TIIVISTELMÄ LAITTEEN TURVALLISUUDESTA JA KLIINISESTÄ SUORITUSKYVYSTÄ (SSCP)

SSCP-0002

Skater-katetrijärjestelmät

TF-82238

TD-01t

[DATE]

Julkaistavaksi Eudamedissa

| ROOLI | OSASTO | NIMI/TITTELI |
| --- | --- | --- |
| Laatinut | Sääntelyasiat | Nadira Lotus Johtaja, markkinoille saattamisen jälkeinen seuranta |

Allekirjoituksen hyväksymismatriisi

Kaikkien alla lueteltujen henkilöiden tai heidän valtuutettujen edustajien tulee tarkastaa ja hyväksyä tämä asiakirja.

| ROOLI | OSASTO | NIMI/TITTELI |
| --- | --- | --- |
| Hyväksyntä | Kliiniset asiat | Danyel Carr Vanhempi johtaja, kliiniset asiat |
| Hyväksyntä | Laatu | Dan Woda Vanhempi laatuinsinööri |
| Hyväksyntä | Sääntely | Scott Bishop Sääntelyasioista vastaava varatoimitusjohtaja |

Tarkistushistoria

| Tarkistus | Päivämäärä | Osiot | Tarkistuksen kuvaus | Muutospyyntö # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 7.6.2021 | Kaikki | Alustava raportti | 00103372 |
| B | 9.9.2024 | Kaikki | Päivitetty uuteen mallipohjaan. Alustava lähetys BSI:lle | 04229 |
|  | 12.9.2024 | 9.0 | Lisää potilasosio |  |
|  | 22.10.2024 | 9.5 | Lisätty potilasosio 9.5 |  |

Huomio: Hyväksynnät tallennetaan asiaan liittyvien muutospyyntöjen kautta.

Sisällysluettelo

1.	Tämän turvallisuutta ja kliinistä suorituskykyä koskevan yhteenvedon (SSCP) laajuus	4

1.1.	Laitteen kauppanimi	4

1.2.	Laitteen kuvaus, perus-UDI-tunniste ja EU-luokitus	5

1.3.	Vuosi, jona laitteelle myönnettiin ensimmäinen (CE) todistus	10

1.4.	Valmistajan nimi, osoite ja SRN-numero	10

1.5.	Valtuutetun edustajan nimi ja SRN	10

1.6.	Ilmoitetun laitoksen nimi ja yksilöllinen tunnistenumero	11

2.	Laitteen käyttötarkoitus	11

2.1.	Tarkoitettu käyttö/tarkoitus	11

2.2.	Käyttöaiheet	11

2.3.	Kohderyhmä	11

2.4.	Vasta-aiheet	11

3.	Laitteen kuvaus	11

3.1.	Laitteen kuvaus	11

3.2.	Aikaisemmat versiot ja niiden erot	12

3.3.	Lisävarusteet, yhteensopivat laitteet ja muut yhdessä käytettävät tuotteet	13

4.	Riskit ja varoitukset	13

4.1.	Jäännösriskit ja ei-toivotut sivuvaikutukset	13

4.2.	Varoitukset ja varotoimenpiteet	14

4.3.	Muita asiaankuuluvia, turvallisuuteen liittyviä näkökantoja, mukaan lukien tiivistelmä kenttäturvallisuuden korjaavista toimenpiteistä (FSN-raportin sisältävä FSCA-raportti), jos sovellettavissa	15

5.	Kliinisen arvioinnin tiivistelmä ja markkinoille saattamisen jälkeinen kliininen seuranta (PMCF)	15

5.1.	Yhteenveto vastaavan laitteen asiaankuuluvista kliinisistä tiedoista, mikäli sovellettavissa	17

5.2.	Yhteenveto CE-merkintää edeltävän laitteen tutkimuksista saaduista kliinisistä tiedoista, mikäli sovellettavissa	18

5.3.	Yhteenveto muista lähteistä saaduista kliinisistä tiedoista, mikäli sovellettavissa	18

5.4.	Yleinen yhteenveto kliinisestä suorituskyvystä ja turvallisuudesta	20

5.5.	Käynnissä oleva tai suunniteltu markkinoille saattamisen jälkeinen kliininen seuranta	24

6.	Mahdolliset diagnostiset vaihtoehdot tai hoitovaihtoehdot	31

7.	Käyttäjille suositeltava profiili ja koulutus	31

8.	Yhdenmukaistetut standardit / yleiset vaatimukset	32

9.	B. Yhteenveto turvallisuudesta ja suorituskyvystä potilaille/maallikoille	34

9.1.	Laitteen tunnus ja yleistä tietoa	34

9.2.	Syy käyttää tätä laitetta	35

9.3.	Tuotteen kuvaus	36

9.4.	Riskit ja varoitukset	36

9.5.	Kliinisen arvioinnin tiivistelmä ja markkinoille saattamisen jälkeinen kliininen seuranta	36

9.6.	Muut hoitovaihtoehdot	38

9.7.	Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus	39

10.	Tarkistushistoria	40

Yhteenveto turvallisuudesta ja kliinisestä suorituskyvystä

Tämän turvallisuutta ja kliinistä suorituskykyä koskevan yhteenvedon (SSCP) tarkoituksena on tarjota yleisölle ajantasainen yhteenveto SKATER-nesteenpoistojärjestelmän turvallisuuden ja kliinisen suorituskyvyn tärkeimmistä näkökohdista 1. tammikuuta 2022 – 3. toukokuuta 2024 (raportointiväli).

SSCP-raportin tarkoitus ei ole korvata käyttöohjeita, jotka toimivat pääasiallisena asiakirjana laitteen turvallista käyttöä varten. Asiakirjan tarkoitus ei myöskään ole tarjota diagnostisia ehdotuksia tai hoitoehdotuksia käyttäjille tai potilaille.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu laitteen käyttäjien / terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Potilaille tarkoitettua täydentävää SSCP-tietoa ei ole laadittu, koska Skater-nesteenpoistokatetrijärjestelmä on implantoitava laite, johon potilaille annetaan implanttikortti, mutta laitetta ei ole tarkoitettu suoraan potilaiden käytettäväksi.

# Tämän turvallisuutta ja kliinistä suorituskykyä koskevan yhteenvedon (SSCP) laajuus

# Laitteen kauppanimi

SKATER-nesteenpoistokatetrit ja -sarjat

- SKATER™ yksivaiheinen nesteenpoistokatetrisarja, jossa lukkiutumaton ja lukkiutuva saparo

- SKATER™-nesteenpoistokatetri, jossa lukkiutumaton ja lukkiutuva saparo

- SKATER™-sappitiehytkatetri, jossa on lukkiutumaton ja lukkiutuva saparo

- SKATER™-sappitiehytkatetrisarja, jossa lukkiutuva saparo

- SKATER™-nefrostomiakatetri, jossa on lukkiutumaton ja lukkiutuva saparo

- SKATER™-nefrostomiasarja, jossa lukkiutuva ja lukkiutumaton saparo

- SKATER™-nefrostomiasarja - lukkiutuva saparo

- SKATER™-yleiskäyttöinen ja nefrostomiasarja, jossa lukkiutuva ja lukkiutumaton saparo

- SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja

# Laitteen kuvaus, perus-UDI-tunniste ja EU-luokitus

Taulukko 1.2-1: Tuoteryhmä ja perus-UDI-tunniste

| Tuoteryhmä | Perus-UDI-tunniste |
| --- | --- |
| SKATER™-nesteenpoistokatetrit: - Skater™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva | 0886333010002XF |
| - Skater™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva | 0886333010003XH |
| - SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja |  |
| - SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistokatetri -sarja | 0886333010020XH |
| - SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistokatetri -sarja – lukittuva | 0886333010019XY |
| - SKATER™-nesteenpoistokatetri – ei-lukittuva | 0886333010008XT |
| - SKATER™-nesteenpoistokatetri – lukittuva | 0886333010007XR |
| - SKATER™-nefrostomiakatetri – ei-lukittuva | 0886333010017XU |
| - SKATER™-nefrostomiakatetri – lukittuva | 0886333010016XS |
| - SKATER™-sappikatetri – ei-lukittuva | 0886333010005XM |
| - SKATER™-sappikatetri – lukittuva | 0886333010004XK |
| SKATER™-nesteenpoistosarjat: - SKATER™-nefrostomiasarja – lukittuva | 0886333010018XW |
| - SKATER™-nefrostomiasarja – lukittuva | 0886333010000XB |
| - SKATER™-nefrostomiasarja sisäänviejällä – lukittuva | 0886333010001XD |
| - SKATER™-sappikatetrisarja sisäänviejällä – lukittuva | 0886333010011XG |

Taulukko 1.2-2: Laitteen kuvaus ja luettelonumerot

| Tuotteen nimi/kuvaus | Malli-/luettelonumero |
| --- | --- |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja ei-lukittuvalla saparolla (6F x 20 cm) | 756006020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja ei-lukittuvalla saparolla (6F x 25 cm) | 756006025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistokatetrisarja ei-lukittuvalla saparolla (7F x 20 cm) | 756007020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistokatetrisarja ei-lukittuvalla saparolla (7F x 25 cm) | 756007025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistokatetrisarja ei-lukittuvalla saparolla (8F x 20 cm) | 756008020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistokatetrisarja ei-lukittuvalla saparolla (8F x 25 cm) | 756008025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja ei-lukkiutuva (8F x 30 cm) | 756008030 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja ei-lukittuvalla saparolla (10F x 20 cm) | 756010020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja ei-lukittuvalla saparolla (10F x 25 cm) | 756010025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja ei-lukittuvalla saparolla (10F x 30 cm) | 756010030 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja ei-lukittuvalla saparolla (12F x 20 cm) | 756012020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja ei-lukittuvalla saparolla (12F x 25 cm) | 756012025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja ei-lukittuvalla saparolla (14F x 20 cm) | 756014020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja ei-lukittuvalla saparolla (14F x 25 cm) | 756014025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja ei-lukittuvalla saparolla (16F x 25 cm) | 756016025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (6F x 20 cm) | 756506020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (6F x 25 cm) | 756506025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (7F x 20 cm) | 756507020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (7F x 25 cm) | 756507025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (8F x 20 cm) | 756508020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (8F x 25 cm) | 756508025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (8F x 30 cm) | 756508030 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (10F x 20 cm) | 756510020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (10F x 25 cm) | 756510025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (10F x 30 cm) | 756510030 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (12F x 20 cm) | 756512020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (12F x 25 cm) | 756512025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (14F x 20 cm) | 756514020 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (14F x 25 cm) | 756514025 |
| SKATER™-yksivaiheinen nesteenpoistosarja lukittuvalla saparolla (16F x 25 cm) | 756516025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (6F x 25 cm) | 751106025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (6F x 35 cm) | 751106035 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (7F x 25 cm) | 751107025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (7F x 35 cm) | 751107035 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (8F x 25 cm) | 751108025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (8F x 35 cm) | 751108035 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (10F x 25 cm) | 751110025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (10F x 35 cm) | 751110035 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (12F x 25 cm) | 751112025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (12F x 35 cm) | 751112035 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (14F x 25 cm) | 751114025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri ei-lukittuvalla saparolla (16F x 25 cm) | 751116025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (6F x 25 cm) | 755106025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (6F x 35 cm) | 755106035 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (7F x 25 cm) | 755107025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (7F x 35 cm) | 755107035 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (8F x 25 cm) | 755108025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (8F x 35 cm) | 755108035 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (10F x 25 cm) | 755110025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (10F x 35 cm) | 755110035 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (12F x 25 cm) | 755112025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (12F x 35 cm) | 755112035 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (14F x 25 cm) | 755114025 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (14F x 35 cm) | 755114035 |
| SKATER™-nesteenpoistokatetri lukittuvalla saparolla (16F x 25 cm) | 755116025 |
| SKATER™-sappikatetri, ei-lukittuva (8F x 40 cm) | 755208040 |
| SKATER™-sappikatetri, ei-lukittuva (10F x 40 cm) | 755210040 |
| SKATER™-sappikatetri, ei-lukittuva (12F x 40 cm) | 755212040 |
| SKATER™-sappikatetri, lukittuva (8F x 40 cm) | 755308040 |
| SKATER™-sappikatetri, lukittuva (10F x 40 cm) | 755310040 |
| SKATER™-sappikatetri, lukittuva (12F x 40 cm) | 755312040 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (6F x 25 cm) | 755506025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (6F x 35 cm) | 755506035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (7F x 25 cm) | 755507025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (7F x 35 cm) | 755507035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (8F x 25 cm) | 755508025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (8F x 35 cm) | 755508035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (10F x 25cm) | 755510025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (10F x 35cm) | 755510035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (12F x 25 cm) | 755512025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (12F x 35 cm) | 755512035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (14F x 25 cm) | 755514025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, ei-lukittuva (14F x 35 cm) | 755514035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (6F x 25 cm) | 755606025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (6F x 35 cm) | 755606035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (7F x 25 cm) | 755607025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (7F x 35 cm) | 755607035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (8F x 25 cm) | 755608025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (8F x 35 cm) | 755608035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (10F x 25 cm) | 755610025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (10F x 35cm) | 755610035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (12F x 25 cm) | 755612025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (12F x 35 cm) | 755612035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (14F x 25 cm) | 755614025 |
| SKATER™-nefrostomiakatetri, lukittuva saparo (14F x 35cm) | 755614035 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, lukittuva saparo (6F x 35 cm) | 757306600 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, lukittuva saparo (6F x 35 cm) | 757306700 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, lukittuva saparo (7F x 35 cm) | 757307000 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, lukittuva saparo (8F x 35 cm) | 757308000 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, lukittuva saparo (8F x 35 cm) | 757308600 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, lukittuva saparo (8F x 35 cm) | 757308700 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, lukittuva saparo (10F x 35 cm) | 757310000 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, lukittuva saparo (12F x 35 cm) | 757312000 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, lukittuva saparo (14F x 35 cm) | 757314700 |
| Skater™-nefrostomiakatetrisarja sisäänviejällä, lukittuva saparo (8F x 35 cm) | 767308000 |
| Skater™-nefrostomiakatetrisarja sisäänviejällä, lukittuva saparo (8F x 35 cm) | 767308300 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja sisäänviejällä, lukittuva saparo (10F x 35 cm) | 767310300 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja sisäänviejällä, lukittuva saparo (10F x 35 cm) | 767310000 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja sisäänviejällä, lukittuva saparo (12F x 35 cm) | 767312000 |
| SKATER™-sappikatetrisarja sisäänviejällä, lukittuva saparo (8F x 40 cm) | 765308300 |
| SKATER™-sappikatetrisarja sisäänviejällä, lukittuva saparo (10F x 40 cm) | 765310300 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, ei-lukittuva saparo (8F x 35 cm) | 750308000 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, ei-lukittuva saparo (8F x 35 cm) | 750308100 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, ei-lukittuva saparo (10F x 35 cm) | 750310000 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, ei-lukittuva saparo (12F x 35 cm) | 750312000 |
| SKATER™-nefrostomiakatetrisarja, ei-lukittuva saparo (14F x 35 cm) | 750314000 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (6F x 15 cm) | 756106015 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (6F x 20 cm) | 756106020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (6F x 25 cm) | 756106025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (7F x 20 cm) | 756107020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (7F x 25 cm) | 756107025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (8F x 20 cm) | 756108020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (8F x 25 cm) | 756108025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (8F x 30 cm) | 756108030 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (10F x 20 cm) | 756110020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (10F x 25 cm) | 756110025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (10F x 30 cm) | 756110030 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (12F x 20 cm) | 756112020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (12F x 25 cm) | 756112025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (14F x 20 cm) | 756114020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (14F x 25 cm) | 756114025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva (16F x 25 cm) | 756116025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (6F x 15 cm) | 756606015 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (6F x 20 cm) | 756606020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (6F x 25 cm) | 756606025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (6F x 35 cm) | 756606035 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (7F x 15 cm) | 756607015 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (7F x 20 cm) | 756607020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (7F x 25 cm) | 756607025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (8F x 15 cm) | 756608015 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (8F x 20 cm) | 756608020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (8F x 25 cm) | 756608025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (8F x 30 cm) | 756608030 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (8F x 35 cm) | 756608035 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (8F x 45 cm) | 756608045 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (10F x 15 cm) | 756610015 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (10F x 20 cm) | 756610020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (10F x 25 cm) | 756610025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (10F x 30 cm) | 756610030 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (10F x 35 cm) | 756610035 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (10F x 45 cm) | 756610045 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (10F x 60 cm) | 756610060 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (12F x 15 cm) | 756612015 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (12F x 20 cm) | 756612020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (12F x 25 cm) | 756612025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (12F x 30 cm) | 756612030 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (12F x 35 cm) | 756612035 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (12F x 45 cm) | 756612045 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (12F x 60 cm) | 756612060 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (14F x 15 cm) | 756614015 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (14F x 20 cm) | 756614020 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (14F x 25 cm) | 756614025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (14F x 30 cm) | 756614030 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (14F x 35 cm) | 756614035 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (14F x 45 cm) | 756614045 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (14F x 60 cm) | 756614060 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (16F x 25 cm) | 756616025 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (16F x 30 cm) | 756616030 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (16F x 35 cm) | 756616035 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (16F x 45 cm) | 756616045 |
| SKATER™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva (16F x 60 cm) | 756616060 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (6F x 15 cm) | 758606015 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (6F x 20 cm) | 758606020 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (6F x 25 cm) | 758606025 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (7F x 15 cm) | 758607015 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (7F x 25 cm) | 758607025 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (8F x 15 cm) | 758608015 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (8F x 25 cm) | 758608025 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (10F x 15 cm) | 758610015 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (10F x 25 cm) | 758610025 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (12F x 15 cm) | 758612015 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (12F x 25 cm) | 758612025 |
| SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja (14F x 25 cm) | 758614025 |

Taulukko 1.2-3: EU-luokitus GMDN- ja EMDN-koodit

| Tuoteryhmä | GMDN | EMDN | EU-luokitus |
| --- | --- | --- | --- |
| SKATER™-nesteenpoistokatetrit: - SKATER™-yleiskatetrit ja nefrostomiakatetrit - SKATER Mini-Loop -nesteenpoistosarjat | 47796 | A060201 U040203 | IIb |
| - SKATER Yksivaiheinen nesteenpoistosarja - SKATER-nesteenpoistokatetri | 35824 11305 | A060201 |  |
| - SKATER-nefrostomiakatetri | 10735 | U040203 |  |
| SKATER™-nesteenpoistosarjat: - SKATER Nefrostomiasarja - SKATER Nefrostomiakatetrisarja sisäänviejällä | 35824 10735 | A060299 U040203 |  |
| - SKATER-sappikatetri - SKATER-sappikatetri-nesteenpoistosarja sisäänviejällä | 10696 35824 | G02060299 |  |

# Vuosi, jona laitteelle myönnettiin ensimmäinen (CE) todistus

SKATER nesteenpoistokatetrit tuotiin ensimmäisen kerran EU:n markkinoille, ja PBN Medical sai niille ensimmäisen CE-merkinnän vuonna 1998. Myöhemmin Angiotech/Medical Device Technologies toi SKATER nesteenpoistokatetrit markkinoille Yhdysvalloissa vuonna 1999.

Vuonna 2013 Argon Medical Devices, Inc. hankki tuotelinjan ostamalla Angiotech/Medical Device Technologiesilta, ja sitä myydään tällä hetkellä EU:ssa CE-merkinnällä CE 565719 ja NB 2797. Nämä laitteet on aiemmin merkitty CE-merkinnällä lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukaisesti luokan IIb laitteiksi liitteen IX, säännön 8 mukaisesti. SKATER nesteenpoistokatetrien ja -sarjojen historiallinen tekninen tiedostonumero oli TF-82238. SKATER nesteenpoistokatetrit ja -sarjat pysyvät luokan IIb laitteina, kun EU:n lääkintälaiteasetuksen (MDR) 2017/745 liitteessä VIII olevan luvun III säännössä 8 annettuja kriteerejä sovelletaan.

# Valmistajan nimi, osoite ja SRN-numero

| Valmistajan tiedot |  |
| --- | --- |
| Valmistajan SRN-numero: US-MF-000002324 | Nimi: Argon Medical Devices, Inc. |
| Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi: Scott Bishop | Sähköposti: RegCompliance@argonmedical.com |
| Puhelinnumero: 903.675.9321 | Osoite: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 USA (Yhdysvallat) |

# Valtuutetun edustajan nimi ja SRN

| Valtuutetun edustajan tiedot |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Valtuutetun edustajan organisaation nimi: Emergo Europe |
| Yhteystiedot: Vigilance-tiimi | Sähköposti: EmergoVigilance@ul.com |
| Puhelinnumero: +31 70 345 8570 Faksi: +31 (0)70 346 7299 | Osoite Kadun numero ja nimi: 60 Westervoortsedijk Kaupunki: Arnhem Postinumero: 6827 AT Maa: Alankomaat |

# Ilmoitetun laitoksen nimi ja yksilöllinen tunnistenumero

| Ilmoitettu laitos |  |
| --- | --- |
| Nimi: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Osoite: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Alankomaat |
| Verkkosivusto: | www.bsigroup.com |
| Puhelinnumero: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Faksi: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Ilmoitetun laitoksen numero: | 2797 |

# Laitteen käyttötarkoitus

# Tarkoitettu käyttö/tarkoitus

Skater-nesteenpoistojärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi kaikille, jotka tarvitsevat paiseiden ja epänormaalien nestekertymien perkutaanista nesteenpoistamista tai imua erilaisten nestekertymien diagnostiikkaan ja terapeuttiseen hoitoon.

# Käyttöaiheet

Tuotetta käytetään perkutaaniseen nesteenpoistamiseen erilaisissa nesteenpoistosovelluksissa (esim. kystat, paiseet, hematoomat, pleuraeritteet, askites, sappirakot, nefrostomia, paise ja sappijärjestelmä).

# Kohderyhmä

Potilaiden ikä voi vaihdella nuorista iäkkäisiin aikuisiin, sukupuoli, rotu tai etninen tausta voi olla mikä tahansa, ja kunto voi vaihdella aktiivisesta ja urheilullisesta ylipainoiseen ja vähän liikkuvaan.

# Vasta-aiheet

Tunnettuja vasta-aiheita ei ole

# Laitteen kuvaus

# Laitteen kuvaus

Skater nesteenpoistokatetri:

Skater nesteenpoistokatetrit on suunniteltu edistämään maksimaalista nesteenpoistovirtausta suurien luumenein ja nesteenpoistoaukkojen ansiosta. Ne on valmistettu pehmeästä polyuretaanista potilaan mukavuuden, optimaalisen taivutuksenkestävyyden, helpon asettamisen ja radio-opasiteetin takaamiseksi. Visuaaliset asentomerkit vahvistavat katetrin asennon asettamisen jälkeen. Katetrit on päällystetty hydrofiilisellä SLIP-COAT™-pinnoitteella, joka minimoi kitkan asettamisen aikana.

Erilaisissa kokoonpanoissa on lukittuva tai ei-lukittuva saparo-osa, koot 6F – 16F ja pituudet 15 cm – 60 cm, metallijäykisteellä, joustavalla jäykisteellä (≥ 8F katetreille) ja/tai Choice Lock™ -troakaaristiletillä.

Skater Mini-loop -nesteenpoistokatetrissa on pieni saparo pienten onteloiden perkutaanista nesteenpoistamista varten.

Skater sappikatetrissa on radio-opaakki merkkinauha, joka näyttää proksimaalisimman nesteenpoiston tarkasti sappiteissä, sekä lisänesteenpoistoreiät sappitiehyen ja pohjukaissuolen välistä nesteenpoistoa varten.

Laite toimitetaan steriilinä ja on tarkoitettu kertakäyttöön.

SKATER-nesteenpoistokatetri, joka edustaa eri osia, ja Skater-nesteenpoiston Choice Lock -troakaaristiletillä.

Skater-nesteenpoistosarjat:

Skater Introducer -sappitiehyeen drenaažisarja koostuu ohuesta troakaarineulasta, ohjauslangasta ja koaksiaalisesta laajentimesta, joka mahdollistaa atraumaattisen sijoituksen 0,035” tai 0,038” ohjauslangalle. Tuotteessa on suuret soikeat nesteenpoistoreiät ja suuri luumen maksimaalisen tyhjennyskapasiteetin saavuttamiseksi.

Skater-nefrostomiasarjoissa ja Skater-nefrostomiasarjoissa sisäänviejillä on metallisia tai taipuisia jäykistäviä kanyylien osia. Tuotteessa on distaalikärjessä SLIP-COAT™-hydrofiilinen pinnoite helppoa asetusta varten, suuri luumen ja suuret soikeat tyhjennysreiät, jotka on suunniteltu maksimaalisen tyhjennyskapasiteetin saavuttamiseksi.

Näiden laitteiden kesto/käyttöikä on jopa 12 viikkoa.

Mahdollisia komplikaatioita voivat olla muun muassa verenvuoto/hematooma, infektio/sepsis ja katetrin tukkeutuminen ja/tai irtoaminen.

Kuten kaikissa nesteenpoistomenettelyissä, myös Skater-nesteenpoistokatetrin käyttöön liittyy riskejä. Lääkärin ohjeiden mukaisesti käytettäessä Skater-nesteenpoistokatetrin käytön edut ovat kuitenkin suuremmat kuin laitteen käyttöön liittyvät riskit.

Laitteen kliininen hyöty on infektoituneen nesteen tai nestekertymien poistaminen kehon onteloista. Potilaan infektoituneen nesteen tai nesteen kertymisen aiheuttamien oireiden lievitys. Vähemmän komplikaatioita ja riskejä verrattuna kirurgiseen toimenpiteeseen.

Käyttöikä/kesto on jopa 12 viikkoa.

# Aikaisemmat versiot ja niiden erot

Tämä osa ei ole sovellettavissa (N/A).

# Lisävarusteet, yhteensopivat laitteet ja muut yhdessä käytettävät tuotteet

      - SKATER-sisäänviejäsarjat

SKATER-sisäänviejäsarja mahdollistaa jopa 0,038 tuuman ohjauslangan helpon, tarkan ja atraumaattisen asettamisen ei-vaskulaarisissa toimenpiteissä.

Ohjaintupet/neulat (ISN)

ISN mahdollistaa nopeasti ja sujuvasti jopa 0,038 tuuman ohjauslangan asettamisen ei-vaskulaarisissa toimenpiteissä.

      - Hawkins™-tylppäneulanpääsyjärjestelmä

Tylpät Hawkins-neulat tarjoavat teräviä ja tylppiä stilettejä kontrolloituun pääsyyn perkutaanisissa nesteenpoistotoimenpiteissä.

      - Nesteenpoistopussi

Nesteenpoistopussit on suunniteltu tehokkaaseen nesteiden keräämiseen nesteenpoistotoimenpiteiden aikana.

# Riskit ja varoitukset

# Jäännösriskit ja ei-toivotut sivuvaikutukset

Argonin riskienhallintaprosessi toteutetaan standardin EN ISO 14971:2019 mukaisesti. Yksilöllinen jäännösriskien yhteenveto ja arviointi tehtiin tarkastelemalla kohdelaitetta koskevaa kliinistä kirjallisuutta ja CER-031 Rev. C:n mukaista tekniikan tasoa (SOA). Alla olevassa taulukossa on esitetty vain kliinisessä arvioinnissa tunnistetut kliinisesti merkittävimmät riskit (potilaaseen liittyvät tapahtumat).

Taulukko 4.1-1:Tuotteen riski-hyöty-profiili (PMCFP-0030 Rev. E)

| Riskin tunnus | Jäännösriski |
| --- | --- |
| R1 | Verenvuoto (hemorragia/hematoma) |
| R2 | Infektio/Sepsis |
| R3 | Ilmarinta |
| R4 | Biloomat |
| Hyödyn tunnus | Kliininen hyöty |
| B1 | Kertyneen nesteen poistaminen kehon onteloista |
| B2 | Potilaan oireiden lievitys infektoituneen nesteen tai nesteen kertymisen vuoksi |
| B3 | Pienemmät komplikaatiot ja riskit verrattuna kirurgiseen toimenpiteeseen |
| B4 | Helpottaa katetrin asettamista perkutaanisesti |
| B5 | Ehkäisee katetrin irtoamista ja siirtymistä, mikä minimoi lisätoimenpiteiden tai vaihtojen riskin |

Taulukko 4.1-2: Hyötyarviointi (RMR-0022 Rev. H)

| Hyödyt | BEN | OCCt | BPN (BEN*OCCt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kertyneen nesteen poistaminen kehon onteloista | 4 | 6 | 24 |
| Potilaan oireiden lievitys infektoituneen nesteen tai nesteen kertymisen vuoksi | 4 | 6 | 24 |
| Pienemmät komplikaatiot ja riskit verrattuna kirurgiseen toimenpiteeseen | 4 | 6 | 24 |
| Helpottaa katetrin asettamista perkutaanisesti | 4 | 6 | 24 |
| Estää katetrin siirtymisen | 4 | 6 | 24 |
| Pahin mahdollinen BPN: | 4 | 6 | 24 |

OCCt perustuu CER-031 Rev. C:n tietoihin

OCCt (hoidon hyödyn/tuloksen todennäköisyys).

Taulukko 4.1.-3: Kirjallisuudessa raportoidut haittavaikutukset (CER-031 Rev. C)

| Haittavaikutukset |  |  |
| --- | --- | --- |
| Haittavaikutus | Raportoitu määrä (vaihteluväli, %) | Ehdotettu kynnysarvo (%) |
| Merkittävät komplikaatiot | 7,2 % (4,5 %–9 %) | 10,0 % |
| Pienet komplikaatiot | 22,2 % (1,6 %–37,6 %) | 45,2 % |
| Kuolema | 1,1 % (0 %–3,7 %) | 3,3 % |
| Sepsis | 2,3 % (0,4 %–26,4 %) | 15,2 % |
| Verenvuoto | 1,7 % (0,3 %–9,3 %) | 5,7 % |
| Tulehduksellinen/infektioperäinen (paise, peritoniitti, kolekystiitti, haimatulehdus) | 3,6 % (0,4 %–28,4 %) | 18,4 % |
| Katetrin irtoaminen | 7,9 % (3,6% –14 %) | 17 % |
| Perikatetrin vuoto | 2,2 % (0,4 %–10 %) | 8,3 % |
| Kivien poisto |  |  |
| - Sappitietulehdus | 2 % (1,8 %–2,7 %) | 3 % |
| - Hemobilia | 1 % | 2 % |
| - Pienet komplikaatiot | 8 % (5,7% –8,8 %) | 2 % |

Kliinisessä datassa tunnistetut kliiniset hyödyt ja mahdolliset tunnistetut tai jäännösriskit potilaalle on arvioitu. Käyttämällä soveltuvia kliinisiä turvallisuus- ja suorituskykytavoitteita, jotka ovat merkityksellisiä aiotun kliinisen hyödyn kannalta, hyöty-riskisuhteen hyväksyttävyys määritettiin lääketieteen alan SOA:n perusteella.

SKATER-nesteenpoistojärjestelmän käyttöön liittyvät vaarat eivät aiheuta kohtuutonta riskiä käyttäjälle, potilaalle tai ympäristölle. Tämän seurauksena SKATER-nesteenpoistojärjestelmän kliinisten hyötyjen on todettu ylittävän sen kokonaisjäännösriskin. Kliinisen tiedon arvioinnissa ei havaittu uusia SKATER-nesteenpoistojärjestelmän riskejä.

# Varoitukset ja varotoimenpiteet

Taulukko 4.2.-1: Käyttöohjeiden viitteet varoituksille ja varotoimenpiteille

| Laite/järjestelmäkomponentti | Käyttöohjeet |
| --- | --- |
| SKATER-nesteenpoistokatetrit | IFU7000M Rev. B |
| SKATER-nesteenpoistosarjat | IFU7653M Rev. B |

Varoitukset

- Tätä laitetta ei saa steriloida uudelleen, käyttää uudelleen tai käsitellä uudelleen

- Älä käytä, jos pakkaus on avattu, laite on vaurioitunut tai jos viimeinen käyttöpäivä on ylittynyt.

- Katetrin asettamisen ja sijoittamisen aikana vältä kontaktia luun, ruston ja arpikudoksen kanssa, sillä ne voivat vahingoittaa katetrin kärkeä.

Varotoimenpiteet

- Muista aktivoida katetrin hydrofiilinen pinnoite steriilillä vedellä tai suolaliuoksella ennen käyttöä.

- Varmista, että nesteenpoisto on kiinnitetty ja järjestelmä ehjä, jottei se pääse irtoamaan. Kiinnitä katetri kiinnityslaitteella, ompeleella tai teipillä.

- Arvioi nesteenpoistokohta vuodon, punoituksen tai tihkumisen merkkien varalta. Nämä merkit voivat viitata ympäröivän ihon infektioon tai ärsytykseen.

- Seuraa nesteen tai verenvuodon luonteen tai määrän muutoksia.

- Katetrin kiinnittäminen suoraan linjaan on suositeltavaa ja mahdolliset kaarevat kohdat on tehtävä liitosputkeen.

- Jos lukittuva saparokatetri irrotetaan toisella osastolla, on suositeltavaa, että nämä ohjeet annetaan eteenpäin potilaan muiden tietojen kanssa. Näin voidaan varmistaa, että henkilökunta tiedostaa lukittuvan katetrin käytön. On myös suositeltavaa, että potilasta tiedotetaan asiasta.

- Asetinneulassa on keskiö, joka estää sormia koskettamasta/vetämästä lankaa. Älä vedä ohjainlankaa neulan läpi. (SKATER-nesteenpoistosarjoille)

# Muita asiaankuuluvia, turvallisuuteen liittyviä näkökantoja, mukaan lukien tiivistelmä kenttäturvallisuuden korjaavista toimenpiteistä (FSN-raportin sisältävä FSCA-raportti), jos sovellettavissa

Raportointikaudella ei ollut FSCA-tapauksia.

# Kliinisen arvioinnin tiivistelmä ja markkinoille saattamisen jälkeinen kliininen seuranta (PMCF)

Kliinisen arviointiraportin CER-031 Rev. C yhteenveto:

Tämä kliininen arviointi tehtiin SKATER-nesteenpoistojärjestelmän valmistajan hallussa olevien tietojen turvallisuuden ja suorituskyvyn arvioimiseksi. Lisäksi tässä raportissa arvioitiin ulkoisista lähteistä saatuja tietoja.

- SKATER-nesteenpoistojärjestelmät ovat perinteisiä tuotteita, joilla on pitkä historia markkinoilla. Tämä kliininen arviointi osoitti, että laitteiden tekniset, biologiset ja kliiniset ominaisuudet olivat yleisesti ottaen samankaltaiset.

- Ei-kliiniset turvallisuus- ja suorituskykytestit sekä bioyhteensopivuuden arviointi tukevat SKATER-nesteenpoistojärjestelmän suorituskykyä ja turvallisuutta kliinisessä käytössä. Tämä sisältää muun muassa simulaatiotestejä, laitteiden toiminnallisuustestejä, suorituskykytestejä, kiihdytettyä vanhentamistestiä, hiukkasmuodostustestiä, pakkaustestejä, mitta- ja visuaalisia tarkastuksia, vuototestejä, tuotteen eheystestejä ja vetolujuustestejä. Laitteiden osoitettiin myös olevan sovellettavien standardien ja ohjeiden mukaisia.

- Nesteenpoistojärjestelmiä koskevan kirjallisuuden SOA-katsauksen ja markkinoilla olevien vaihtoehtoisten laitteiden ja tekniikoiden arvioinnin perusteella SKATER-nesteenpoistojärjestelmää voidaan pitää aiottuun tarkoitukseen huipputeknologiaa edustavana.

- PMS-tietojen tai ulkoisten lääkinnällisten laitteiden tietokantojen tietojen tarkastelusta ajanjaksolla 1.5.2019–30.4.2024. EU:ssa ilmoitettiin 225 SKATER-katetreista ja -nesteenpoistosarjoista tehtyä valitusta, joista 0,035 % oli EU:n alueella 637 771 yksikköä raportointijakson aikana. EU:ssa ilmoitettiin 11 SKATER-asetinsarjaa koskevaa valitusta, joiden osuus oli 0,043 % 25 329 kappaleesta, jotka myytiin EU:ssa raportointijaksolla. EU:ssa SKATER FIXiä koskevia valituksia ilmoitettiin 2, joiden osuus oli 0,0003 %, ja raportointijaksolla EU:ssa myytiin 724 513 yksikköä. Näin ollen ilmoitettujen valitusten määrä oli alhainen suhteessa kaikkien nesteenpoistoyksiköiden myytyihin yksiköihin. Valitusten, CAPA-toimien tai kenttätoimenpiteiden tarkastelun perusteella ei havaittu uusia riskejä tarkastelujaksolla. Samankaltaisista laitteista turvallisuustietokannoista raportoidut haittatavaikutukset eivät olleet uusia riskejä, ja ne on jo käsitelty kyseisten laitteiden riskidokumentaatiossa, jossa ne on lievennetty hyväksyttävälle tasolle.

- SKATER-nesteenpoistojärjestelmän turvallisuuden ja suorituskyvyn arvioimiseksi tehdyssä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ei havaittu laitteiden käytön turvallisuuteen liittyviä tapahtumia. Lisäksi näiden laitteiden käyttöön ei liittynyt uusia riskejä tai tunnettujen riskien lisääntymistä.

- Tämän kliinisen arvioinnin aikana tarkastellut tiedot vahvistavat, että SKATER-nesteenpoistojärjestelmän hyödylliset vaikutukset ovat suuremmat kuin laitteiden käyttöön liittyvät riskit.

- Normaaleissa käyttöolosuhteissa ja valmistajan ohjeiden mukaisesti käytettynä laitteen kliiniset suorituskykyvaatimukset täyttyvät ja laite toimii väitetyllä ja tarkoitetulla tavalla.

- Laitteiden FMEA-arvioinneissa tunnistetut vaarat on lievennetty hyväksyttävästi, ja tunnistetut jäännösriskit ja sivuvaikutukset ovat hyväksyttäviä verrattuna laitteiden suunniteltuihin hyötyihin.

- Raportti vahvistaa, että SKATER-nesteenpoistojärjestelmän käyttö on yhteensopivaa korkeatasoisen terveyden ja turvallisuuden suojelun kanssa. Kaikkia laitteista raportoituja riskejä ja tapahtumia käsitellään riittävästi riskiasiakirjoissa. Kaikkien mahdollisten riskien vakavuusasteen ja esiintyvyyden todettiin olevan hyväksyttävien rajojen sisällä.

- Argon Medical Devices on osoittanut, että kyseinen laite, SKATER-nesteenpoistojärjestelmä, on asiaankuuluvien turvallisuus- ja suorituskykystandardien (GSPR 1, 2, 6 ja 8) mukainen. Näin ollen kliinisen arvioinnin vaatimukset on täytetty.

Yhteenveto kliinisestä seurannasta markkinoille tulon jälkeen:

Potilaskohtaista kliinistä seurantaa (PMCF) arvioidaan osana PMS-suunnitelmaa (PMCF Plan-0030), jota päivitetään tämän PMCF-arvioinnin tulosten perusteella ja standardin MEDDEV 2.12/2 Rev. mukaisesti.

PMCF-raportti sisältää seuraavat tiedot:

PMCFR-0030-toimien tulokset analysoidaan ja dokumentoidaan PMCF-arviointiraportissa. PMCF-arviointiraportti on osa kliinistä arviointiraporttia ja teknistä dokumentaatiota.

PMCF-raporttiin sisällytetään seuraavat tiedot:

- Potilasväestö: PMCF-toimintaan osallistuva väestö (soveltuvin osin) ja laitteen vaikutuksen kohteena oleva potilasväestö yhteensä.

- Kerättyjen tietojen mahdolliset sisällyttämis-/poissulkemiskriteerit.

- Tietojen yhteenveto: Edellä mainitut syötetyt tiedot on koottava yhteenvetoon. Jos raportoitavaa uutta tietoa ei ole, se mainitaan yhteenvedossa. Jos samankaltaista dataa on paljon, voidaan esittää tilastollinen analyysi kyseisestä datasta.

- Datan käsittely: Tässä osiossa käsitellään erikseen kunkin PMCF-syöttölähteen tietoja. Keskustelussa todetaan, mitkä tietolähteet ovat tunnistaneet merkittäviä uusia tietoja tai muutoksia tietojen kehityksessä, ja mainitaan kaikki muutokset, jotka liittyvät laitteen toimintahäiriöiden aiheuttaman vahingon vakavuuteen tai tapahtumien esiintymistiheyteen.

- Johtopäätökset: Kunkin PMCF-syötteen yhteenvedon lopussa esitetään tehdyt johtopäätökset. Kaikki uudet riskit, riskien muutokset tai esiintymistiheyden muutokset on kirjattava, ja niiden perusteella on päivitettävä joko kliininen arviointiraportti, suunnittelu-/käytettävyysriskianalyysi tai molemmat. Johtopäätöksessä tunnistetaan mahdolliset riskit, riskien muutokset tai muut signaalit, jotka edellyttävät ennaltaehkäiseviä tai korjaavia toimenpiteitä. Johtopäätökseen sisältyy se, tarvitaanko muita kliinisen seurannan (PMCF) toimia, ja PMCF-suunnitelmaa päivitetään vastaavasti.

# Yhteenveto vastaavan laitteen asiaankuuluvista kliinisistä tiedoista, mikäli sovellettavissa

SKATER-nesteenpoistojärjestelmän ulkoisten katetrien vastaavuusstrategia CER-031 Rev. C osan 6.1 mukaisesti

Argon Medical on toteuttamassa virallista vastaavuusstrategiaa SKATER-nesteenpoistojärjestelmän ulkoisille nesteenpoistokatetreille, joita markkinoidaan seuraavilla kauppanimillä:

- SKATER™ -yleiskatetri- ja nefrostomiasarja

- SKATER™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja

- SKATER™-yksivaiheinen -nesteenpoistosarja

- SKATER™-nesteenpoistokatetri

- SKATER™-nefrostomiakatetri

Edellä mainittuihin kauppanimisarjoihin sisältyvien ulkoisten nesteenpoistokatetrien kliinisissä ja biologisissa ominaisuuksissa ei ole eroja. Vaikka teknisissä ominaisuuksissa, kuten muotoilussa, määrityksissä ja käyttöönottomenetelmissä, on eroja, nämä erot eivät ole kliinisesti merkittäviä eivätkä vaikuta laitteiden turvallisuuteen tai suorituskykyyn, kun niitä käytetään tarkoitetulla tavalla.

Muotoilun, teknisten tietojen ja käyttöönottomenetelmien valinta voi vaihdella potilaan tarpeiden tai lääkärin koulutuksen ja mieltymysten mukaan. Näiden muuttujien huomioon ottamiseksi SKATER-nesteenpoistojärjestelmä on saatavana useissa eri kokoonpanoissa, jotka on räätälöity eri potilaille ja lääkärin valitsemille tekniikoille.

Useimmat katetrisarjat sisältävät lisävarusteita, jotka tukevat molempia käyttöönottomenetelmiä:

- Direct Stick (suora katetrointi): Choice Lock -troakaaristiletin käyttö

- Over-the-Wire (vaijerimenettely): Metalli- tai muovijäykisteiden käyttö

Käyttötavan valinta perustuu kohteen nestekeräimen sijaintiin, ja tavoitteena on tunnistaa turvallisin reitti, joka minimoi elinten tai verisuonten tahattoman perforaation riskin perkutaanisen asettamisen aikana.

Edellä mainituilla kauppanimillä markkinoitavia katetrisarjoja on saatavilla eri kokoisina ja pituisina, jotka sopivat erilaisille potilaiden kehotyypeille ja nesteiden viskositeeteille. On erittäin tärkeää, että koulutetut lääkärit ja kliiniset ammattilaiset valitsevat sopivan kokoisen katetrin potilaan kehonrakenteen ja ihon ja kohteen nestekeräimen välisen etäisyyden perusteella.

# Yhteenveto CE-merkintää edeltävän laitteen tutkimuksista saaduista kliinisistä tiedoista, mikäli sovellettavissa

Ei saatavilla. CE-merkintää ei ollut ennen kliinisiä tutkimuksia.

# Yhteenveto muista lähteistä saaduista kliinisistä tiedoista, mikäli sovellettavissa

Skater-nesteenpoistojärjestelmää tukevat kliiniset tiedot on johdettu seuraavista lähteistä: CER-031 Rev. C:

SOA-kirjallisuus (CER-031 Rev. C osa 3):

Tässä osassa arvioidaan nykyistä tietämystä ja huippuluokan käytäntöjä nestekertymien, paiseiden tai kertymien poistamisessa kehon onteloista. Kirjallisuutta tarkasteltiin, jotta voitiin kerätä tietoa kohderyhmästä, toimenpiteen käyttöaiheista käytettävissä olevien vaihtoehtojen perusteella sekä kilpailijoiden tai vertailukohteiden laitteiden markkinatilanteesta.

Perkutaanista katetrilla tapahtuvaa nesteenpoistoa (PCD) käytetään yhä enemmän minimaalisesti invasiivisenä lääketieteellisenä toimenpiteenä paiseiden tai nestekertymien poistamiseen. Tämä toimenpide suoritetaan yleensä kuvantamisen avulla, ja sitä käyttävät pääasiassa toimenpideradiologit ja vastaavan koulutuksen saaneet terveydenhuollon ammattilaiset.

Nesteenpoistoa tarvitaan, kun johonkin kehon osaan kehittyy paise. Vaikka joissakin tapauksissa haava voidaan hoitaa yksinkertaisella viillolla ja nesteenpoistolla, monimutkaisemmissa tapauksissa voidaan tarvita edistyneitä toimenpiteitä. Historiallisesti avoimet kirurgiset toimenpiteet olivat näiden tapausten vakiomenetelmä. PCD toimii kuitenkin nyt välivaihtoehtona, joka muodostaa sillan ei-invasiivisten hoitojen ja invasiivisempien kirurgisten toimenpiteiden välille.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kuvantamisohjattu PCD, erityisesti saparokatetrien avulla, on erittäin tehokas erilaisten nestekertymien tyhjentämisessä. Tällä tekniikalla on korkea onnistumisprosentti ja alhainen komplikaatioriski, minkä vuoksi se on ensisijainen vaihtoehto monissa kliinisissä tilanteissa (Mukthinuthalapati et al., 2020; Rai et al., 2022).

Hyväksymiskriteerit määriteltiin määrittämällä turvallisuus- ja suorituskykytulokset alan nykytietämyksen ja huippukäytäntöjen perusteella sekä tarkastelemalla kilpailevista laitteista julkaistua kirjallisuutta. Näitä kriteerejä käytettiin sitten vertaamaan tutkittavien laitteiden tuloksia varmistamaan, että ne täyttävät vaaditut turvallisuus- ja tehokkuusstandardit.

Kirjallisuudesta haettu data (CER-031 Rev C. osa 7.5):

Argon Medical SKATER -nesteenpoistotuotteiden kliinisten tietojen kattava haku suoritettiin 1. tammikuuta 2022 ja 3. toukokuuta 2024 välisenä aikana. Tämä haku tuotti 4 merkityksellistä artikkelia. Aiempi haku, joka kattoi ajanjakson 1. tammikuuta 2009 ja 31. heinäkuuta 2022 välillä, oli tuottanut 19 artikkelia. Tähän käyttötietojen (DUE) arviointiin on sisällytetty yhteensä 23 artikkelia.

Turvallisuustulokset

Kyseisten laitteiden ja DUE-julkaisujen turvallisuustuloksia arvioitiin ennalta määriteltyjen hyväksymiskriteerien perusteella, jotka oli johdettu samankaltaisia laitteita käsittelevästä kirjallisuudesta. Analyysi paljasti seuraavaa:

- Verenvuodon ilmaantuvuus: Verenvuodon ilmaantuvuus oli alhainen, 0,28 % (95 %:n luottamusväli: 0,271–0,290) yleisissä/yleiskäyttöisissä nesteenpoistosovelluksissa ja 0,86 % (95 %:n luottamusväli: 0,835–0,886) sappitiehyisiin liittyvissä sovelluksissa.

- Infektiomäärät: Infektioiden esiintyvyys oli 0 % (95 %:n luottamusväli: 0–0) ja 1,56 % (95 %:n luottamusväli: 1,500–1,622) nefrostomia- ja sappiteihin liittyvissä sovelluksissa.

- Kuolleisuus: Kuolleisuuden raportoitiin olevan 0,32 % yleisissä/yleiskäyttöisissä sovelluksissa ja 0,8 % sappitiesairauksiin liittyvissä sovelluksissa.

- Komplikaatioiden kokonaisosuus: 6,19 % (95 %:n luottamusväli: 5,893–6,499) yleisissä/yleiskäyttöisissä sovelluksissa, 0 % (95 %:n luottamusväli: 0–0) nefrostomiaa koskevissa sovelluksissa ja korkeampi 9,95 % (95 %:n luottamusväli: 9,645–10,245) sappitiesairauksiin liittyvissä sovelluksissa.

Komplikaatioiden kokonaisosuusmäärän kriteeriä ei täytetty, kun otetaan huomioon DUE-tietojen painotettu keskiarvo. DUE-tutkimuksen otoskoko (1 863 potilasta) oli kuitenkin suurempi kuin State of the Art (SOA) -tutkimuksen hyväksymisperusteissa käytetty otoskoko (1 289 potilasta), mikä viittaa siihen, että havaittu osuus saattaa paremmin edustaa todellista populaatiota.

Suorituskykyä koskevat tulokset

Suorituskyvyn mittaukset keskittyivät katetrin vikaantumisasteisiin, mukaan lukien:

- Katetrin tukkeutuminen: Ilmoitettu 0,47 % yleisissä/yleiskäyttöisissä ja sappiteihin liittyvissä sovelluksissa.

- Katetrin siirtyminen/irtautuminen paikaltaan: Esiintyi 2,2 %:n osuudella yleisissä/yleiskäyttöisissä ja sappitiehyisiin liittyvissä sovelluksissa.

- Katetrin katkeaminen/murtuminen: Raportoitu nefrostomia-sovelluksissa.

Tekniset onnistumisprosentit olivat huomattavan korkeita kaikissa sovelluksissa:

- Yleisissä/yleiskäyttöisissä: 99,86 % (95 %:n luottamusväli: 99,858–99,866)

- Sappiteihin liittyvät: 97,92 % (95 %:n luottamusväli: 97,823–98,023)

- Nefrostomiaan liittyvät: 100 %

Myös kliiniset onnistumisprosentit olivat vahvoja:

- Yleisissä/yleiskäyttöisissä tapauksissa: 87,16 % (95 %:n luottamusväli: 85,644–88,676)

- Sappiteihin liittyvät: 87,44 % (95 %:n luottamusväli: 86,903–87,986)

- Nefrostomiaan liittyvät: 97,90 % (95 %:n luottamusväli: 97,605–98,206)

Suorituskykytulokset täyttivät hyväksymiskriteerit kaikissa kolmessa nesteenpoiston sovelluksessa. Tiettyjä parametreja koskevia loppupäätöksiä ei raportoitu, ja ne tarkistetaan seuraavassa kliinisessä arvioinnissa.

Johtopäätös

Analyysin perusteella Argon Medical SKATER-nesteenpoistotuotteiden on osoitettu olevan turvallisia käyttää ja toimivan tarkoitetulla tavalla.

PMS-tiedot (CER-031 Rev. C osa 8):

Markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa (PMS) koskevia tietoja, mukaan lukien ulkoisista lääkinnällisten laitteiden tietokannoista saadut tiedot, tarkasteltiin ajanjaksolta 1.5.2019–30.4.2024. SKATER-nesteenpoistojärjestelmän tuotteita koskevat löydökset ovat seuraavat:

SKATER-nesteenpoistokatetrit ja -pakkaukset:

  - EU-valitukset: 225

  - Myytyjen yksiköiden prosenttiosuus: 0,035 %

  - EU:ssa myytyjen yksiköiden kokonaismäärä: 637 771

Kaikkien SKATER-nesteenpoistojärjestelmien osalta ilmoitetut valitukset olivat vähäisiä suhteessa myytyjen yksiköiden määrään. Valitusten tarkastelussa, korjaavissa ja ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä (CAPA) sekä kenttätoimenpiteissä ei havaittu uusia riskejä tarkastelujaksolla. Lisäksi samankaltaisten laitteiden turvallisuustietokannoissa raportoidut haittatapahtumat eivät paljastaneet uusia riskejä; nämä riskit on jo dokumentoitu ja lievennetty hyväksyttävälle tasolle kyseisten laitteiden riskienhallintatiedostoissa.

SKATER-nesteenpoistojärjestelmän turvallisuuden ja suorituskyvyn arvioimiseksi tehdyssä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa ei havaittu laitteiden käytön turvallisuuteen liittyviä tapahtumia. Lisäksi näiden laitteiden käyttöön ei liittynyt uusia riskejä tai tunnettujen riskien lisääntymistä.

# Yleinen yhteenveto kliinisestä suorituskyvystä ja turvallisuudesta

Direktiivin CER-031 Rev. C osan 4 mukaisesti turvallisuus- ja suorituskykymittaukset ja aikapisteet määritettiin SOA:n, kilpailevan laitteen ja tutkittavan laitteen kirjallisuuden tarkastelun perusteella SKATER-nesteenpoistojärjestelmän käyttötarkoituksen mukaisesti.

SOA:n ja kilpailevien laitteiden kirjallisuuden analyysi antoi tietoa paiseiden, nestekertymien tai kertymien poistamiseen kehon onteloista yleisesti käytettyjen laitteiden nykytilasta. SKATER-nesteenpoistojärjestelmälle on laadittu turvallisuus- ja suorituskykytoimenpiteet.

Turvallisuuden ja suorituskyvyn hyväksymisperusteet määritetään SOA-kirjallisuusanalyysin ja kilpailija-analyysin perusteella. Perusteet on muotoiltu laskemalla painotetut keskiarvot.

Taulukko 5.4-1: Turvallisuus- ja suorituskykymittaukset

| Mittaustyyppi | Kliiniset päätepisteet | Määritelmä |
| --- | --- | --- |
| Turvallisuus | Komplikaatioaste | Laitteen käyttöön liittyvien komplikaatioiden ja riskien (verenvuoto, infektio, uusiutuminen ja kuolema) esiintymistiheys |
| Suorituskyky | Katetrin vikaantumisaste | Katetrin tukkeutumisen, siirtymisen/irtautumisen, taittumisen, katkeamisen ja vuotamisen esiintymistiheys |
| Suorituskyky | Tekninen onnistumisprosentti | Nesteenpoistokatetrin asettaminen kehon onteloihin tulehtuneen tai kertyneen nesteen poistamiseksi. |
| Suorituskyky | Kliininen onnistumisprosentti | Kyky lievittää potilaan oireita, jotka johtuvat infektoituneesta/kerääntyneestä nesteestä. |

Tarkoitetut kliiniset hyödyt

SKATER-nesteenpoistojärjestelmään kuuluu valikoima laitteita, jotka tarjoavat potilaalle suoria ja epäsuoria kliinisiä hyötyjä mitattuna erilaisilla kliinisillä tulosmittareilla.

Taulukko 5.4-2: SKATER-nesteenpoistojärjestelmään liittyvät kliiniset hyödyt ja päätepisteet

| Tunnus nro. | Kliiniset hyödyt | Kliiniset päätepisteet |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kertyneen nesteen poistaminen kehon onteloista | Tekninen onnistumisprosentti |
| 2 | Potilaan oireiden lievitys infektoituneen nesteen tai nesteen kertymisen vuoksi | Kliininen onnistumisprosentti |
| 3 | Pienemmät komplikaatiot ja riskit verrattuna kirurgiseen toimenpiteeseen | Komplikaatioaste |
| 4 | Helpottaa katetrin asettamista perkutaanisesti | Tekninen onnistumisprosentti |
| 5 | Ehkäisee katetrin irtoamista ja siirtymistä, mikä minimoi lisätoimenpiteiden tai vaihtojen riskin. | Komplikaatioiden onnistumisprosentti |

Näillä laitteilla on seuraavat suorat kliiniset hyödyt potilaille, joille kohdistetaan nestekertymien perkutaanista nesteenpoistamista tai nesteaspiraatiota:

- Nesteen kertymisen poistaminen kehon onteloista.

- Potilaan infektoituneen nesteen tai nesteen kertymisen aiheuttamien oireiden lievitys.

- Vähemmän komplikaatioita ja riskejä verrattuna kirurgiseen toimenpiteeseen.

Taulukko 5.4-3: Turvallisuuden ja suorituskyvyn hyväksymiskriteerit Raportoitu koehenkilölaitteen analyysistä – Yleiskäyttöiset/monikäyttöiset nesteenpoistosovellukset

| Päätepiste (Tavoitteet) | SOA:n hyväksymisperuste ja kilpailija-analyysi (%) | DUE:lta raportoitu määrä (%) | Täyttyvätkö hyväksymisperusteet? |
| --- | --- | --- | --- |
| Turvallisuus |  |  |  |
| Verenvuodon määrä | ≤4,97 % | Painotettu keskiarvo: 0,28 %; 95 %:n luottamusväli (0,271, 0,290) | Kyllä, asetettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| Infektioprosentti | ≤2,17 % | Painotettu keskiarvo: 0 %; 95 %:n luottamusväli (0, 0) | Kyllä, asetettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| Toistumisaste | ≤10,42 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| Kuolleisuusaste | ≤5,84 % | Painotettu keskiarvo: 0,32 %; 95 %:n luottamusväli: NA (tiedot on raportoitu yhdestä artikkelista, joten luottamusväli ei ole sovellettavissa) | Kyllä, asetettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| Yleinen komplikaatioprosentti | ≤13,72 % | Painotettu keskiarvo: 6,19 %; 95 %:n luottamusväli (5,893, 6,499) | Kyllä, asetettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| Suorituskyky |  |  |  |
| Katetrin vikaantumisaste: - Katetrin tukkeutuminen | ≤5,23 % | Painotettu keskiarvo 0,47 %; 95 %:n luottamusväli: NA (tiedot on raportoitu yhdestä artikkelista, joten luottamusväli ei ole sovellettavissa) | Kyllä, asetettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| - Katetrin siirtyminen/irtautuminen paikaltaan | ≤5,4 % | Painotettu keskiarvo: 2,2 %; 95 %:n luottamusväli: NA (tiedot on raportoitu yhdestä artikkelista, joten luottamusväli ei ole sovellettavissa) | Kyllä, asetettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| - Katetrin vääntyminen | ≤3 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| - Katetrin rikkoutuminen | ≤1,8 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| Tekninen onnistumisprosentti | ≥93,22 % | Painotettu keskiarvo: 99,86 %; 95 %:n luottamusväli (99,858, 99,866) | Kyllä, asetettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| Kliininen onnistumisprosentti | ≥80,95 % | Painotettu keskiarvo: 87,16 %; 95 %:n luottamusväli (85,644, 88,676) | Kyllä, asetettu hyväksymisperuste täyttyi. |

EI: Ei raportoitu

Taulukko 5.4-4: Tutkittavien laitteiden analyysistä raportoidut turvallisuuden ja suorituskyvyn hyväksymiskriteerit – sappitiehyisiin liittyvät nesteenpoistosovellukset

| Päätepiste (tavoitteet) | SOA:n hyväksymisperuste ja kilpailija-analyysi (%) | DUE:lta raportoitu määrä (%) | Täyttyvätkö hyväksymisperusteet? |
| --- | --- | --- | --- |
| Turvallisuus |  |  |  |  |
| Verenvuodon määrä | ≤3,1 % | Painotettu keskiarvo: 0,86 %; 95 %:n luottamusväli (0,835, 0,886) | Kyllä, vahvistettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| Infektioprosentti | ≤5,13 % | Painotettu keskiarvo: 1,56%; 95 %:n luottamusväli (1,500, 1,622) | Kyllä, vahvistettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| Toistumisaste | ≤9,61 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| Kuolleisuusaste | ≤1,54 % | Painotettu keskiarvo: 0,8 %; 95 %:n luottamusväli: NA (tiedot on raportoitu yhdestä artikkelista, joten luottamusväli ei ole sovellettavissa) | Kyllä, vahvistettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| Yleinen komplikaatioprosentti | ≤9,24 % | Painotettu keskiarvo: 9,95%; 95 %:n luottamusväli (9,645, 10,245) | Ei, vahvistettuja hyväksymisperusteita ei täytetty. SOA:n kriteerit muotoiltiin käyttämällä vain julkaisuja, joissa oli 1289 potilasta, kun taas DUE:n artikkeleissa arvioitiin yhteensä 1863 potilasta. Tästä syystä SOA:n hyväksymisperusteiden muodostamiseen käytetty otoskoko oli pienempi kuin DUE:n otoskoko. Siksi havaitun osuuden odotetaan edustavan todellista väestöä. |
| Suorituskyky |  |  |  |
| Katetrin vikaantumisaste: - Katetrin tukkeutuminen | ≤4,38 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| - Katetrin siirtyminen/irtautuminen paikaltaan | 9,0 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| - Katetrin vääntyminen | 0 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| - Katetrin rikkoutuminen | EI | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| - Perikatetrin vuoto/vuotaminen | ≤2,83 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| Tekninen onnistumisprosentti | ≥94,02 % | Painotettu keskiarvo: 97,92 %; 95 %:n luottamusväli (97,823, 98,023) | Kyllä, vahvistettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| Kliininen onnistumisprosentti | ≥87,41 % | Painotettu keskiarvo: 87,44%; 95 %:n luottamusväli (86,903, 87,986) | Kyllä, vahvistettu hyväksymisperuste täyttyi. |

EI: Ei raportoitu

Taulukko 5.4-5: Tutkittavien laitteiden analyysistä raportoidut turvallisuuden ja suorituskyvyn hyväksymisperusteet – nefrostomiaa koskevat nesteenpoistosovellukset

| Päätepiste (tavoitteet) | SOA:n hyväksymisperuste ja kilpailija-analyysi (%) | DUE:lta raportoitu määrä (%) | Täyttyvätkö hyväksymisperusteet? |
| --- | --- | --- | --- |
| Turvallisuus |  |  |  |  |
| Verenvuodon määrä | ≤15 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| Infektioprosentti | ≤1,05 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| Toistumisaste | ≤2,6 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| Kuolleisuusaste | ≤0,37 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| Yleinen komplikaatioprosentti | ≤5,94 % | Painotettu keskiarvo: 0 %; 95 %:n luottamusväli: (0, 0) | Kyllä, vahvistettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| Suorituskyky |  |  |  |
| Katetrin vikaantumisaste: - Katetrin tukkeutuminen | ≤4,0 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| - Katetrin siirtyminen/irtautuminen paikaltaan | ≤4,47 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| - Katetrin rikkoutuminen | EI | Painotettu keskiarvo: 1,7 %; 95 %:n luottamusväli: NA (tiedot on raportoitu yhdestä artikkelista, joten luottamusväli ei ole sovellettavissa) | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| - Perikatetrin vuoto/vuotaminen | ≤4,7 % | EI | Vahvistetut hyväksymisperusteet voidaan katsoa täytetyiksi. |
| Tekninen onnistumisprosentti | ≥97,48 % | Painotettu keskiarvo: 100 %; 95 %:n luottamusväli: NA (keskihajonta on nolla, joten luottamusväliä ei voida laskea) | Kyllä, vahvistettu hyväksymisperuste täyttyi. |
| Kliininen onnistumisprosentti | ≥84,7 % | Painotettu keskiarvo: 97,90 %; 95 %:n luottamusväli (97,605, 98,206) | Kyllä, vahvistettu hyväksymisperuste täyttyi. |

EI: Ei raportoitu

# Käynnissä oleva tai suunniteltu markkinoille saattamisen jälkeinen kliininen seuranta

Taulukko 5.5-1: Yleinen menetelmä PMCF-tiedonkeruulle: tieteellinen kirjallisuus ja Markkinoille tulon jälkeiset valvontaraportit (PMCFP-0030 Rev. E)

| Toiminnan tunnus | Kuvaus | Toiminnan tavoite | Toiminnan perustelut ja tunnetut rajoitukset | Toiminnan aikajana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Arvioitavien laitteiden (DUE) kirjallisuushaku | Arvioida tieteellistä kirjallisuutta, mukaan lukien tapausselostuksia ja vertaisarvioimattomia artikkeleita, kuten konferenssien tiivistelmiä/toimittajille osoitettuja kirjeitä, arvioitavista laitteista (DUE) seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi: - Vahvista SKATER-nesteenpoistojärjestelmän turvallisuus/suorituskyky - Tunnista aiemmin tuntemattomat sivuvaikutukset (jotka liittyvät toimenpiteisiin tai lääkinnällisiin laitteisiin) - Seurata tunnistettuja sivuvaikutuksia ja vasta-aiheita ja varmistaa riski-hyötysuhteen jatkuva hyväksyttävyys - Tunnista ja analysoi nousevat riskit - Tunnista laitteen mahdollinen järjestelmällinen väärinkäyttö tai käyttötarkoituksen vastainen käyttö | Perustelu: Tieteellisen kirjallisuuden arviointi kerää saatavilla olevia kliinisiä tietoja laitteiden käytöstä ihmisillä, kuten niistä on raportoitu maailmanlaajuisesti ja esitetty vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Tieteellisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tarjota tietoa erityisesti kiinnostuksen kohteena olevan laitteen tai vastaavien laitteiden kliinisestä turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Tunnetut rajoitukset: - Kiinnostavan laitteen tai tietyn sovelluksen tutkimusten puute. - Olennaisten artikkeleiden tahaton poisjättäminen hakutermejä koskevien puutteiden vuoksi | Raportointiväli perustuu laitteen korkeimpaan riskiluokkaan kuten on dokumentoitu Skater-katetrijärjestelmien PMS-suunnitelmassa, PMSP-0017. Näin ollen tätä toimintaa tullaan toteuttamaan vuosittain. Aukkohaku perustuu viimeisimmän kirjallisuushaun päivämäärään, joka oli 3. toukokuuta 2024. |
| 02 | Viimeisimmän tiedon (SOTA) kirjallisuushaku | Systemaattinen kirjallisuuskatsaus em. ”SOTA”-näkymään, mukaan lukien aiemmin tunnistetut samankaltaiset laitteet, tehdään kliinisten tietojen arvioimiseksi seuraavien kysymysten osalta: - Mitkä ovat yleisimmät tulokset ja komplikaatioprosentit perkutaanisessa nesteenpoistossa tai nesteaspiraatiossa? - Mitä tietoja on saatavilla laitteista, joilla on samankaltaiset tekniset, kliiniset ja biologiset ominaisuudet? Miten ne vertautuvat kokonaislukuihin? - Mitkä ovat vaihtoehtoisen hoidon (avoimen kirurgisen nesteenpoiston) yleisimmät tulokset ja komplikaatioprosentit? | Perustelu: Tieteellisen kirjallisuuden arviointi kerää saatavilla olevia kliinisiä tietoja laitteiden käytöstä ihmisillä, kuten niistä on raportoitu maailmanlaajuisesti ja esitetty vertaisarvioiduissa julkaisuissa. Tieteellisen kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tarjota kliinistä tietoa samanlaisiin laitteisiin samassa toimintaympäristössä. Tunnetut rajoitukset: - Kiinnostavien laitteiden tai tiettyjen sovellusten tutkimusten puute. - Muut kuin vertaisarvioidut artikkelit eivät välttämättä ole hyvä tuki turvallisuuden ja suorituskyvyn arvioinnille. | Raportointiväli perustuu laitteen korkeimpaan riskiluokkaan, kuten on dokumentoitu Skater-katetrijärjestelmien PMS-suunnitelmassa, PMSP-0017. Näin ollen tätä toimintaa tullaan toteuttamaan vuosittain. SOTA-haku kattaa enintään 5 vuotta, mukaan lukien kirjallisuushaun suoritusvuosi. |
| Markkinoille saattamisen jälkeinen valvonta |  |  |  |  |
| 03 | Markkinoille saattamisen jälkeiset seurantaraportit, mukaan lukien tarkkailuraportit ja trendiraportit. | - Lääkinnällisen laitteen turvallisuuden varmistaminen - Lääkinnällisen laitteen suorituskyvyn vahvistaminen - Aiemmin tuntemattomien sivuvaikutusten tunnistaminen (jotka liittyvät toimenpiteisiin tai lääkinnällisiin laitteisiin) - Tunnistettujen sivuvaikutusten ja vasta-aiheiden seuranta - Kehittyvien riskien tunnistaminen ja analysointi - Riski-hyötysuhteen jatkuvan hyväksyttävyyden varmistaminen Laitteen mahdollisen järjestelmällisen väärinkäytön tai käyttöaiheen ulkopuolisen käytön tunnistaminen | Perustelu: Tietojen arviointi voi tunnistaa mahdollisia korrelaatioita markkinoille tulon jälkeisten tapahtumien ja turvallisuus- ja/tai suorituskykyongelmien välillä. Tunnetut rajoitukset: Kenttätoimien arviointien rajoituksiin voivat kuulua tapahtumien aliraportointi, puutteellinen seuranta, puuttuvat tiedot jne. | Markkinatoimiin ja CAPA-toimenpiteisiin liittyvä seuranta on jatkuvaa. Raportointiväli perustuu laitteen korkeimpaan riskiluokkaan, kuten on dokumentoitu Skater-katetrijärjestelmien PMS-suunnitelmassa, PMSP-0017. Näin ollen tätä toimintaa tullaan toteuttamaan vuosittain. Viimeisimmässä kliinisessä arvioinnissa käytetyt PMS-raportit kattoivat ajanjakson 1. toukokuuta 2019 – 30. huhtikuuta 2024. |
| 04 | Haittatapahtumatietokannan haku (esim. MAUDE, Vigilance-raporttitietokannat) tutkittaville tai vastaaville laitteille. | - Lääkinnällisen laitteen turvallisuuden varmistaminen - Kehittyvien riskien tunnistaminen ja analysointi - Riski-hyötysuhteen jatkuvan hyväksyttävyyden varmistaminen - Tunnistettujen sivuvaikutusten ja vasta-aiheiden seuranta | Markkinoille tulon jälkeinen turvallisuustietojen kerääminen ja havainnointitietoihin perustuva kliininen riskinarviointi ovat ratkaisevan tärkeitä tuotteen riskiprofiilin arvioimiseksi ja kuvaamiseksi sekä tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi riskien minimoimiseksi. Tämä helpottaa myös suuresta ja monipuolisesta potilasväestöstä saatavien tietojen keräämistä ja tulkintaa, mikä ei ole mahdollista kontrolloiduissa tutkimuksissa, ja varmistaa siten turvallisuuden kaikissa väestöryhmissä. Rajoituksina on kyvyttömyys laskea ilmoitettujen tapahtumien määrää tai määrittää todellista syy-seuraussuhdetta. | Markkinatoimiin ja CAPA-toimenpiteisiin liittyvä seuranta on jatkuvaa. Raportointiväli perustuu laitteen korkeimpaan riskiluokkaan, kuten on dokumentoitu Skater-katetrijärjestelmien PMS-suunnitelmassa, PMSP-0017. Näin ollen tätä toimintaa tullaan toteuttamaan vuosittain. Viimeisimmässä kliinisessä arvioinnissa käytetyt PMS-raportit kattoivat ajanjakson 1. toukokuuta 2019 – 30. huhtikuuta 2024. |
| 05 | Haittatapahtumatietokannan haku (esim. MAUDE, Vigilance-raporttitietokannat) samankaltaisten laitteiden löytämiseksi. | - Kehittyvien riskien tunnistaminen ja analysointi - Tunnistettujen sivuvaikutusten ja vasta-aiheiden seuranta | Markkinoille tulon jälkeinen turvallisuustietojen kerääminen ja havainnointitietoihin perustuva kliininen riskinarviointi ovat ratkaisevan tärkeitä tuotteen riskiprofiilin arvioimiseksi ja kuvaamiseksi sekä tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi riskien minimoimiseksi. Tämä helpottaa myös suuresta ja monipuolisesta potilasväestöstä saatavien tietojen keräämistä ja tulkintaa, mikä ei ole mahdollista kontrolloiduissa tutkimuksissa, ja varmistaa siten turvallisuuden kaikissa väestöryhmissä. Rajoituksina on kyvyttömyys laskea ilmoitettujen tapahtumien määrää tai määrittää todellista syy-seuraussuhdetta. | Markkinatoimiin ja CAPA-toimenpiteisiin liittyvä seuranta on jatkuvaa. Raportointiväli perustuu laitteen korkeimpaan riskiluokkaan, kuten on dokumentoitu Skater-katetrijärjestelmien PMS-suunnitelmassa, PMSP-0017. Näin ollen tätä toimintaa tullaan toteuttamaan vuosittain. Viimeisimmässä kliinisessä arvioinnissa käytetyt PMS-raportit kattoivat ajanjakson 1. toukokuuta 2019 – 30. huhtikuuta 2024. |
| PMCF-kysely |  |  |  |  |
| 06 | SKATER-nesteenpoistojärjestelmän tuotteita käyttäville nykyisille asiakkaille lähetetään korkealaatuinen kysely. Tavoitteena on saada vähintään 100 kyselytutkimusta kliinisistä tapauksista. Sisäiset myynti- ja jakelutiedot tarkistetaan kyseisiä laitteita käyttävien lääkäreiden tunnistamiseksi. | Tämän tutkimuksen tavoitteena on kerätä ennakoivasti kliinistä tietoa keskittyen seuraaviin tuotteisiin, joiden kliininen näyttö on vähäistä: - Skater-nesteenpoistokatetrit - Skater Centesis -katetrit - Skater-sisäänviejäsarjat Jokaisesta kliinisestä tapauksesta kerätään tietoa seuraavista asioista - Sovellusluokka - Käyttöaiheet - Käytön kesto toimenpiteessä - Kliiniset tulokset suhteessa turvallisuuteen ja suorituskykyyn | Lääkärikyselyjen avulla aktiivinen PMS saa suoraa palautetta SKATER-nesteenpoistojärjestelmän tuotteita kliinisessä ympäristössä käyttäviltä lääkäreiltä, joilla on teknistä tietämystä ja asiantuntemusta laitteesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Lääkärikyselyjen rajoituksia voivat olla esimerkiksi tarkastusten puute, epätäydellinen arviointi jne. | Tavoitteena on saada kyselytutkimus, mukaan lukien tietojen kerääminen ja analysointi, valmiiksi vuoden 2029 kolmannella neljänneksellä ennen seuraavaa sertifiointijaksoa. Tämän toiminnan tärkeimmät välitavoitteet ovat seuraavat: - Protokollan ja kyselylomakkeen viimeistely vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä. - Kysely- ja tiedonkeruujakson käynnistäminen vuoden 2026 ensimmäiseen neljännekseen mennessä - Alustava tiedonkeruuaika: vuoden 2026 toinen neljännes – vuoden 2027 toinen neljännes - Data-analyysi valmis vuoden 2027 viimeiseen neljännekseen mennessä - Loppuraportti vuoden 2028 toiseen neljännekseen mennessä Jos kyselyjen vähimmäistavoitetta ei saavuteta vuoden 2027 toiseen neljännekseen mennessä, tiedonkeruujaksoa voidaan pidentää. |

# Mahdolliset diagnostiset vaihtoehdot tai hoitovaihtoehdot

Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana perkutaanisella nesteenpoistolla on ollut merkittävä vaikutus kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoon, ja se on kiistatta tärkein radiologien suorittama toimenpide. Tämä toimenpide vähentää merkittävästi sairastuvuutta ja kuolleisuutta verrattuna avokirurgiseen nesteenpoistoon tarjoamalla nestekertymien tarkan ei-invasiivisen paikannuksen, minimaalisesti invasiiviset hoitotekniikat, välttämällä yleisanestesiaa useimmissa tapauksissa ja sairaalassaoloajan lyhentämisen. Avoin kirurginen nesteenpoisto on nykyään varattu tapauksille, joissa perkutaaninen nesteenpoisto ei onnistu sepsis-tulehduksen hallitsemisessa, fistelien sulkemisessa tai on mahdotonta suoliston kaltaisten välissä olevien rakenteiden vuoksi. Tekninen onnistuminen on välittömästi havaittavissa sisällön aspiraation perusteella, ja se saavutetaan lähes aina, yli 90 %:n todennäköisyydellä.

# Käyttäjille suositeltava profiili ja koulutus

Skater-nesteenpoistojärjestelmä on tarkoitettu sellaisten laillistettujen lääkäreiden tai verisuonidiagnostiikkaan ja -interventiotekniikkoihin koulutettujen lääkäreiden käyttöön, jotka tuntevat toimenpiteen.

# Yhdenmukaistetut standardit / yleiset vaatimukset

| Argon-vaatimustenmukaisuus päivämäärä/versio | Standardin otsikko |
| --- | --- |
| Merkinnät |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Lääkinnälliset laitteet - Lääkinnällisten laitteiden yhteydessä käytettävät symbolit. Toimitettavat etiketit, merkinnät ja tiedot - Osa 1: Yleiset vaatimukset. |
| EN ISO 20417:2021 | Lääkinnällisten laitteiden mukana toimitettavat terminologiat, symbolit ja tiedot: Valmistajan lääkinnällisten laitteiden mukana toimittamat tiedot |
| Yleiset standardit – Sterilointi |  |
| EN ISO 11070:2014/A1:2018 | Steriilit kertakäyttöiset suonensisäiset katetrin ohjaimet, ohjauslangat ja laajentajat |
| ISO 10555-1:2013 | Laskimonsisäiset katetrit – Steriilit ja kertakäyttöiset katetrit – Osa 1: Yleisvaatimukset |
| EN 556-1:2024 | Lääkinnällisten laitteiden sterilointi. Vaatimukset lääkinnällisille laitteille, joiden tulee olla STERIILEJÄ. Vaatimukset terminaalisesti steriloiduille lääkinnällisille laitteille |
| EN ISO 11135:2019 | Terveydenhuollon tuotteiden sterilointi – Etyleenioksidi – Osa 1: Lääkinnällisten laitteiden sterilointiprosessin kehittämistä, validointia ja rutiinivalvontaa koskevat vaatimukset |
| AAMI TIR28:2016 | Tuotteen käyttöönotto ja prosessin vastaavuus etyleenioksidisteriloinnissa |
| EN ISO 14644-1:2015 | Ilmanpuhtauden luokittelu, puhdastilat ja niihin liittyvät valvotut ympäristöt. Osa 1: Ilmanpuhtauden luokittelu |
| EN ISO 14644-2:2015 | Puhdastilat ja niihin liittyvät valvotut ympäristöt - Osa 2: Puhdastilan tilan osoittamiseen tarkoitettu valvonta. Hiukkasten aiheuttamaan ilmanpuhtauteen liittyvä suorituskyky. pitoisuus |
| EN ISO 11737-1:2018 | Lääkinnällisten laitteiden sterilointi – Mikrobiologiset menetelmät – Osa 1: Mikro-organismipopulaation määrittäminen tuotteissa |
| EN ISO 10993-7:2022 | Lääkinnällisten laitteiden biologinen arviointi. Etyleenioksidisteriloinnin jäämät |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Bakteerien endotoksiinitesti |
| Yleiset standardit – laatujärjestelmät |  |
| EN ISO 13485:2016 | Lääkinnälliset laitteet. Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset viranomaismääräyksiä varten |
| Riskienhallinta |  |
| EN ISO 14971:2019 | Lääkinnälliset laitteet – Riskinhallinan soveltaminen lääkinnällisiin laitteisiin |
| Biologinen turvallisuus |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Lääkinnällisten laitteiden biologinen arviointi – Osa 1: Arviointi ja testaus |
| EN ISO 10993-3:2014 | Lääkinnällisten laitteiden biologinen arviointi -- Osa 3: Genotoksisuuden, karsinogeenisuuden ja lisääntymistoksisuuden testit |
| EN ISO 10993-4:2017 | Lääkinnällisten laitteiden biologinen arviointi – Osa 4: Testit vereen liittyviä toimenpiteitä varten |
| EN ISO 10993-5:2009 | Lääkinnällisten laitteiden biologinen arviointi -- Osa 5: Sytotoksisuuden in vitro -testit |
| EN ISO 10993-10:2013 | Lääkinnällisten laitteiden biologinen arviointi -- Osa 10: Ärsytyksen ja ihoherkistymisen testit |
| EN ISO 10993-11:2018 | Lääkinnällisten laitteiden biologinen arviointi -- Osa 11: Systeemisen myrkyllisyyden testit |
| EN ISO 10993-12:2021 | Lääkinnällisten laitteiden biologinen arviointi – Osa 12: Näytteen valmistus ja vertailumateriaalit |
| EN ISO 10993-18:2020 | Lääkinnällisten laitteiden biologinen arviointi — Osa 19: Materiaalien fysikaalis-kemiallinen, morfologinen ja topografinen karakterisointi |
| EN ISO 10993-19:2020 | Lääkinnällisten laitteiden pakkausmateriaalien bioyhteensopivuuden standardiopas |
| Kliininen arviointi |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 | Kliininen arviointi: Opas valmistajille ja ilmoitetuille laitoksille |
| Suunnittelun hallinta |  |
| EN ISO 14971 | Lääkinnälliset laitteet – Riskinhallinan soveltaminen lääkinnällisiin laitteisiin |
| Käytettävyys |  |
| IEC 62366-1:2015 ja IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Lääkinnälliset laitteet – Käytettävyystekniikan soveltaminen lääkinnällisiin laitteisiin |
| Pakkaus |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Pakkaus terminaalisesti steriloiduille lääkinnällisille laitteille. Osa 1: Materiaali-, steriileiden suojajärjestelmien ja pakkausjärjestelmien vaatumukset. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Pakkaus terminaalisesti steriloiduille lääkinnällisille laitteille. Osa 2: Validointivaatimukset muovaus-, tiivistys- ja kokoonpanoprosesseille |
| EN ISO 2233:2001 | Pakkaus -- Täydelliset, täytetyt kuljetuspakkaukset ja yksikkökuormat -- Testauskäsittely |
| ASTM D4169 :2022 | Kuljetuskonttien ja -järjestelmien suorituskyvyn testauksen vakiokäytäntö - |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Vakiotestimenetelmä karkeiden vuotojen havaitsemiseksi Lääketieteellinen pakkaus sisäisellä paineistuksella (kuplakoe) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standardoitu testausmenetelmä tiivistevuotojen havaitsemiseksi huokoisissa materiaaleissa Lääketieteellinen pakkaus väriaineen tunkeutumisella - ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Joustavien suojamateriaalien tiivistelujuuden standarditestausmenetelmä - ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Lääkinnällisten laitteiden steriilien suojajärjestelmien kiihdytettyyn vanhenemiseen tarkoitettu standardiopas - ASTM F1980 |
| Markkinoille saattamisen jälkeinen kliininen seuranta |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 | Markkinoille saattamisen jälkeinen kliininen seuranta |
| Vigilance |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev. 8 | Lääkinnällisten laitteiden Vigilance-järjestelmää koskevat ohjeet |

# B. Yhteenveto turvallisuudesta ja suorituskyvystä potilaille/maallikoille

Asiakirjan tarkistus: SSCP-0002 Rev. B (luonnos)
Julkaisupäivämäärä: 12.09.2024

Tässä yhteenvedossa selitetään Skater-nesteenpoistojärjestelmän turvallisuus ja käyttö. Se on kirjoitettu potilaille. Lääkärilläsi on tarkempi versio, jos tarvitset lisätietoja. Tämä yhteenveto ei korvaa lääkärisi neuvoja, joten kysy aina lääkäriltäsi, jos sinulla on kysyttävää terveydestäsi tai laitteesta.

# Laitteen tunnus ja yleistä tietoa

Valmistajan nimi ja osoite:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd, Athens, Texas 75751, Yhdysvallat

Laitteen nimi:
Skater-nesteenpoistokatetrit ja -sarjat
(Nämä ovat erityisiä putkia, joita lääkärit käyttävät nesteen poistamiseen tietyistä kehon osista.)

Laitteen riskiluokka:
Luokka IIb (Tämä tarkoittaa, että laitteella on keskitason riski ja sitä on käytettävä vain ammattilaisten toimesta.)

Ensimmäinen myynti Euroopan unionin maissa:
1998

Skater-tuotteiden tyypit:

- Skater™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – ei-lukittuva
Tunnus: 0886333010002XF

- Skater™-yleiskatetri- ja nefrostomiasarja – lukittuva
ID: 0886333010003XH

- Skater™ Mini-Loop -nesteenpoistosarja

- Skater™-yksivaiheinen nesteenpoistokatetrissarja – ei-lukittuva
Tunnus: 0886333010020XH

- Skater™-yksivaiheinen nesteenpoistokatetrissarja – lukittuva
Tunnus: 0886333010019XY

- Skater™-nesteenpoistokatetri – ei-lukittuva
Tunnus: 0886333010008XT

- Skater™-nesteenpoistokatetri – lukittuva
Tunnus: 0886333010007XR

- Skater™-nefrostomiakatetri – ei-lukittuva
Tunnus: 0886333010017XU

- Skater™-nefrostomiakatetri – lukittuva
Tunnus: 0886333010016XS

- Skater™-sappikatetri – ei-lukittuva
Tunnus: 0886333010005XM

- Skater™-sappikatetri – lukittuva
Tunnus: 0886333010004XK

Skater-nesteenpoistosarjat:

- Skater™-nefrostomiasarja – ei-lukittuva
Tunnus: 0886333010018XW

- Skater™-nefrostomiasarja – lukittuva
Tunnus: 0886333010000XB

- Skater™-nefrostomiasarja sisäänviejällä – lukittuva
Tunnus: 0886333010001XD

- Skater™-sappikatetrisarja sisäänviejällä – lukittuva
Tunnus: 0886333010011XG

# Syy käyttää tätä laitetta

Mihin tätä laitetta käytetään?

Skater-nesteenpoistojärjestelmä auttaa poistamaan ylimääräistä nestettä kehostasi. Neste voi johtua infektiosta, leikkauksesta tai muusta sairaudentilasta. Se voi auttaa vähentämään epämukavuutta, ehkäisemään infektioita ja antamaan lääkäreille mahdollisuuden nähdä, miten nestettä poistuu.

Milloin saatat käyttää sitä?

Lääkärisi voi käyttää tätä laitetta, jos sinulla on:

- Paise (tulehtunut nestetasku)

- Nesteen kertyminen leikkauksen jälkeen

- Pleuraeffuusio (nestettä keuhkojen ympärillä)

- Askites (nestettä vatsassa)

- Kystat tai muut nesteen täyttämät alueet

Milloin sitä ei pitäisi käyttää?

Älä käytä tätä laitetta, jos:

- Sinulla on ongelmia veren hyytymisen kanssa

- Nestettä ei voida poistaa turvallisesti

- Olet allerginen katetrimateriaaleille

- Lääkärisi päättää, onko Skater-nesteenpoistojärjestelmä sinulle turvallinen.

# Tuotteen kuvaus

Mikä laite on?

Skater-nesteenpoitojärjestelmä on pehmeä, joustava putki (jota kutsutaan katetriksi), jota käytetään nesteen poistamiseen kehosta. Se työnnetään ihon pienen viillon läpi ja neste valuu pussiin.

Miten se toimii?

Lääkärit asettavat katetrin pienellä toimenpiteellä, jota kutsutaan perkutaaniseksi nesteenpoistoksi. He käyttävät työkaluja, kuten ultraääntä tai tietokonetomografiaa, ohjatakseen katetrin oikeaan kohtaan. Kun katetri on paikallaan, neste valuu keräyspussiin.

# Riskit ja varoitukset

Ota yhteyttä lääkäriisi, jos sinulla ilmenee epätavallisia oireita tai huolenaiheita tätä laitetta käyttäessäsi.

Mitä sivuvaikutuksia voi esiintyä?

Vaikka harvinaisia, sivuvaikutuksia voivat olla:

- Infektio paikassa, johon putki asetettiin

- Lievä verenvuoto tai mustelma

- Kipu tai epämukavuus putken sijaintikohdassa

- Läheisten kudosten tai elinten vaurioituminen

- Putki liikkuu tai tukkeutuu

Terveydenhuollon tiimisi seuraa näitä ongelmia ja antaa sinulle ohjeita niiden välttämiseksi.

Lisähoito

Noudata lääkärisi ohjeita katetrin hoidossa. Pidä alue puhtaana ja kuivana. Soita lääkärillesi, jos huomaat infektion merkkejä, kuten kuumetta, punoitusta, turvotusta tai pahanhajuista nestettä.

Takaisinvedot

Skater-nesteenpoistojärjestelmää ei ole takaisinvedetty. Lääkärisi ilmoittaa sinulle kaikista päivityksistä.

# Kliinisen arvioinnin tiivistelmä ja markkinoille saattamisen jälkeinen kliininen seuranta

Laitteen kliininen tausta

SKATER-nesteenpoistojärjestelmä on turvallinen ja tehokas työkalu ylimääräisten nesteiden poistamiseen kehosta. Sitä on testattu monia kertoja laboratoriossa ja tosielämän tilanteissa sen osoittamiseksi, että se toimii hyvin ja täyttää tärkeät turvallisuusstandardit. Järjestelmä on valmistettu turvallisista materiaaleista, ja ongelmien todennäköisyys on erittäin pieni.

Lääkärit ja terveydenhuollon tarjoajat luottavat SKATER-nesteenpoistojärjestelmään, koska se auttaa potilaita voimaan paremmin lievittämällä nesteen kertymistä, ja se tekee sen minimaalisilla riskeillä. Kaiken kaikkiaan SKATER-nesteenpoistojärjestelmän hyödyt ovat paljon suuremmat kuin riskit, joten se on luotettava valinta nesteenpoistoa tarvitseville potilaille.

Kliininen näyttö CE-merkintää varten

SKATER-nesteenpoistojärjestelmä on saanut CE-merkinnän, mikä tarkoittaa, että se täyttää tiukat eurooppalaiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset. Saadakseen tämän hyväksynnän järjestelmän piti käydä läpi paljon testejä ja arviointeja osoittaakseen, että se toimii hyvin ja on turvallinen potilaille.

#### Miten SKATER-nesteenpoistojärjestelmää testattiin?

- Ei-kliiniset testit: Ennen kuin järjestelmää käytettiin potilailla, se kävi läpi useita laboratoriotestejä sen varmistamiseksi, että se toimii oikein. Näissä testeissä tarkasteltiin, kuinka hyvin järjestelmä toimii ajan kuluessa, miten se kestää ja kuinka turvallista sitä on käyttää kehon sisällä. Testeihin sisältyi:

  - Toiminnallisuustestit (kuinka hyvin se toimii)

  - Pakkaustestit (turvallisuuden varmistamiseksi ennen käyttöä)

  - Vuoto- ja lujuustestit (heikkouksien tarkistamiseksi)

- Bioyhteensopivuustestaus: Näillä testeillä tarkistettiin, että järjestelmässä käytetyt materiaalit ovat turvallisia käyttää ihmiskehossa. Tulokset osoittivat, että materiaalit ovat turvallisia eivätkä aiheuta haittaa potilaille.

- Kirjallisuuskatsaus: Lääketieteen asiantuntijat tarkastelivat SKATER-nesteenpoistojärjestelmän kaltaisia tutkimuksia ja muita laitteita vertaillakseen niiden turvallisuutta ja suorituskykyä. Tulokset osoittivat, että SKATER-järjestelmä toimii aivan yhtä hyvin, ellei jopa paremmin, kuin muut saatavilla olevat nesteenpoistojärjestelmät.

- Markkinoille tulon jälkeiset tiedot: Kun järjestelmä oli myyty ja lääkärit olivat käyttäneet sitä, valmistaja jatkoi tiedon keräämistä siitä, kuinka hyvin se toimi ja ilmenikö ongelmia. Tulokset osoittivat, että valitusten määrä oli erittäin pieni käytettyjen laitteiden määrään verrattuna, mikä tarkoittaa, että laite toimii turvallisesti ja tehokkaasti tosielämän tilanteissa.

#### Miksi SKATER-nesteenpoistojärjestelmä on turvallinen?

- Perusteellinen testaus: Ennen kuin SKATER-nesteenpoistojärjestelmää sallittiin käyttää, se kävi läpi useita testejä sen toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Nämä testit varmistivat, että järjestelmä ei rikkoudu, vuoda tai aiheuta ongelmia, kun sitä käytetään kehon sisällä.

- Turvalliset materiaalit: Järjestelmä on valmistettu materiaaleista, jotka ovat turvallisia ihmiskeholle. Tämä tarkoittaa, että järjestelmä ei aiheuta haitallisia reaktioita tai haittaa, kun sitä käytetään nesteiden poistamiseen.

- Vähäinen ongelmariski: Vaikka kaikkiin lääkinnällisiin laitteisiin liittyy jonkin verran riskejä, SKATER-nesteenpoistojärjestelmään on raportoitu erittäin vähän ongelmia. Itse asiassa alle 1 prosentissa käytetyistä laitteista on ollut ongelmia. Tämä osoittaa, että se on luotettava ja turvallinen oikein käytettynä.

- Jatkuva seuranta: Kun laite on myyty ja lääkärit käyttävät sitä, yritys seuraa sen toimintaa. Tämä auttaa heitä varmistamaan, että järjestelmä pysyy turvallisena tuleville potilaille. Jos ongelmia ilmenee, ne tarkistetaan ja korjataan nopeasti.

#### Todistettu turvallisuus ja onnistuminen

SKATER-nesteenpoistojärjestelmää on käytetty jo vuosia, ja se on käynyt läpi paljon testejä sen turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Lääkärit luottavat siihen, koska se toimii hyvin ja sillä on pieni ongelmien riski. Siitä on tullut yksi luotettavimmista työkaluista nesteiden poistamiseen sairaaloissa ympäri maailmaa.

Kaiken kaikkiaan SKATER-nesteenpoistojärjestelmä on tärkeä osa potilaiden voinnin parantamista poistamalla haitallista nestekertymää turvallisesti ja tehokkaasti.

#### Mitä jos jokin menee vikaan?

Vaikka SKATER-nesteenpoistojärjestelmä on erittäin turvallinen, lääkärit on koulutettu käsittelemään kaikkia mahdollisia ongelmia. He osaavat korjata ongelmat ja varmistavat, että potilas voi hyvin.

#### Yhteenvetona:

SKATER-nesteenpoistojärjestelmän on todistettu olevan erittäin turvallinen työkalu nesteiden poistamiseen kehosta. Se on läpäissyt tärkeät turvallisuustestit, on valmistettu turvallisista materiaaleista ja sillä on erittäin pieni ongelmien riski. Potilaat voivat luottaa siihen, että tämä järjestelmä toimii tarkoitetulla tavalla auttaakseen heitä tuntemaan olonsa paremmaksi ja samalla pitääkseen heidät turvassa.

# Muut hoitovaihtoehdot

Muita tapoja hoitaa nesteen kertymistä ovat:

- Kirurginen toimenpide nesteen poistamiseksi

- Lääkkeet infektioiden tai muiden sairauksien hoitoon

- Joskus neste häviää itsestään

Keskustele lääkärisi kanssa selvittääksesi, mikä on sinulle parasta.

# Terveydenhuollon ammattilaisten koulutus

Tätä järjestelmää käyttävien lääkäreiden ja sairaanhoitajien tulee olla koulutettuja katetrin asettamiseen ja hoitoon.

# Tarkistushistoria

| Tarkistus | Päivämäärä | Muutoksen kuvaus | Ilmoitetun laitoksen vahvistama tarkistus? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 22. heinäkuuta 2021 | Alkuperäinen sisäinen julkaisu – BSI ei ole validoinut | ☒ Vain sisäiseen käyttöön |
| B | 9. syyskuuta 2024 12. syyskuuta 2024 22. lokakuuta 2024 | Alustava lähetys BSI:lle tarkastettavaksi Lisätty potilasosio Lisätty potilasosio 9.5 | ☒ Kyllä Tämä SSCP on validoitu ilmoitetun laitoksen englanniksi MDCG 2019-9 -suositusten mukaisesti |