DROŠUMA UN KLĪNISKĀS VEIKTSPĒJAS KOPSAVILKUMS (SSCP)

SSCP-0002

Skater katetru sistēmas

TF-82238

TD-01

[DATUMS]

Publicēšanai Eudamed

| LOMA | NODAĻA | VĀRDS, UZVĀRDS/AMATS |
| --- | --- | --- |
| Sagatavoja | Regulatīvo lietu nodaļa | Nadira Lotusa (Nadira Lotus) Vadītāja, uzraudzība pēc laišanas tirgū |

Paraksta apstiprināšanas matrica

Šis dokuments ir jāpārskata un jāapstiprina visām turpmāk uzskaitītajām personām vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem.

| LOMA | NODAĻA | VĀRDS, UZVĀRDS/AMATS |
| --- | --- | --- |
| Apstiprināšana | Klīnisko lietu nodaļa | Daniels Kārs (Danyel Carr) Klīnisko lietu nodaļas vecākais direktors |
| Apstiprināšana | Kvalitātes nodaļa | Dans Voda (Dan Woda) Vecākais kvalitātes inženieris |
| Apstiprināšana | Regulatīvo lietu nodaļa | Skots Bišops (Scott Bishop) Regulatīvo lietu nodaļas viceprezidents |

Pārskatīto izdevumu vēsture

| Pārskatītais izdevums | Datums | Sadaļas | Pārskatītā izdevuma apraksts | Izmaiņu pieprasījuma Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 07.06.2021. | Visas | Sākotnējais pārskats | 00103372 |
| B | 09.09.2024. | Visas | Atjaunināts uz jaunu veidni. Sākotnējā iesniegšana BSI | 04229 |
|  | 12.09.2024. | 9.0 | Pievienot pacienta sadaļu |  |
|  | 22.10.2024. | 9.5 | Pievienota pacientu sadaļa 9.5 |  |

Piezīme: apstiprinājumi tiks tverti, izmantojot saistīto izmaiņu pieprasījumu.

Satura rādītājs

1.	Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkuma (DKVK) tvērums	3

1.1.	Ierīces komercnosaukums	3

1.2.	Ierīces apraksts, pamata UDI-DI un ES klasifikācija	4

1.3.	Gads, kad tika izsniegts pirmais sertifikāts (CE) par ierīci	9

1.4.	Ražotāja nosaukums, adrese un SRN	9

1.5.	Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un SRN	9

1.6.	Paziņotās iestādes nosaukums un vienotais identifikācijas numurs	10

2.	Ierīces paredzētā izmantošana	10

2.1.	Paredzētais lietojums/nolūks	10

2.2.	Indikācijas	10

2.3.	Mērķa populācija	10

2.4.	Kontrindikācijas	10

3.	Ierīces apraksts	10

3.1.	Ierīces apraksts	10

3.2.	Iepriekšējie varianti un to atšķirības	11

3.3.	Piederumi, saderīgas ierīces un citi produkti, ko izmanto kombinācijā	12

4.	Riski un brīdinājumi	12

4.1.	Atlikušie riski un nevēlamās blakusparādības	12

4.2.	Brīdinājumi un piesardzības pasākumi	13

4.3.	Citi attiecīgie drošuma aspekti, tostarp kopsavilkums par jebkuru lauka drošuma koriģējošo darbību (FSCA, tostarp FSN), ja piemērojams	14

5.	Klīniskā novērtējuma un klīniskās novērošanas pēc laišanas tirgū (PMCF) kopsavilkums	14

5.1.	Klīnisko datu kopsavilkums, kas attiecas uz līdzvērtīgu ierīci, ja piemērojams	16

5.2.	Kopsavilkums no klīniskajiem datiem, kas iegūti, veicot ierīces izpēti pirms CE marķēšanas, ja piemērojams	17

5.3.	Citu avotu klīnisko datu kopsavilkums, ja piemērojams	17

5.4.	Klīniskās veiktspējas un drošuma vispārīgs kopsavilkums	19

5.5.	Notiekoša vai plānota klīniskā novērošana pēc laišanas tirgū	23

6.	Iespējamās diagnostikas vai terapeitiskās alternatīvas	28

7.	Ieteicamais profils un apmācības lietotājiem	28

8.	Saskaņotie standarti / vispārējās specifikācijas	28

9.	B. Drošuma un veiktspējas kopsavilkums pacientiem/nespeciālistiem	31

9.1.	Ierīces identifikācija un vispārīga informācija	31

9.2.	Iemesls šīs ierīces lietošanai	32

9.3.	Ierīces apraksts	33

9.4.	Riski un brīdinājumi	33

9.5.	Klīniskā novērtējuma un klīniskās novērošanas pēc laišanas tirgū kopsavilkums	33

9.6.	Citas ārstēšanas iespējas	35

9.7.	Apmācība veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem	35

10.	Pārskatīto izdevumu vēsture	36

Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkums

Šī drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkuma (DKVK) mērķis ir nodrošināt publisku piekļuvi atjauninātam SKATER drenāžas sistēmas drošuma un klīniskās veiktspējas galveno aspektu kopsavilkumam posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 3. maijam (ziņošanas periods).

DKVK neaizstāj lietošanas instrukciju kā galveno dokumentu, kurā izklāstīta ierīces droša lietošana, kā arī nesniedz diagnostiskus vai terapeitiskus ieteikumus paredzētajiem lietotājiem vai pacientiem.

Tālāk sniegtā informācija ir paredzēta lietotājiem/veselības aprūpes speciālistiem. Papildu DKVK ar informāciju pacientiem netika izveidots, jo Skater drenāžas katetru sistēma ir implantējama ierīce, kuras lietošanas laikā pacientiem tiek nodrošināta implanta karte, taču ierīce nav paredzēta tiešai pacientu lietošanai.

# Drošuma un klīniskās veiktspējas kopsavilkuma (DKVK) tvērums

# Ierīces komercnosaukums

SKATER drenāžas katetri un komplekti

- SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu un bloķējošu “pigtail” tipa galu

- SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu un bloķējošu “pigtail” tipa galu

- SKATER™ žultsvadu drenāžas katetrs ar nebloķējošu un bloķējošu “pigtail” tipa galu

- SKATER™ ievadītāja žultsvadu drenāžas komplekts ar bloķējošu “pigtail” tipa galu

- SKATER™ nefrostomijas katetrs ar nebloķējošu un bloķējošu “pigtail” tipa galu

- SKATER™ nefrostomijas komplekts ar bloķējošu un nebloķējošu “pigtail” tipa galu

- SKATER™ ievadītāja nefrostomijas komplekts ar bloķējošu “pigtail” tipa galu

- SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts ar nebloķējošu un bloķējošu “pigtail” tipa galu

- SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts

# Ierīces apraksts, pamata UDI-DI un ES klasifikācija

Tabula 1.2-1. Produktu grupa un pamata UDI-DI

| Produktu grupa | Pamata UDI-DI |
| --- | --- |
| SKATER™ drenāžas katetri - SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs | 0886333010002XF |
| - SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs | 0886333010003XH |
| - SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts |  |
| - SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts – nebloķējošs | 0886333010020XH |
| - SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts – bloķējošs | 0886333010019XY |
| - SKATER™ drenāžas katetrs – nebloķējošs | 0886333010008XT |
| - SKATER™ drenāžas katetrs – bloķējošs | 0886333010007XR |
| - SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs | 0886333010017XU |
| - SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs | 0886333010016XS |
| - SKATER™ žultsvadu drenāžas katetrs – nebloķējošs | 0886333010005XM |
| - SKATER™ žultsvadu drenāžas katetrs – bloķējošs | 0886333010004XK |
| SKATER™ drenāžas komplekti - Skater™ nefrostomijas komplekts – nebloķējošs | 0886333010018XW |
| - Skater™ nefrostomijas komplekts – bloķējošs | 0886333010000XB |
| - SKATER™ ievadītāja nefrostomijas komplekts – bloķējošs | 0886333010001XD |
| - SKATER™ ievadītāja žultsvadu drenāžas komplekts – bloķējošs | 0886333010011XG |

Tabula 1.2-2. Ierīces apraksts un kataloga numuri

| Ierīces nosaukums / apraksts | Modeļa/kataloga numurs |
| --- | --- |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (6F x 20 cm) | 756006020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (6F x 25 cm) | 756006025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (7F x 20 cm) | 756007020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (7F x 25 cm) | 756007025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (8F x 20 cm) | 756008020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (8F x 25 cm) | 756008025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas komplekts – nebloķējošs (8F x 30 cm) | 756008030 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (10F x 20 cm) | 756010020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (10F x 25 cm) | 756010025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas komplekts – nebloķējošs (10F x 30 cm) | 756010030 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (12F x 20 cm) | 756012020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (12F x 25 cm) | 756012025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (14F x 20 cm) | 756014020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (14F x 25 cm) | 756014025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar nebloķējošu “pigtail” galu (16F x 25 cm) | 756016025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (6F x 20 cm) | 756506020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (6F x 25 cm) | 756506025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (7F x 20 cm) | 756507020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (7F x 25 cm) | 756507025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (8F x 20 cm) | 756508020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (8F x 25 cm) | 756508025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (8F x 30 cm) | 756508030 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (10F x 20 cm) | 756510020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (10F x 25 cm) | 756510025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (10F x 30 cm) | 756510030 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (12F x 20 cm) | 756512020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (12F x 25 cm) | 756512025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (14F x 20 cm) | 756514020 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (14F x 25 cm) | 756514025 |
| SKATER™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts ar bloķējošu “pigtail” galu (16F x 25 cm) | 756516025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (6F x 25 cm) | 751106025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (6F x 35 cm) | 751106035 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (7F x 25 cm) | 751107025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (7F x 35 cm) | 751107035 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (8F x 25 cm) | 751108025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (8F x 35 cm) | 751108035 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (10F x 25 cm) | 751110025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (10F x 35 cm) | 751110035 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (12F x 25 cm) | 751112025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (12F x 35 cm) | 751112035 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (14F x 25 cm) | 751114025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar nebloķējošu “pigtail” galu (16F x 25 cm) | 751116025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (6F x 25 cm) | 755106025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (6F x 35 cm) | 755106035 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (7F x 25 cm) | 755107025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (7F x 35 cm) | 755107035 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (8F x 25 cm) | 755108025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (8F x 35 cm) | 755108035 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (10F x 25 cm) | 755110025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (10F x 35 cm) | 755110035 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (12F x 25 cm) | 755112025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (12F x 35 cm) | 755112035 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (14F x 25 cm) | 755114025 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (14F x 35 cm) | 755114035 |
| SKATER™ drenāžas katetrs ar bloķējošu “pigtail” galu (16F x 25 cm) | 755116025 |
| SKATER™ žultsvadu drenāžas katetrs, nebloķējošs (8F x 40 cm) | 755208040 |
| SKATER™ žultsvadu drenāžas katetrs, nebloķējošs (10F x 40 cm) | 755210040 |
| SKATER™ žultsvadu drenāžas katetrs, nebloķējošs (12F x 40 cm) | 755212040 |
| SKATER™ žultsvadu drenāžas katetrs, bloķējošs (8F x 40 cm) | 755308040 |
| SKATER™ žultsvadu drenāžas katetrs, bloķējošs (10F x 40 cm) | 755310040 |
| SKATER™ žultsvadu drenāžas katetrs, bloķējošs (12F x 40 cm) | 755312040 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (6F x 25 cm) | 755506025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (6F x 35 cm) | 755506035 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (7F x 25 cm) | 755507025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (7F x 35 cm) | 755507035 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (8F x 25 cm) | 755508025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (8F x 35 cm) | 755508035 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (10F x 25 cm) | 755510025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (10F x 35 cm) | 755510035 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (12F x 25 cm) | 755512025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (12F x 35 cm) | 755512035 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (14F x 25 cm) | 755514025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs (14F x 35 cm) | 755514035 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (6F x 25 cm) | 755606025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (6F x 35 cm) | 755606035 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (7F x 25 cm) | 755607025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (7F x 35 cm) | 755607035 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (8F x 25 cm) | 755608025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (8F x 35 cm) | 755608035 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (10F x 25 cm) | 755610025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (10F x 35 cm) | 755610035 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (12F x 25 cm) | 755612025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (12F x 35 cm) | 755612035 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (14F x 25 cm) | 755614025 |
| SKATER™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs “pigtail” tipa (14F x 35 cm) | 755614035 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (6F x 35 cm) | 757306600 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (6F x 35 cm) | 757306700 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (7F x 35 cm) | 757307000 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (8F x 35 cm) | 757308000 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (8F x 35 cm) | 757308600 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (8F x 35 cm) | 757308700 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (10F x 35 cm) | 757310000 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (12F x 35 cm) | 757312000 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (14F x 35 cm) | 757314700 |
| SKATER™ ievadītāja nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (8F x 35 cm) | 767308000 |
| SKATER™ ievadītāja nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (8F x 35 cm) | 767308300 |
| SKATER™ ievadītāja nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (10F x 35 cm) | 767310300 |
| SKATER™ ievadītāja nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (10F x 35 cm) | 767310000 |
| SKATER™ ievadītāja nefrostomijas komplekts – bloķējošs “pigtail” tipa (12F x 35 cm) | 767312000 |
| SKATER™ ievadītāja žultsvadu drenāžas komplekts – bloķējošs (8F x 40 cm) | 765308300 |
| SKATER™ ievadītāja žultsvadu drenāžas komplekts – bloķējošs (10F x 40 cm) | 765310300 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – nebloķējošs “pigtail” tipa (8F x 35 cm) | 750308000 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – nebloķējošs “pigtail” tipa (8F x 35 cm) | 750308100 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – nebloķējošs “pigtail” tipa (10F x 35 cm) | 750310000 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – nebloķējošs “pigtail” tipa (12F x 35 cm) | 750312000 |
| SKATER™ nefrostomijas komplekts – nebloķējošs “pigtail” tipa (14F x 35 cm) | 750314000 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (6F x 15 cm) | 756106015 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (6F x 20 cm) | 756106020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (6F x 25 cm) | 756106025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (7F x 20 cm) | 756107020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (7F x 25 cm) | 756107025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (8F x 20 cm) | 756108020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (8F x 25 cm) | 756108025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (8F x 30 cm) | 756108030 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (10F x 20 cm) | 756110020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (10F x 25 cm) | 756110025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (10F x 30 cm) | 756110030 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (12F x 20 cm) | 756112020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (12F x 25 cm) | 756112025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (14F x 20 cm) | 756114020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (14F x 25 cm) | 756114025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs (16F x 25 cm) | 756116025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (6F x 15 cm) | 756606015 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (6F x 20 cm) | 756606020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (6F x 25 cm) | 756606025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (6F x 35 cm) | 756606035 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (7F x 15 cm) | 756607015 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (7F x 20 cm) | 756607020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (7F x 25 cm) | 756607025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (8F x 15 cm) | 756608015 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (8F x 20 cm) | 756608020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (8F x 25 cm) | 756608025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (8F x 30 cm) | 756608030 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (8F x 35 cm) | 756608035 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (8F x 45 cm) | 756608045 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (10F x 15 cm) | 756610015 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (10F x 20 cm) | 756610020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (10F x 25 cm) | 756610025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (10F x 30 cm) | 756610030 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (10F x 35 cm) | 756610035 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (10F x 45 cm) | 756610045 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (10F x 60 cm) | 756610060 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (12F x 15 cm) | 756612015 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (12F x 20 cm) | 756612020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (12F x 25 cm) | 756612025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (12F x 30 cm) | 756612030 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (12F x 35 cm) | 756612035 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (12F x 45 cm) | 756612045 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (12F x 60 cm) | 756612060 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (14F x 15 cm) | 756614015 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (14F x 20 cm) | 756614020 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (14F x 25 cm) | 756614025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (14F x 30 cm) | 756614030 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (14F x 35 cm) | 756614035 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (14F x 45 cm) | 756614045 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (14F x 60 cm) | 756614060 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (16F x 25 cm) | 756616025 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (16F x 30 cm) | 756616030 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (16F x 35 cm) | 756616035 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (16F x 45 cm) | 756616045 |
| SKATER™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs (16F x 60 cm) | 756616060 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (6F x 15 cm) | 758606015 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (6F x 20 cm) | 758606020 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (6F x 25 cm) | 758606025 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (7F x 15 cm) | 758607015 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (7F x 25 cm) | 758607025 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (8F x 15 cm) | 758608015 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (8F x 25 cm) | 758608025 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (10F x 15 cm) | 758610015 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (10F x 25 cm) | 758610025 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (12F x 15 cm) | 758612015 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (12F x 25 cm) | 758612025 |
| SKATER™ mini cilpas drenāžas komplekts (14F x 25 cm) | 758614025 |

Tabula 1.2-3. ES klasifikācijas GMDN un EMDN kodi

| Produktu grupa | GMDN | EMDN | ES klasifikācija |
| --- | --- | --- | --- |
| SKATER™ drenāžas katetri - SKATER universālie un nefrostomijas drenāžas katetri - SKATER mini cilpas drenāžas komplekti | 47796 | A060201 U040203 | IIb |
| - SKATER vienpakāpes drenāžas komplekts - SKATER drenāžas katetrs | 35824 11305 | A060201 |  |
| - SKATER nefrostomijas katetrs | 10735 | U040203 |  |
| SKATER™ drenāžas komplekti - SKATER nefrostomijas komplekts - SKATER ievadītāja nefrostomijas komplekts | 35824 10735 | A060299 U040203 |  |
| - SKATER žultsvadu drenāžas katetrs - SKATER ievadītāja žultsvadu drenāžas komplekts | 10696 35824 | G02060299 |  |

# Gads, kad tika izsniegts pirmais sertifikāts (CE) par ierīci

SKATER drenāžas katetri ES tirgū tika laisti pirmo reizi un saņēma sākotnējo CE marķējumu 1998. gadā, ko piešķīra uzņēmums PBN Medical. Pēc tam, 1999. gadā, uzņēmums Angiotech/Medical Device Technologies laida tirgū SKATER drenāžas katetrus Amerikas Savienotajās Valstīs.

2013. gadā uzņēmums Argon Medical Devices, Inc. iegādājās produktu līniju kopā ar uzņēmuma Angiotech/Medical Device Technologies iegādi, un pašlaik šī līnija tiek pārdota ES ar CE marķējumu CE 565719 un NB 2797. Šīs ierīces iepriekš bija marķētas ar CE zīmi saskaņā ar Medicīnisko ierīču direktīvu (MDD) kā IIb klases ierīces atbilstoši MDD 93/42/EEC IX pielikuma 8. noteikumam. SKATER drenāžas katetru un komplektu vēsturiskais tehniskais faila numurs bija TF-82238. SKATER drenāžas katetri un komplekti, piemērojot 2017/745 EU MDR VIII pielikuma III nodaļā un 8. noteikumā noteiktos kritērijus, paliks IIb klases ierīces.

# Ražotāja nosaukums, adrese un SRN

| Ražotāja informācija |  |
| --- | --- |
| Ražotāja vienotais reģistrācijas numurs (SRN): US-MF-000002324 | Ražotāja nosaukums: Argon Medical Devices, Inc. |
| Kontaktpersonas vārds un uzvārds: Skots Bišops (Scott Bishop) | E-pasts: RegCompliance@argonmedical.com |
| Tālruņa numurs: 903.675.9321 | Adrese: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Texas 75751 ASV |

# Pilnvarotā pārstāvja nosaukums un SRN

| Pilnvarotā pārstāvja informācija |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Pilnvarotā pārstāvja organizācijas nosaukums: Emergo Europe |
| Kontaktinformācija: Uzraudzības komanda | E-pasts: EmergoVigilance@ul.com |
| Tālruņa numurs: +31.70.345.8570 Fakss: +31 (0)70 346 7299 | Adrese: Ielas numurs un nosaukums: 60 Westervoortsedijk Pilsēta: Arnhem Pasta indekss: 6827 AT Valsts: Nīderlande |

# Paziņotās iestādes nosaukums un vienotais identifikācijas numurs

| Paziņotā iestāde |  |
| --- | --- |
| Nosaukums: | Britu Standartu institūta (BSI) grupa Nīderlandē, B.V. |
| Adrese: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Nīderlande |
| Tīmekļa vietne: | www.bsigroup.com |
| Tālrunis: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Fakss: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Paziņotās iestādes numurs: | 2797 |

# Ierīces paredzētā izmantošana

# Paredzētais lietojums/nolūks

Skater drenāžas sistēma ir paredzēta lietošanai ikvienam, kam nepieciešama abscesu un patoloģisku šķidruma sakopojumu perkutāna drenāža vai aspirācija diagnostiskai un terapeitiskai ārstēšanai plaša spektra šķidruma sakopojumu gadījumā.

# Indikācijas

Produkts ir paredzēts perkutānai drenāžai dažādos drenāžas gadījumos (piemēram, cistu, abscesu, hematomu, pleiras eksudātu, ascītu, žultspūšļa, nefrostomijas, abscesu un žultsceļu gadījumā).

# Mērķa populācija

Pacientu vecums var būt no pusaudžiem līdz pat gados vecākiem pieaugušajiem, jebkurš dzimums, rase vai etniskā piederība, un fiziskās sagatavotības līmenis var būt no aktīva un sportiska līdz pat aptaukošanās un mazkustīgam.

# Kontrindikācijas

Zināmu kontrindikāciju nav

# Ierīces apraksts

# Ierīces apraksts

SKATER drenāžas katetrs

Skater drenāžas katetri ir paredzēti, lai veicinātu maksimālu drenāžas plūsmu ar lielu lūmenu un lieliem drenāžas atvērumiem. Tie ir izgatavoti no mīksta poliuretāna, lai nodrošinātu pacienta komfortu, optimālu izturību pret locīšanos, vieglu ievietošanu un rentgena necaurlaidību. Vizuālie pozīcijas marķieri apstiprina katetra novietojumu pēc ievietošanas. Katetri ir pārklāti ar SLIP-COAT™ hidrofilu pārklājumu, lai minimizētu berzi ievietošanas laikā.

Dažādās konfigurācijas piedāvā bloķējošu vai nebloķējošu “pigtail” tipa galu, no 6F līdz 16F un no 15 cm līdz 60 cm, ar metāla stīvētāju, elastīgu stīvētāju (katetriem ≥ 8F) un/vai Choice Lock™ trokāra stiletu.

Skater Mini-loop drenāžas katetriem ir mazs “pigtail” tipa gals perkutānai drenāžai mazos dobumos.

Skater žultsvadu drenāžas katetram ir rentgena necaurlaidīga marķiera josla, kas nodrošina skaidru skatu uz tuvāko drenāžas atvērumu precīzai novietošanai žultsvadu traktā, kā arī papildu drenāžas atvērumi žultsvadu un divpadsmitpirkstu zarnas drenāžai.

Ierīce tiek piegādāta sterila un paredzēta vienreizējai lietošanai.

SKATER drenāžas katetra uzbūves attēlojums ar tā dažādajām daļām un Skater drenāžu ar Choice Lock trokāra stiletu.

Skater drenāžas komplekti:

Skater ievadītāja žultsvadu drenāžas komplekts sastāv no smalkas trokāra adatas, piekļuves vadītājstieples un koaksiālā dilatatora, kas nodrošina netraumatisku novietošanu 0,035” vai 0,038” vadītājstieplei. Produktam ir lieli ovāli drenāžas atvērumi un plašs lūmens, kas nodrošina maksimālu drenāžas kapacitāti.

Skater nefrostomijas komplekti un Skater ievadītāja nefrostomijas komplekti piedāvā metāla vai elastīgu stīvinošo kanulu. Produktam ir SLIP-COAT™ hidrofīlā pārklājuma distālais gals, kas nodrošina vieglu ievadīšanu, kā arī plašs lūmens un lieli ovāli drenāžas atvērumi, kas paredzēti maksimālai drenāžas kapacitātei.

Šo ierīču lietošanas ilgums / kalpošanas laiks ir līdz 12 nedēļām.

Iespējamās komplikācijas var ietvert, bet neaprobežojas ar hemorāģiju/hematomu, infekciju/sepsi, kā arī katetra nosprostojumu un/vai izkustēšanos.

Tāpat kā jebkuras drenāžas procedūras gadījumā, ja esošais instruments tiek pielietots saskaņā ar ārsta norādēm, Skater drenāžas katetra izmantošanas priekšrocības pārsniedz ar ierīces izmantošanu saistītos riskus.

Ierīces klīniskais ieguvums ir inficēta šķidruma vai šķidruma sakopojumu izvadīšana no ķermeņa dobumiem. Pacienta inficēta šķidruma vai šķidruma sakopojumu izraisītu simptomu mazināšanās. Zemāks komplikāciju un risku līmenis salīdzinājumā ar ķirurģisku iejaukšanos.

Kalpošanas laiks / lietošanas ilgums ir līdz 12 nedēļām.

# Iepriekšējie varianti un to atšķirības

Šī sadaļa nav piemērojama (N/A).

# Piederumi, saderīgas ierīces un citi produkti, ko izmanto kombinācijā

      - SKATER ievadītāja komplekti

SKATER ievadītāja komplekts nodrošina ērtu, precīzu un netraumatisku vadītājstieples līdz 0,038” novietošanu nevaskulāro procedūru gadījumā.

Ievadītāja apvalki/adatas (ISN)

ISN ātri un vienmērīgi nodrošina piekļuvi vadītājstieples līdz 0,038” novietošanai nevaskulāro procedūru gadījumā.

      - Hawkins™ neasu adatu piekļuves sistēma

Hawkins neasas adatas piedāvā asus un neasus stiletus kontrolētai piekļuvei perkutānas drenāžas procedūrās.

      - Drenāžas maisi

Drenāžas maisi ir izstrādāti efektīvai šķidruma savākšanai drenāžas procedūru laikā.

# Riski un brīdinājumi

# Atlikušie riski un nevēlamās blakusparādības

Argon riska pārvaldības process tiek īstenots saskaņā ar EN ISO 14971:2019. Individuālais atlikušo risku kopsavilkums un novērtējums tika īstenots, pārskatot klīnisko literatūru par attiecīgo ierīci un mūsdienu tehnoloģiju līmeni (SOA) dokumentā CER-031 Rev C. Tālāk esošajā tabulā ir norādīti tikai klīniski nozīmīgākie riski (notikumi ar pacienta iesaisti), kas identificēti klīniskajā novērtējumā.

Tabula 4.1-1. Produkta riska un ieguvuma profils (PMCFP-0030 Rev E)

| Riska ID | Atlikušais risks |
| --- | --- |
| R1 | Asiņošana (hemorāģija/hematoma) |
| R2 | Infekcija/sepse |
| R3 | Pneimotorakss |
| R4 | Bilomas |
| Ieguvuma ID | Klīniskais ieguvums |
| B1 | Šķidruma sakopojumu izvadīšana no ķermeņa dobumiem |
| B2 | Pacienta inficēta šķidruma vai šķidruma sakopojumu izraisītu simptomu mazināšanās |
| B3 | Zemāks komplikāciju un risku līmenis salīdzinājumā ar ķirurģisku iejaukšanos |
| B4 | Atvieglo perkutānu piekļuvi katetra ievietošanai |
| B5 | Novērš katetra izkustēšanos un pārvietošanos, tādējādi samazinot papildu procedūru vai nomaiņu riska iespējamību |

Tabula 4.1-2. Ieguvumu novērtējums (RMR-0022 Rev H)

| Ieguvumi | Ieguvums (BEN) | Iespējamība (OCCt) | Ieguvuma prioritātes skaitlis (BPN) (BEN*OCCt) |
| --- | --- | --- | --- |
| Šķidruma sakopojumu izvadīšana no ķermeņa dobumiem | 4 | 6 | 24 |
| Pacienta inficēta šķidruma vai šķidruma sakopojumu izraisītu simptomu mazināšanās | 4 | 6 | 24 |
| Zemāks komplikāciju un risku līmenis salīdzinājumā ar ķirurģisku iejaukšanos | 4 | 6 | 24 |
| Atvieglo perkutānu piekļuvi katetra ievietošanai | 4 | 6 | 24 |
| Katetra pārvietošanās novēršana | 4 | 6 | 24 |
| Sliktākā gadījuma BPN: | 4 | 6 | 24 |

OCCt (ārstēšanas/rezultāta ieguvuma rašanās iespējamība) ir balstīts uz datiem no CER-031 Rev C.

Tabula 4.1.-3. Literatūrā ziņotās blakusparādības (CER-031 Rev C)

| Blakusparādības |  |  |
| --- | --- | --- |
| Blakusparādība | Ziņotais rādītājs (diapazons, %) | Ieteicamais slieksnis (%) |
| Nopietnas komplikācijas | 7.2% (4.5%–9%) | 10.0% |
| Nelielas komplikācijas | 22.2% (1.6%–37.6%) | 45.2% |
| Nāve | 1.1% (0%–3.7%) | 3.3% |
| Sepse | 2.3% (0.4%–26.4%) | 15.2% |
| Hemorāģija | 1.7% (0.3%–9.3 | 5.7% |
| Iekaisuma / infekcioza rakstura (abscess, peritonīts, holecistīts, pankreatīts) | 3.6% (0.4%–28.4%) | 18.4% |
| Katetra izkustēšanās | 7.9% (3.6%–14%) | 17% |
| Noplūde ap katetru | 2.2% (0.4%–10%) | 8.3% |
| Akmeņu izņemšana |  |  |
| - Holangīts | 2% (1.8%–2.7%) | 3% |
| - Hemobilija | 1% | 2% |
| - Nelielas komplikācijas | 8% (5.7%–8.8%) | 2% |

Klīniskais ieguvums un visi klīniskajos datos identificētie vai atlikušie riski pacientam ir novērtēti. Izmantojot attiecīgos klīniskā drošuma un veiktspējas mērķus, kas ir saistīti ar paredzēto klīnisko ieguvumu, ieguvuma un riska attiecības pieņemamība tika noteikta, pamatojoties uz medicīnas nozares mūsdienu tehnoloģiju līmeni (SOA).

Ar SKATER drenāžas sistēmas lietošanu saistītie riski nerada nepamatotu apdraudējumu lietotājam, pacientam vai videi. Līdz ar to ir noteikts, ka SKATER drenāžas sistēmas klīniskie ieguvumi pārsniedz tās kopējo atlikušo risku. Klīnisko datu novērtējumā SKATER drenāžas sistēmai netika identificēti jauni riski.

# Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Tabula 4.2.-1. Lietošanas instrukcijas (IFU) atsauces uz brīdinājumiem un piesardzības pasākumiem

| Ierīces/sistēmas komponents | Lietošanas instrukcija (IFU) |
| --- | --- |
| SKATER drenāžas katetri | IFU7000M Rev B |
| SKATER drenāžas komplekti | IFU7653M Rev B |

Brīdinājumi

- Šo ierīci nedrīkst atkārtoti sterilizēt, lietot atkārtoti vai pārstrādāt

- Nelietot, ja iepakojums ir atvērts, ierīce ir bojāta vai ir beidzies derīguma termiņš.

- Katetra ievietošanas un novietošanas laikā izvairieties no saskares ar kaulu, skrimšļiem un rētaudiem, kas var sabojāt katetra galu.

Piesardzības pasākumi

- Pirms lietošanas obligāti aktivizējiet katetra hidrofīlo pārklājumu ar sterilu ūdeni vai fizioloģisko šķīdumu.

- Pārliecinieties, ka drenāža ir droši nostiprināta un sistēma ir neskarta, lai novērstu tās izkustēšanos. Nostipriniet ar katetra fiksācijas ierīci, šuvi vai lenti.

- Pārbaudiet drenāžas ievietošanas vietu, vai nav noplūdes, apsārtuma vai izdalījumu pazīmju. Šīs pazīmes var liecināt par apkārtējās ādas infekciju vai kairinājumu.

- Uzraugiet izmaiņas šķidruma raksturā vai tilpumā, kā arī asiņošanu.

- Ieteicams katetru nostiprināt taisnā līnijā, bet liekumu veidot savienojošajā caurulē.

- Ja bloķējošu “pigtail” tipa katetru izņem citā nodaļā, ieteicams šīs norādes pievienot pacienta lietas piezīmēm, lai nodrošinātu, ka attiecīgais personāls zina par bloķējošā katetra klātbūtni. Ieteicams informēt arī pacientu.

- Ievadītāja adatai ir uzmava, kas palīdz novērst pirkstu saskari ar stiepli vai tās nejaušu izvilkšanu. Vadītājstiepli nedrīkst vilkt caur adatu. (SKATER drenāžas komplektiem)

# Citi attiecīgie drošuma aspekti, tostarp kopsavilkums par jebkuru lauka drošuma koriģējošo darbību (FSCA, tostarp FSN), ja piemērojams

Ziņošanas periodā netika reģistrētas nevienas FSCA.

# Klīniskā novērtējuma un klīniskās novērošanas pēc laišanas tirgū (PMCF) kopsavilkums

Klīniskā novērtējuma ziņojuma CER-031 Rev C kopsavilkums:

Šis klīniskais novērtējums tika veikts, lai novērtētu ražotāja rīcībā esošo SKATER drenāžas sistēmas datu drošumu un veiktspēju, kā arī šajā ziņojumā tika izvērtēti no ārējiem avotiem iegūtie dati.

- SKATER drenāžas sistēma ir iepriekšējo direktīvu produkts ar ilgu pastāvēšanas vēsturi tirgū. Šis klīniskais novērtējums parādīja, ka ierīču kopējās tehniskās, bioloģiskās un klīniskās īpašības bija līdzīgas.

- Neklīniskie drošuma un veiktspējas testi, kā arī bioloģiskās saderības novērtējums apliecina SKATER drenāžas sistēmas veiktspēju un drošumu klīniskās lietošanas laikā. Tas cita starpā ietver simulācijas testus, ierīces funkcionalitātes testus, veiktspējas testus, paātrinātas novecošanas testu, daļiņu veidošanās testu, iepakojuma testus, izmēru un vizuālajās pārbaudes, noplūdes testus, produkta integritātes testus un stiepes izturības testus. Tika arī pierādīts, ka ierīces atbilst piemērojamajiem standartiem un vadlīnijām.

- Pamatojoties uz literatūrā pieejamo informāciju par drenāžas sistēmām drenāžas lietojumam veikto mūsdienu tehnoloģiju līmeņa (SOA) pārskatu un alternatīvo ierīču un metožu novērtējumu tirgū, SKATER drenāžas sistēmu var uzskatīt par atbilstošu mūsdienu tehnoloģiju līmenim tās paredzētajam lietojumam.

- Pamatojoties uz PMS datu vai ārējo medicīnisko ierīču datubāzu datu pārskatu par periodu no 2019. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. aprīlim. ES ziņoto sūdzību skaits par SKATER drenāžas katetriem un SKATER drenāžas komplektiem bija 225, un to īpatsvars ES bija 0.035%. 637,771 vienības pārskata periodā. Ziņotajā periodā ES tika saņemtas 11 sūdzības par SKATER ievadītāja komplektu, kas veido 0.043% no 25,329 pārdotajām vienībām ES tirgū. Ziņotajā periodā ES tika saņemtas 2 sūdzības par SKATER FIX, kas veido 0.0003% no 724,513 pārdotajām vienībām ES tirgū. Tādējādi ziņoto sūdzību skaits bija zems salīdzinājumā ar visu pārdoto drenāžas iekārtu skaitu. Izskatot sūdzības, korektīvās un preventīvās darbības (CAPA) un lauka darbības noteiktajā periodā, netika identificēti jauni riski. Drošuma datubāzēs ziņotie nelabvēlīgie notikumi par līdzīgām ierīcēm nav uzskatāmi par jauniem riskiem un jau ir iekļauti attiecīgo ierīču risku dokumentācijā, kur tie ir samazināti līdz pieņemamam līmenim.

- Sistemātiskajā literatūras pārskatā, kas tika veikts, lai novērtētu SKATER drenāžas sistēmas drošumu un veiktspēju, netika konstatēti nekādi ar ierīču lietošanas drošumu saistīti notikumi. Turklāt, lietojot šīs ierīces, netika konstatēti jauni riski vai zināmu risku tendenču pieaugums.

- Šī klīniskā novērtējuma laikā pārskatītie dati apstiprina, ka SKATER drenāžas sistēmas sniegtie ieguvumi pārsniedz ar ierīču lietošanu saistītos riskus.

- Normālos lietošanas apstākļos un lietojot ierīci saskaņā ar ražotāja norādījumiem, ir izpildītas ierīces klīniskās veiktspējas prasības, un ierīce darbojas atbilstoši norādītajām īpašībām un paredzētajam lietojumam.

- Kļūmju veidu un seku analīzē (FMEA) identificētie ierīču riski ir pienācīgi mazināti, un identificētie atlikušie riski un blakusparādības ir pieņemami, salīdzinot ar ierīču paredzētajiem ieguvumiem.

- Ziņojumā ir apstiprināts, ka SKATER drenāžas sistēmas lietošana ir saderīga ar augstu veselības un drošības aizsardzības līmeni. Visi ierīcēm ziņotie riski un notikumi ir pienācīgi iekļauti un izvērtēti risku dokumentācijā. Visu potenciālo risku smaguma un rašanās biežuma līmeņi tika konstatēti kā pieņemamu robežu ietvaros.

- Uzņēmums Argon Medical Devices ir pierādījis, ka attiecīgā ierīce – SKATER drenāžas sistēma – atbilst attiecīgajiem Vispārējās drošuma un veiktspējas prasību (GSPR) drošuma un veiktspējas (GSPR 1, 2, 6 un 8) prasībām. Tādēļ klīniskās novērtēšanas prasības ir izpildītas.

Klīniskās novērošanas pēc laišanas tirgū kopsavilkums

PMCF tiks izvērtēts kā daļa no PMCF plāna-0030, kas ir PMS plāna sastāvdaļa, un tas tiks atjaunināts, pamatojoties uz šī PMCF rezultātiem un saskaņā ar MEDDEV 2.12/2 Rev.

PMCF ziņojumā būs iekļauts:

PMCFR-0030 aktivitāšu rezultāti tiks analizēti un dokumentēti PMCF novērtējuma ziņojumā. PMCF novērtējuma ziņojums būs daļa no klīniskā novērtējuma ziņojuma un tehniskās dokumentācijas.

PMCF ziņojumā tiks iekļauta šāda informācija:

- Pacientu populācija: populācija, kas iekļauta PMCF aktivitātēs (attiecīgā gadījumā), un kopējā pacientu populācija, kuru ietekmē ierīce.

- Jebkādi iekļaušanas/izslēgšanas kritēriji apkopotajiem datiem.

- Datu kopsavilkums: iepriekš norādītā datu ievade ir jāapkopo. Ja nav jaunu datu, kas būtu jāziņo, tas tiks norādīts kopsavilkumā. Ja ir liels daudzums līdzīgu datu, drīkst iesniegt šo datu statistisko analīzi.

- Datu apspriešana: šajā sadaļā dati no katra PMCF ievades avota tiks apspriesti atsevišķi. Diskusijā tiks norādīts, kuri ievades avoti identificēja nozīmīgus jaunus datus vai izmaiņas datu tendencēs, un tiks norādītas visas izmaiņas, kas saistītas ar ierīces darbības traucējumu izmaiņu vai incidentu biežuma radītā kaitējuma nopietnību.

- Secinājumi: katras PMCF ievades kopsavilkuma secinājumā tiks norādīti izdarītie secinājumi. Jebkuri jauni riski, izmaiņas esošajos riskos vai to rašanās biežumā ir jāfiksē un tiem jāizraisa Klīniskā novērtējuma ziņojuma, Konstrukcijas / Lietojamības risku analīzes vai abu šo dokumentu atjaunināšana. Secinājumā tiks identificēti visi riski, risku izmaiņas vai citas pazīmes, kas prasa preventīvus vai korektīvus pasākumus. Secinājumā tiks iekļauts, vai ir nepieciešamas papildu PMCF aktivitātes, un PMCF plāns tiks attiecīgi atjaunināts.

# Klīnisko datu kopsavilkums, kas attiecas uz līdzvērtīgu ierīci, ja piemērojams

Ekvivalences stratēģija SKATER drenāžas sistēmas ārējiem katetriem saskaņā ar CER-031 Rev C 6.1. sadaļu

Uzņēmums Argon Medical īsteno formālu ekvivalences stratēģiju SKATER drenāžas sistēmas ārējiem drenāžas katetriem, kas tiek tirgoti ar šādiem tirdzniecības nosaukumiem:

- SKATER™ All-Purpose and Nephrostomy Drainage Set (universālais un nefrostomijas drenāžas komplekts)

- SKATER™ Mini-Loop Drainage Set (mini cilpas drenāžas komplekts)

- SKATER™ Single Step Drainage Set (vienpakāpes drenāžas komplekts)

- SKATER™ Drainage Catheter (drenāžas katetrs)

- SKATER™ Nephrostomy Catheter (nefrostomijas katetrs)

Ārējo drenāžas katetru klīniskajās un bioloģiskajās īpašībās, kas ietverti iepriekš minētajos tirdzniecības nosaukumu komplektos, nav atšķirību. Lai gan pastāv atšķirības tehniskajās īpašībās, piemēram, konstrukcijā, specifikācijās un ievadīšanas metodēs, šīs atšķirības nav klīniski nozīmīgas un neietekmē ierīču drošumu vai veiktspēju, ja tās tiek lietotas atbilstoši paredzētajam lietojumam.

Konstrukcijas, specifikāciju un ievadīšanas metožu izvēle var atšķirties atkarībā no pacienta vajadzībām vai ārsta apmācības un izvēles. Lai pielāgotos šiem mainīgajiem lielumiem, SKATER drenāžas sistēma ir pieejama dažādās konfigurācijās, kas pielāgotas dažādiem pacientiem un ārsta izvēlētām metodēm.

Lielākajā daļā katetru komplektu ir iekļauti piederumi, kas atbalsta abas ievadīšanas metodes:

- Tiešā ievadīšana: izmantojot Choice Lock trokāra stiletu

- Pāri stieplei: izmantojot metāla vai plastmasas stīvētājus

Ievadīšanas metodes izvēle ir atkarīga no mērķa šķidruma sakopojuma lokalizācijas, ar mērķi noteikt drošāko ceļu, kas samazina nejaušas orgānu vai asinsvadu perforācijas risku perkutānas ievietošanas laikā.

Katetru komplekti, kas tiek tirgoti ar iepriekš minētajiem tirdzniecības nosaukumiem, ir pieejami dažādos izmēros un garumos, lai tie atbilstu dažādiem pacienta ķermeņa tipiem un šķidruma viskozitātēm. Ir ļoti svarīgi, lai apmācīti ārsti un klīnicisti izvēlētos atbilstoša izmēra katetru, ņemot vērā pacienta ķermeņa uzbūvi un attālumu starp ādu un mērķa šķidruma sakopojumu.

# Kopsavilkums no klīniskajiem datiem, kas iegūti, veicot ierīces izpēti pirms CE marķēšanas, ja piemērojams

Nav piemērojams. Pirms CE marķējuma piešķiršanas netika veikti klīniskie pētījumi.

# Citu avotu klīnisko datu kopsavilkums, ja piemērojams

Klīniskie dati, kas pamato Skater drenāžas sistēmas lietošanu, ir iegūti no šādiem avotiem: CER-031 Rev C:

SOA literatūra (CER-031 Rev C 3. sadaļa):

Šajā sadaļā tiek izvērtētas pašreizējās zināšanas un jaunākās prakses šķidruma uzkrāšanos, abscesu vai uzkrājumu drenāžā no ķermeņa dobumiem. Tika pārskatīta literatūra, lai apkopotu informāciju par mērķa populāciju, procedūras indikācijām, ņemot vērā pieejamās alternatīvas, kā arī lai veiktu konkurējošo vai etalona ierīču situācijas analīzi.

Perkutānā katetra drenāža (PKD) arvien biežāk tiek izmantota kā minimāli invazīva medicīniska procedūra abscesu vai šķidruma sakopojumu drenāžai. Parasti šī procedūra tiek veikta attēldiagnostikas kontrolē, un to galvenokārt veic invazīvie radiologi un līdzīgi apmācīti veselības aprūpes speciālisti.

Drenāžas nepieciešamība rodas, ja jebkurā ķermeņa daļā attīstās abscess. Lai gan dažus gadījumus var ārstēt ar vienkāršu iegriezumu un drenāžu, sarežģītākos gadījumos var būt nepieciešama papildu vai sarežģītāka iejaukšanās. Vēsturiski šajos gadījumos standarta pieeja bija atvērtas ķirurģiskas procedūras. Tomēr PKD pašlaik kalpo kā starpposma iespēja, kas aizpilda plaisu starp neinvazīvām ārstēšanas metodēm un invazīvāku ķirurģisku iejaukšanos.

Pētījumi ir pierādījuši, ka attēldiagnostikas kontrolē veikta PKD, īpaši izmantojot “pigtail” tipa katetrus, ir ļoti efektīva dažādu šķidruma sakopojumu drenāžā. Šai metodei ir augsts panākumu līmenis un zemi komplikāciju līmeņi, kas padara to par vēlamo iespēju daudzās klīniskās situācijās. (Mukthinuthalapati et al., 2020; Rai et al., 2022).

Nosakot drošuma un veiktspējas rezultātus, pamatojoties uz pašreizējām zināšanām un nozares mūsdienu tehnoloģiju līmeņa praksi, kā arī pārskatot publicēto literatūru par konkurējošām ierīcēm, tika noteikti pieņemamības kritēriji. Šie kritēriji tika izmantoti, lai salīdzinātu attiecīgo ierīču rezultātus un pārliecinātos, ka tās atbilst nepieciešamajiem drošuma un efektivitātes standartiem.

No literatūras iegūtie dati (CER-031 Rev C 7.5. sadaļa)

Visaptveroša Argon Medical SKATER drenāžas produktu klīnisko datu meklēšana tika veikta laika posmā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 3. maijam. Šīs meklēšanas rezultātā tika identificēti 4 atbilstoši raksti. Iepriekšējās meklēšanas rezultātā, kas aptvēra laika posmu no 2009. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. jūlijam, tika identificēti 19 raksti. Kopumā šajā Lietošanas datu novērtējumā (DUE) ir iekļauti 23 raksti.

Drošuma rezultāti

Attiecīgo ierīču un DUE publikāciju drošuma rezultāti tika novērtēti, salīdzinot ar iepriekš noteiktiem pieņemamības kritērijiem, kas iegūti no literatūras par līdzīgām ierīcēm. Analīzes rezultātā tika atklāti šādi dati:

- Asiņošanas biežums: novērots zems biežums – 0.28% (95% TI: 0.271-0.290) vispārējās/universālās drenāžas lietojumos un 0.86% (95% TI: 0.835-0.886) žultsceļu drenāžas lietojumos.

- Infekcijas rādītāji: infekciju gadījumu biežums bija 0% (95% TI: 0-0) nefrostomijas lietojumos un 1.56% (95% TI: 1.500-1.622) žultsceļu drenāžas lietojumos.

- Mirstības rādītāji: mirstība tika ziņota 0.32% apmērā vispārējās/universālās drenāžas lietojumos un 0.8% apmērā žultsceļu drenāžas lietojumos.

- Kopējie komplikāciju līmeņi: 6.19% (95% TI: 5.893-6.499) vispārējās/universālās drenāžas lietojumos, 0% (95% TI: 0-0) nefrostomijas lietojumos un augstāks – 9.95% (95% TI: 9.645-10.245) žultsceļu drenāžas lietojumos.

Kopējais komplikāciju līmeņu kritērijs netika izpildīts, ņemot vērā no DUE datiem aprēķināto svērto vidējo rādītāju. Tomēr DUE izlases apjoms (1,863 pacienti) bija lielāks nekā tas, kas izmantots pieņemamības kritērijiem, kas noteikti, pamatojoties uz mūsdienu tehnoloģiju līmeņa (SOA) datiem (1,289 pacienti), kas liecina, ka novērotais biežums varētu labāk atspoguļot reālo populāciju.

Veiktspējas rezultāti

Veiktspējas rādītāji bija vērsti uz katetru kļūmju un defektu biežuma novērtējumu, tostarp:

- Katetra nosprostošanās: ziņota 0.47% apmērā vispārējās/universālās un žultsceļu drenāžas lietojumos.

- Katetra pārvietošanās/izkustēšanās: konstatēta 2.2% apmērā vispārējās/universālās un žultsceļu drenāžas lietojumos.

- Katetra lūzums/plīsums: ziņots nefrostomijas lietojumos.

Tehnisko panākumu rādītāji bija ievērojami augsti visos lietojumos:

- Vispārējais/universālais: 99.86% (95% TI: 99.858-99.866)

- Ar žultsceļiem saistītais: 97.92% (95% TI: 97.823-98.023)

- Ar nefrostomiju saistītais: 100%

Klīniskie panākumu rādītāji arī bija augsti:

- Vispārējais/universālais: 87.16% (95% TI: 85.644-88.676)

- Ar žultsceļiem saistītais: 87.44% (95% TI: 86.903-87.986)

- Ar nefrostomiju saistītais: 97.90% (95% TI: 97.605-98.206)

Veiktspējas rezultāti atbilda pieņemamības kritērijiem visiem trim drenāžas lietojumu veidiem. Daži galarezultāti noteiktiem parametriem netika ziņoti, un tie tiks pārskatīti nākamajā klīniskajā novērtējumā.

Secinājums

Pamatojoties uz analīzi, ir pierādīts, ka Argon Medical SKATER drenāžas produkti ir droši lietošanā un darbojas atbilstoši paredzētajam lietojumam.

PMS dati (CER-031 Rev C 8. sadaļa):

Tika veikts uzraudzības pēc laišanas tirgū (PMS) datu, tostarp informācijas no ārējām medicīnisko ierīču datubāzēm, pārskats par periodu no 2019. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. aprīlim. Tālāk ir apkopoti SKATER drenāžas sistēmas produktu konstatējumi:

SKATER drenāžas katetri un komplekti:

  - ES sūdzības: 225

  - Pārdoto vienību procentuālā daļa: 0.035%

  - Kopējais pārdoto vienību skaits ES: 637,771

Par visām SKATER drenāžas iekārtām ziņoto sūdzību skaits bija zems, salīdzinot ar pārdoto vienību skaitu. Izskatot sūdzības, korektīvos un preventīvos pasākumus (CAPA) un lauka darbības, attiecīgajā periodā netika identificēti jauni riski. Turklāt drošuma datubāzēs par līdzīgām ierīcēm ziņotie nelabvēlīgie notikumi neatklāja jaunus riskus; šie riski jau ir dokumentēti un mazināti līdz pieņemamam līmenim attiecīgo ierīču risku vadības dokumentos.

Sistemātiskajā literatūras pārskatā, kas tika veikts, lai novērtētu SKATER drenāžas sistēmas drošumu un veiktspēju, netika konstatēti nekādi ar ierīču lietošanas drošumu saistīti notikumi. Turklāt, lietojot šīs ierīces, netika konstatēti jauni riski vai zināmu risku tendenču pieaugums.

# Klīniskās veiktspējas un drošuma vispārīgs kopsavilkums

Saskaņā ar CER-031 Rev C 4. sadaļu drošuma un veiktspējas iznākuma rādītāji un laika punkti tika noteikti, pamatojoties uz SOA, konkurējošo ierīču un attiecīgās ierīces literatūras pārskatu, kas atbilst SKATER drenāžas sistēmas paredzētajam lietojumam.

SOA un konkurējošo ierīču literatūras analīze sniedza informāciju par pašreizējo ierīču klāstu, ko parasti izmanto abscesu vai šķidruma sakopojumu vai uzkrājumu drenāžai no ķermeņa dobumiem. SKATER drenāžas sistēmai ir noteikti drošuma un veiktspējas rādītāji.

Drošuma un veiktspējas pieņemamības kritēriji ir noteikti, pamatojoties uz SOA literatūras analīzi un konkurentu analīzi. Kritēriji tika formulēti, aprēķinot svērtos vidējos rādītājus.

Tabula 5.4-1. Drošuma un veiktspējas rādītāji

| Rādītāja veids | Klīniskais(-ie) galarezultāts(-i) | Definīcija |
| --- | --- | --- |
| Drošums | Komplikāciju līmenis | Ar ierīces lietošanu saistīto komplikāciju un risku (asiņošana, infekcija, recidīvs un nāve) biežums |
| Veiktspēja | Katetru kļūmju un defektu biežums | Katetra nosprostošanās, pārvietošanās/izkustēšanās, locīšanās, lūzuma un noplūdes biežums |
| Veiktspēja | Tehnisko sekmju līmenis | Drenāžas katetra ievietošana ķermeņa dobumos inficēta vai uzkrāta šķidruma drenāžai. |
| Veiktspēja | Klīnisko sekmju līmenis | Spēja panākt pacienta inficēta šķidruma vai šķidruma sakopojumu izraisītu simptomu mazināšanos. |

Paredzētie klīniskie ieguvumi

SKATER drenāžas sistēma ietver ierīču klāstu, kas sniedz pacientam tiešus un netiešus klīniskos ieguvumus, kas tiek novērtēti, izmantojot dažādus klīniskos iznākuma rādītājus.

Tabula 15.4-2. Ar SKATER drenāžas sistēmu saistītie klīniskie ieguvumi un galarezultāti

| ID Nr. | Klīniskie ieguvumi | Klīniskais(-ie) galarezultāts(-i) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Šķidruma sakopojumu izvadīšana no ķermeņa dobumiem | Tehnisko sekmju līmenis |
| 2 | Pacienta inficēta šķidruma vai šķidruma sakopojumu izraisītu simptomu mazināšanās | Klīnisko sekmju līmenis |
| 3 | Zemāks komplikāciju un risku līmenis salīdzinājumā ar ķirurģisku iejaukšanos | Komplikāciju līmenis |
| 4 | Atvieglo perkutānu piekļuvi katetra ievietošanai | Tehnisko sekmju līmenis |
| 5 | Novērš katetra izkustēšanos un pārvietošanos, tādējādi samazinot papildu procedūru vai nomaiņu riska iespējamību. | Komplikāciju sekmju līmenis |

Šīs ierīces nodrošina šādus tiešus klīniskos ieguvumus pacientiem, kuriem tiek veikta perkutāna drenāža vai šķidruma aspirācija no šķidruma sakopojumiem:

- Šķidruma sakopojuma izvadīšana no ķermeņa dobumiem.

- Pacienta inficēta šķidruma vai šķidruma sakopojumu izraisītu simptomu mazināšanās.

- Zemāks komplikāciju un risku līmenis salīdzinājumā ar ķirurģisku iejaukšanos.

Tabula 5.4-3. Drošuma un veiktspējas pieņemamības kritēriji Ziņojums veidots no attiecīgās ierīces analīzes – Vispārējas/universālas drenāžas lietojumi

| Galarezultāts (Mērķi) | Pieņemamības kritēriji no SOA un konkurentu analīzes (%) | DUE ziņotais līmenis (%) | Vai pieņemamības kritēriji ir izpildīti? |
| --- | --- | --- | --- |
| Drošums |  |  |  |
| Asiņošanas līmenis | ≤4.97% | Svērtais vidējais rādītājs: 0.28%; 95% TI (0.271, 0.290) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| Infekcijas līmenis | ≤2.17% | Svērtais vidējais rādītājs: 0%; 95% TI (0, 0) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| Recidīvu līmenis | ≤10.42% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| Mirstības līmenis | ≤5.84% | Svērtais vidējais rādītājs: 0.32%; 95% TI: NA (dati tika ziņoti no viena raksta, tāpēc TI nav piemērojams) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| Vispārējais komplikāciju līmenis | ≤13.72% | Svērtais vidējais rādītājs: 6.19%; 95% TI (5.893, 6.499) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| Veiktspēja |  |  |  |
| Katetru kļūmju un defektu biežums: - Katetra nosprostošanās | ≤5.23% | Svērtais vidējais rādītājs 0.47%; 95% TI: NA (dati tika ziņoti no viena raksta, tāpēc TI nav piemērojams) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| - Katetra pārvietošanās/izkustēšanās | ≤5.4% | Svērtais vidējais rādītājs: 2.2%; 95% TI: NA (dati tika ziņoti no viena raksta, tāpēc TI nav piemērojams) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| - Katetra locīšanās | ≤3% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| - Katetra lūzums | ≤1.8% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| Tehnisko sekmju līmenis | ≥93.22% | Svērtais vidējais rādītājs: 99.86%; 95% TI (99.858, 99.866) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| Klīnisko sekmju līmenis | ≥80.95% | Svērtais vidējais rādītājs: 87.16%; 95% TI (85.644, 88.676) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |

NZ: nav ziņots

Tabula 5.4-4. Drošuma un veiktspējas pieņemamības kritēriji, kas norādīti attiecīgās ierīces analīzē – ar žultsceļiem saistītie drenāžas lietojumi

| Galarezultāts (mērķi) | Pieņemamības kritēriji no SOA un konkurentu analīzes (%) | DUE ziņotais līmenis (%) | Vai pieņemamības kritēriji ir izpildīti? |
| --- | --- | --- | --- |
| Drošums |  |  |  |  |
| Asiņošanas līmenis | ≤3.1% | Svērtais vidējais rādītājs: 0.86%; 95% TI (0.835, 0.886) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| Infekcijas līmenis | ≤5.13% | Svērtais vidējais rādītājs: 1.56%; 95% TI (1.500, 1.622) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| Recidīvu līmenis | ≤9.61% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| Mirstības līmenis | ≤1.54% | Svērtais vidējais rādītājs: 0.8%; 95% TI: NA (dati tika ziņoti no viena raksta, tāpēc TI nav piemērojams) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| Vispārējais komplikāciju līmenis | ≤9.24% | Svērtais vidējais rādītājs: 9.95%; 95% TI (9.645, 10.245) | Nē, noteiktais pieņemamības kritērijs netika izpildīts. Kritērijs, kas balstīts uz SOA, tika formulēts, izmantojot tikai publikācijas ar 1289 pacientiem, savukārt DUE rakstos tika novērtēti kopumā 1863 pacienti. Tāpēc izlases apjoms, kas tika izmantots pieņemamības kritēriju formulēšanai, pamatojoties uz SOA, bija mazāks nekā DUE izlases apjoms. Tāpēc sagaidāms, ka novērotais līmenis būs patiess populācijas atspoguļojums. |
| Veiktspēja |  |  |  |
| Katetru kļūmju un defektu biežums: - Katetra nosprostošanās | ≤4.38% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| - Katetra pārvietošanās/izkustēšanās | 9.0% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| - Katetra locīšanās | 0% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| - Katetra lūzums | NZ | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| - Noplūde ap katetru / noplūde | ≤2.83% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| Tehnisko sekmju līmenis | ≥94.02% | Svērtais vidējais rādītājs: 97.92%; 95% TI (97.823, 98.023) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| Klīnisko sekmju līmenis | ≥87.41% | Svērtais vidējais rādītājs: 87.44%; 95% TI (86.903, 87.986) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |

NZ: nav ziņots

Tabula 5.4-5. Drošuma un veiktspējas pieņemamības kritēriji, kas norādīti attiecīgās ierīces analīzē – ar nefrostomiju saistītie drenāžas lietojumi

| Galarezultāts (mērķi) | Pieņemamības kritēriji no SOA un konkurentu analīzes (%) | DUE ziņotais līmenis (%) | Vai pieņemamības kritēriji ir izpildīti? |
| --- | --- | --- | --- |
| Drošums |  |  |  |  |
| Asiņošanas līmenis | ≤15% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| Infekcijas līmenis | ≤1.05% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| Recidīvu līmenis | ≤2.6% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| Mirstības līmenis | ≤0.37% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| Vispārējais komplikāciju līmenis | ≤5.94% | Svērtais vidējais rādītājs: 0%; 95% TI: (0, 0) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| Veiktspēja |  |  |  |
| Katetru kļūmju un defektu biežums: - Katetra nosprostošanās | ≤4.0% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| - Katetra pārvietošanās/izkustēšanās | ≤4.47% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| - Katetra lūzums | NZ | Svērtais vidējais rādītājs: 1.7%; 95% TI: NA (dati tika ziņoti no viena raksta, tāpēc TI nav piemērojams) | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| - Noplūde ap katetru / noplūde | ≤4.7% | NZ | Noteikto pieņemamības kritēriju var uzskatīt par izpildītu. |
| Tehnisko sekmju līmenis | ≥97.48% | Svērtais vidējais rādītājs: 100%; 95% TI: NA (standartnovirzes vērtība ir nulle, tāpēc TI nevar aprēķināt) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |
| Klīnisko sekmju līmenis | ≥84.7% | Svērtais vidējais rādītājs: 97.90%; 95% TI (97.605, 98.206) | Jā, noteiktais pieņemamības kritērijs tika izpildīts. |

NZ: nav ziņots

# Notiekoša vai plānota klīniskā novērošana pēc laišanas tirgū

Tabula 5.5-1. Vispārīga PMCF datu vākšanas metode: zinātniskā literatūra un uzraudzības pēc laišanas tirgū ziņojumi (PMCFP-0030 Rev E)

| Aktivitātes ID | Apraksts | Aktivitātes mērķis | Aktivitātes pamatojums un zināmie ierobežojumi | Aktivitātes laika skala |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Novērtējamo ierīču (DUE) literatūras meklēšana | Lai izvērtētu zinātnisko literatūru, tostarp gadījumu aprakstus un nerecenzētus rakstus, piemēram, konferenču kopsavilkumus vai vēstules redaktoriem, par attiecīgajām novērtējamajām ierīcēm (DUE), lai: - apstiprinātu SKATER drenāžas sistēmas drošumu/veiktspēju - identificētu iepriekš nezināmas blakusparādības (saistītas ar procedūrām vai medicīniskajām ierīcēm) - lai uzraudzītu konstatētās blakusparādības un kontrindikācijas un nodrošinātu riska/ieguvuma attiecības pieņemamību - identificētu un analizēt jaunus riskus - identificētu iespējamu sistemātisku ierīces ļaunprātīgu izmantošanu vai lietošanu neatbilstoši norādījumiem | Pamatojums: Zinātniskās literatūras izvērtēšana ietver pieejamos klīniskos datus par ierīces lietošanu cilvēkiem, kā tie ziņoti visā pasaulē un publicēti recenzētajos izdevumos. Zinātniskās literatūras pārskata mērķis ir sniegt datus, kas īpaši attiecas uz attiecīgās ierīces vai līdzvērtīgu ierīču klīnisko drošumu un veiktspēju. Zināmi ierobežojumi: - Trūkst pētījumu, kas koncentrējas uz interesējošo ierīci vai konkrētu pielietojumu. - Atbilstošu rakstu netīša izslēgšana, kas radusies nepietiekami precīzi izvēlētu meklēšanas terminu dēļ | Ziņošanas intervāls ir balstīts uz augstāko ierīces riska klasi, kā dokumentēts Skater katetru sistēmu PMS plānā, PMSP-0017. Tādējādi šī aktivitāte tiks veikta katru gadu. Papildu meklēšana tiks veikta, pamatojoties uz datumu, kad tika veikta pēdējā literatūras meklēšana, proti, 2024. gada 3. maiju. |
| 02 | Mūsdienu tehnoloģiju līmeņa (SOA) literatūras meklēšana | Tiks veikts sistemātisks literatūras pārskats par SOA situāciju, tostarp iepriekš identificētām līdzīgām ierīcēm, lai izvērtētu klīniskos datus attiecībā uz šādiem jautājumiem: - Kādi ir biežākie rezultāti un komplikāciju līmeņi perkutānas drenāžas vai šķidruma aspirācijas procedūrām? - Kādi dati ir pieejami par ierīcēm ar līdzīgām tehniskām, klīniskām un bioloģiskām īpašībām? Kā tās salīdzināmas ar kopējiem līmeņiem? - Kādi ir biežākie rezultāti un komplikāciju līmeņi alternatīvajai ārstēšanas metodei (atklātai ķirurģiskai drenāžai)? | Pamatojums: Zinātniskās literatūras izvērtēšana ietver pieejamos klīniskos datus par ierīces lietošanu cilvēkiem, kā tie ziņoti visā pasaulē un publicēti recenzētajos izdevumos. Zinātniskās literatūras pārskats ir izstrādāts, lai sniegtu klīniskos datus par līdzīgām ierīcēm vienā un tajā pašā situācijā. Zināmi ierobežojumi: - Trūkst pētījumu, kas koncentrējas uz interesējošām ierīcēm vai konkrētiem lietojumiem. - Raksti, kas nav recenzēti, var nebūt labs drošuma un veiktspējas apliecinājums. | Ziņošanas intervāls ir balstīts uz augstāko ierīces riska klasi, kas dokumentēta Skater katetru sistēmu PMS plānā, PMSP-0017. Tādējādi šī aktivitāte tiks veikta katru gadu. SOTA meklēšana aptvers līdz 5 gadiem, ieskaitot gadu, kurā tiek veikta literatūras meklēšana. |
| Uzraudzība pēc laišanas tirgū |  |  |  |  |
| 03 | Uzraudzības pēc laišanas tirgū ziņojumi, tostarp uzraudzības ziņojumi un tendenču ziņojumi. | - Medicīniskās ierīces drošuma apstiprināšana - Medicīniskās ierīces veiktspējas apstiprināšana - Iepriekš nezināmu blakusparādību (kas saistītas ar procedūrām vai medicīniskajām ierīcēm) identificēšana - Konstatēto blakusparādību un kontrindikāciju uzraudzība - Jaunu risku identificēšana un analīze - Riska/ieguvuma attiecības turpmākas pieņemamības nodrošināšana Iespējamas sistemātiskas ierīces ļaunprātīgas izmantošanas vai lietošanas neatbilstoši norādījumiem identificēšana | Pamatojums: Datu izvērtēšana var identificēt iespējamās korelācijas starp notikumiem pēc laišanas tirgū un bažām par drošumu un/vai veiktspēju. Zināmi ierobežojumi: Lauka darbību novērtējumu ierobežojumi var ietvert notikumu nepietiekamu ziņošanu, nepilnīgu turpmāko novērošanu, trūkstošus datus utt. | Ar tirgus darbībām un CAPA saistītā uzraudzība ir nepārtraukta. Ziņošanas intervāls ir balstīts uz augstāko ierīces riska klasi, kas dokumentēta Skater katetru sistēmu PMS plānā, PMSP-0017. Tādējādi šī aktivitāte tiks veikta katru gadu. Jaunākajā klīniskajā novērtējumā izmantotie PMS ziņojumi aptvēra periodu no 2019. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. aprīlim. |
| 04 | Nelabvēlīgo notikumu meklēšana datubāzēs (piemēram, MAUDE, uzraudzības ziņojumu datubāzes) attiecībā uz attiecīgajām vai līdzvērtīgām ierīcēm. | - Medicīniskās ierīces drošuma apstiprināšana - Jaunu risku identificēšana un analīze - Riska/ieguvuma attiecības turpmākas pieņemamības nodrošināšana - Konstatēto blakusparādību un kontrindikāciju uzraudzība | Drošuma datu vākšana pēc laišanas tirgū un klīniskā riska novērtēšana, kas balstīta uz novērošanas datiem, ir būtiska produkta riska profila izvērtēšanai un raksturošanai, kā arī apzinātu lēmumu pieņemšanai par riska mazināšanu. Tas arī veicina datu vākšanu un interpretēšanu no lielas un daudzveidīgas pacientu populācijas, kas nav raksturīga kontrolētiem pētījumiem, tādējādi nodrošinot, ka drošums ir pārbaudīts visās populācijās. Ierobežojumi ietver nespēju precīzi aprēķināt ziņoto notikumu biežumu vai noteikt to patieso cēloņsakarību. | Ar tirgus darbībām un CAPA saistītā uzraudzība ir nepārtraukta. Ziņošanas intervāls ir balstīts uz augstāko ierīces riska klasi, kas dokumentēta Skater katetru sistēmu PMS plānā, PMSP-0017. Tādējādi šī aktivitāte tiks veikta katru gadu. Jaunākajā klīniskajā novērtējumā izmantotie PMS ziņojumi aptvēra periodu no 2019. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. aprīlim. |
| 05 | Nelabvēlīgo notikumu meklēšana datubāzēs (piemēram, MAUDE, uzraudzības ziņojumu datubāzes) līdzīgām ierīcēm. | - Jaunu risku identificēšana un analīze - Konstatēto blakusparādību un kontrindikāciju uzraudzība | Drošuma datu vākšana pēc laišanas tirgū un klīniskā riska novērtēšana, kas balstīta uz novērošanas datiem, ir būtiska produkta riska profila izvērtēšanai un raksturošanai, kā arī apzinātu lēmumu pieņemšanai par riska mazināšanu. Tas arī veicina datu vākšanu un interpretēšanu no lielas un daudzveidīgas pacientu populācijas, kas nav raksturīga kontrolētiem pētījumiem, tādējādi nodrošinot, ka drošums ir pārbaudīts visās populācijās. Ierobežojumi ietver nespēju precīzi aprēķināt ziņoto notikumu biežumu vai noteikt to patieso cēloņsakarību. | Ar tirgus darbībām un CAPA saistītā uzraudzība ir nepārtraukta. Ziņošanas intervāls ir balstīts uz augstāko ierīces riska klasi, kas dokumentēta Skater katetru sistēmu PMS plānā, PMSP-0017. Tādējādi šī aktivitāte tiks veikta katru gadu. Jaunākajā klīniskajā novērtējumā izmantotie PMS ziņojumi aptvēra periodu no 2019. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. aprīlim. |
| PMCF aptauja |  |  |  |  |
| 06 | Pašreizējiem klientiem, kuri izmanto SKATER drenāžas sistēmas produktus, tiks nosūtīta augstas kvalitātes aptauja. Mērķis būs iegūt vismaz 100 aptaujas no klīniskajiem gadījumiem. Iekšējās pārdošanas un izplatīšanas ieraksti tiks pārskatīti, lai identificētu ārstus, kuri izmanto attiecīgās ierīces. | Šīs aptaujas mērķis ir proaktīvi apkopot klīniskos datus, koncentrējoties uz šādiem produktiem, kuriem ir identificēti minimāli klīniskie pierādījumi: - Skater drenāžas katetri - Skater centēzes katetri - Skater ievadītāja komplekti Katrā klīniskajā gadījumā aptaujā tiks apkopota informācija par - Lietojuma kategorija - Indikācija - Lietošanas ilgums procedūras laikā - Klīniskie rezultāti attiecībā pret drošumu un veiktspēju | Ārstu aptauju izmantošana nodrošina aktīvu (PMS), iegūstot tiešu atgriezenisko saiti no ārstiem, kuri klīniskajā vidē lieto SKATER drenāžas sistēmas produktu klāsta izstrādājumus un kuriem ir tehniskās zināšanas un pieredze par attiecīgo ierīci un ar to saistītajām procedūrām. Ārstu aptauju ierobežojumi var ietvert kontroles trūkumu, nepilnīgu novērtējumu utt. | Mērķis būs pabeigt aptauju, tostarp datu apkopošanu un analīzi, līdz 2029. gada 3. ceturksnim pirms nākamā sertifikācijas perioda. Šīs aktivitātes galvenie mērķa atskaites punkti ir šādi: - Pabeigt protokolu un aptaujas veidlapu līdz 2025. gada 3. ceturksnim. - Aptaujas un datu vākšanas perioda uzsākšana līdz 2026. gada 1. ceturksnim - Sākotnējais datu vākšanas periods: no 2026. gada 2. ceturkšņa līdz 2027. gada 2. ceturksnim - Datu analīze pabeigta līdz 2027. gada 4. ceturksnim - Galīgais ziņojums līdz 2028. gada 2. ceturksnim Ja minimālais aptauju skaits netiks sasniegts līdz 2027. gada 2. ceturksnim, datu vākšanas periods var tikt pagarināts. |

# Iespējamās diagnostikas vai terapeitiskās alternatīvas

Pēdējo trīs desmitgažu laikā perkutānai šķidruma drenāžai ir bijusi milzīga ietekme uz kritiski slimu pacientu populācijas aprūpi, un tā, iespējams, ir vissvarīgākā radiologu veiktā procedūra. Šī procedūra ievērojami samazina saslimstību un mirstību salīdzinājumā ar atklātu ķirurģisku drenāžu, jo tā nodrošina precīzu, neinvazīvu šķidruma sakopojumu lokalizāciju, minimāli invazīvas terapeitiskās metodes, vairumā gadījumu izvairīšanos no vispārējās anestēzijas un īsāku uzturēšanos slimnīcā. Atklāta ķirurģiskā drenāža tagad parasti tiek rezervēta gadījumiem, kad perkutāna drenāža nespēj kontrolēt sepsi, neslēdz fistulas vai nav iespējama, jo pastāv iespiestas struktūras, piemēram, zarnas. Tehniskie panākumi ir uzreiz novērojami pēc satura aspirācijas un gandrīz vienmēr tiek sasniegti, ar līmeņiem, kas pārsniedz 90%.

# Ieteicamais profils un apmācības lietotājiem

Skater drenāžas sistēma ir paredzēta lietošanai licencētiem ārstiem vai klīnicistiem, kas ir apmācīti asinsvadu diagnostikā un invazīvās procedūrās un kas pārzina šo procedūru.

# Saskaņotie standarti / vispārējās specifikācijas

| Argon atbilstības datums/versija | Standarta nosaukums |
| --- | --- |
| Marķēšana |  |
| EN ISO 15223-1:2021 | Medicīniskās ierīces – simboli, kas lietojami medicīniskajās ierīcēs. Etiķetes, marķējums un sniedzamā informācija – 1. daļa. Vispārīgās prasības. |
| EN ISO 20417:2021 | Terminoloģija, simboli un informācija, kas sniedzama kopā ar medicīniskajām ierīcēm: informācija, ko ražotājs sniedz kopā ar medicīniskajām ierīcēm |
| Vispārīgie standarti – sterilizācija |  |
| EN ISO 11070:2014/A1:2018 | Sterili, vienreiz lietojami intravaskulāri katetru ievadītāji, vadītājstīgas un paplašinātāji |
| ISO 10555-1:2013 | Intravaskulāri katetri – Sterilie un vienreizlietojamie katetri – 1. daļa: Vispārīgās prasības |
| EN 556-1:2024 | Medicīnisko ierīču sterilizācija. Prasības medicīniskām ierīcēm, kurām paredzēts lietot uzlīmi “STERILS”. Prasības pilnīgi sterilām medicīniskām ierīcēm |
| EN ISO 11135:2019 | Veselības aprūpes produktu sterilizācija – etilēnoksīds – 1. daļa. Prasības medicīnisko ierīču sterilizācijas procesa izstrādei, apstiprināšanai un regulārai kontrolei |
| AAMI TIR28:2016 | Produkta apstiprināšana un procesa līdzvērtība etilēnoksīda sterilizācijai |
| EN ISO 14644-1:2015 | Gaisa tīrības klasifikācija, tīrtelpas un ar tām saistītā kontrolētā vide. 1. daļa. Gaisa tīrības klasifikācija |
| EN ISO 14644-2:2015 | Tīrtelpas un ar tām saistīta kontrolēta vide – 2. daļa. Uzraudzība, lai nodrošinātu pierādījumus par tīrtelpas atbilstību. ar gaisa tīrību saistītā veiktspēja pēc daļiņām. koncentrācija |
| EN ISO 11737-1:2018 | Medicīnisko ierīču sterilizācija – Mikrobioloģiskās metodes – 1. daļa. Mikroorganismu populācijas noteikšana uz produktiem |
| EN ISO 10993-7:2022 | Medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums. Atlikumi pēc sterilizēšanas ar etilēnoksīdu |
| NSI/AAMI ST72:2019 | Baktēriju endotoksīnu tests |
| Vispārīgie standarti – kvalitātes sistēmas |  |
| EN ISO 13485:2016 | Medicīniskās ierīces. Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības regulatīviem nolūkiem |
| Risku pārvaldība |  |
| EN ISO 14971:2019 | Medicīniskās ierīces – riska pārvaldības piemērošana medicīniskajām ierīcēm |
| Bioloģiskā drošība |  |
| EN ISO 10993-1:2020 + LC:2021 | Medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums – 1. daļa: novērtēšana un testēšana |
| EN ISO 10993-3:2014 | Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana -- 3. daļa. Genotoksicitātes, kancerogenitātes un reproduktīvās toksicitātes testi |
| EN ISO 10993-4:2017 | Medicīnisko ierīču bioloģiskais novērtējums – 4. daļa. Testu izvēle mijiedarbībām ar asinīm |
| EN ISO 10993-5:2009 | Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana -- 5. daļa. In vitro citotoksicitātes testi |
| EN ISO 10993-10:2013 | Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana -- 10. daļa. Kairinājuma un ādas sensibilizācijas testi |
| EN ISO 10993-11:2018 | Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana -- 11. daļa. Sistēmiskās toksicitātes testi |
| EN ISO 10993-12:2021 | Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana -- 12. daļa. Paraugu sagatavošana un references materiāli |
| EN ISO 10993-18:2020 | Medicīnisko ierīču bioloģiskā novērtēšana – 19. daļa. Materiālu fizikāli ķīmiskā, morfoloģiskā un topogrāfiskā raksturošana |
| EN ISO 10993-19:2020 | Medicīnisko ierīču iepakojuma materiālu bioloģiskās saderības standarta rokasgrāmata |
| Klīniskā izvērtēšana |  |
| MEDDEV 2.7/1 Rev4 | Klīniskā novērtēšana: rokasgrāmata ražotājiem un paziņotajām iestādēm |
| Projektēšanas kontrole |  |
| EN ISO 14971 | Medicīniskās ierīces – riska vadības piemērošana medicīniskajām ierīcēm |
| Lietojamība |  |
| IEC 62366-1:2015 un IEC 62366-1:2015/ COR1:2016 | Medicīniskās ierīces – lietojamības inženierijas lietošana medicīniskajās ierīcēs |
| Iepakojums |  |
| EN ISO 11607-1:2020 | Iepakojums pilnīgi sterilām medicīniskām ierīcēm. 1. daļa. Prasības, kas jāizvirza materiāliem, sterilajām barjersistēmām un iepakošanas sistēmām. |
| EN ISO 11607-2:2020 | Iepakojums pilnīgi sterilām medicīniskām ierīcēm. 2. daļa. Veidošanas, hermetizēšanas un aprīkošanas procesu validēšanas prasības |
| EN ISO 2233:2001 | Iepakošana -- Pilni, piepildīti transporta iepakojumi un vienību kravas -- Sagatavošana testēšanai |
| ASTM D4169:2022 | Standarta prakse transportēšanas konteineru un sistēmu veiktspējas testēšanai – |
| ASTM F2096 – 2011 (R2019) | Standarta testēšanas metode rupju noplūžu noteikšanai medicīniskajā iepakojumā, izmantojot iekšējo spiedienu (burbuļu tests) - ASTM F 2096-11 (2019) |
| ASTM F1929 - 15 | Standarta testēšanas metode blīvējuma noplūžu noteikšanai porainā medicīniskajā iepakojumā, izmantojot krāsvielas penetrācijas metodi – ASTM F 1929 |
| ASTM F88 / F88M - 2021 | Standarta testa metode elastīgu barjermateriālu blīvējuma izturības pārbaudei – ASTM F88 |
| ASTM F1980 - 2021 | Standarta rokasgrāmata medicīnisko ierīču sterilo barjeru sistēmu paātrinātai novecošanai – ASTM F1980 |
| Klīniskā novērošana pēc laišanas tirgū |  |
| MEDDEV 2.12/2 Rev2 | Klīniskās novērošanas pēc laišanas tirgū pētījumi |
| Uzraudzība |  |
| MEDDEV 2.12/1 Rev8 | Vadlīnijas par medicīnisko ierīču uzraudzības sistēmu |

# B. Drošuma un veiktspējas kopsavilkums pacientiem/nespeciālistiem

Dokumenta pārskatīšana: SSCP-0002 Rev B (projekts)
Izdošanas datums: 2024. gada 12. septembris

Šajā kopsavilkumā ir paskaidrots Skater drenāžas sistēmas drošums un lietošana. Tas ir sagatavots pacientiem. Jūsu ārstam ir pieejama detalizētāka šī dokumenta versija, ja jums nepieciešama papildu informācija. Šis kopsavilkums neaizstāj ārsta ieteikumus, tāpēc vienmēr konsultējieties ar savu ārstu, ja jums ir jautājumi par savu veselību vai šo ierīci.

# Ierīces identifikācija un vispārīga informācija

Ražotāja nosaukums un adrese:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd, Athens, Texas 75751, USA

Ierīces nosaukums:
Skater drenāžas katetri un komplekti
(Tās ir īpašas caurules, ko ārsti izmanto šķidruma izvadīšanai no noteiktām ķermeņa daļām.)

Ierīces riska klase:
IIb klase (tas nozīmē, ka ierīcei ir vidējs risks un to drīkst lietot tikai profesionāļi.)

Pirmo reizi pārdots Eiropas Savienības valstīs:
1998. gadā

Skater produktu veidi:

- Skater™ universālais un nefrostomijas komplekts – nebloķējošs
ID: 0886333010002XF

- Skater™ universālais un nefrostomijas komplekts – bloķējošs
ID: 0886333010003XH

- Skater™ mini cilpas drenāžas komplekts

- Skater™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts – nebloķējošs
ID: 0886333010020XH

- Skater™ vienpakāpes drenāžas katetru komplekts – bloķējošs
ID: 0886333010019XY

- Skater™ drenāžas katetrs – nebloķējošs
ID: 0886333010008XT

- Skater™ drenāžas katetrs – bloķējošs
ID: 0886333010007XR

- Skater™ nefrostomijas katetrs – nebloķējošs
ID: 0886333010017XU

- Skater™ nefrostomijas katetrs – bloķējošs
ID: 0886333010016XS

- Skater™ žultsvadu drenāžas katetrs – nebloķējošs
ID: 0886333010005XM

- Skater™ žultsvadu drenāžas katetrs – bloķējošs
ID: 0886333010004XK

Skater drenāžas komplekti

- Skater™ nefrostomijas komplekts – nebloķējošs
ID: 0886333010018XW

- Skater™ nefrostomijas komplekts – bloķējošs
ID: 0886333010000XB

- Skater™ ievadītāja nefrostomijas komplekts – bloķējošs
ID: 0886333010001XD

- Skater™ ievadītāja žultsvadu drenāžas komplekts – bloķējošs
ID: 0886333010011XG

# Iemesls šīs ierīces lietošanai

Kam paredzēta šī ierīce?

Skater drenāžas sistēma palīdz izvadīt no ķermeņa lieko šķidrumu. Šķidrums var būt saistīts ar infekciju, operāciju vai citu medicīnisku stāvokli. Tas var palīdzēt mazināt diskomfortu, novērst infekcijas un ļaut ārstiem redzēt, kā šķidrums tiek izvadīts.

Kad jūs to varētu izmantot?

Ārsts var lietot šo ierīci, ja jums ir:

- Abscess (inficēta šķidruma sakopojums)

- Šķidruma uzkrāšanās pēc operācijas

- Pleiras izsvīdums (šķidrums ap plaušām)

- Ascīts (šķidrums vēderā)

- Cistas vai citas ar šķidrumu pildītas vietas

Kad to nevajadzētu lietot?

Jums nevajadzētu lietot šo ierīci, ja:

- Jums ir asins recēšanas traucējumi

- Šķidrumu nevar droši izvadīt

- Jums ir alerģija pret katetru materiāliem

- Jūsu ārsts izlems, vai Skater drenāžas sistēma jums ir droša.

# Ierīces apraksts

Kas ir šī ierīce?

Skater drenāžas sistēma ir mīksta, elastīga caurule (saukta par katetru), ko izmanto šķidruma izvadīšanai no ķermeņa. Tā tiek ievietota caur nelielu griezumu ādā, un šķidrums tiek izvadīts maisā.

Kā tā darbojas?

Ārsti ievieto katetru, izmantojot nelielu procedūru, ko sauc par perkutānu drenāžu. Viņi izmanto tādus rīkus kā ultraskaņa vai datortomogrāfija, lai ievadītu katetru pareizajā vietā. Kad katetrs ir ievietots, šķidrums tiek izvadīts savākšanas maisā.

# Riski un brīdinājumi

Ja, lietojot šo ierīci, rodas kādi neparasti simptomi vai bažas, sazinieties ar savu ārstu.

Kādas blakusparādības varētu rasties?

Lai gan reti, blakusparādības var ietvert:

- infekciju vietā, kur tika ievietota caurule;

- nelielu asiņošanu vai zilumus;

- sāpes vai diskomfortu vietā, kur atrodas caurule;

- blakus esošo audu vai orgānu bojājumus;

- caurules kustību vai bloķēšanu.

Jūsu veselības aprūpes komanda uzraudzīs šīs problēmas un sniegs jums norādījumus, kā no tām izvairīties.

Papildu aprūpe

Ievērojiet ārsta norādījumus par katetra kopšanu. Uzturiet ievadīšanas vietu tīru un sausu. Sazinieties ar savu ārstu, ja novērojat infekcijas pazīmes, piemēram, drudzi, apsārtumu, pietūkumu vai šķidrumu ar nepatīkamu smaku.

Atcelšanas gadījumi

SKATER drenāžas sistēmai nav bijuši atcelšanas gadījumi. Jūsu ārsts informēs jūs par jebkādiem jaunumiem.

# Klīniskā novērtējuma un klīniskās novērošanas pēc laišanas tirgū kopsavilkums

Ierīces klīniskais fons

SKATER drenāžas sistēma ir drošs un efektīvs rīks liekā šķidruma izvadīšanai no organisma. Tas ir daudzkārt pārbaudīts laboratorijā un reālās dzīves situācijās, lai pierādītu, ka tas darbojas labi un atbilst svarīgiem drošības standartiem. Sistēma ir izgatavota no drošiem materiāliem, un problēmu iespējamība ir ļoti zema.

Ārsti un veselības aprūpes sniedzēji uzticas SKATER drenāžas sistēmai, jo tā palīdz pacientiem justies labāk, mazinot šķidruma uzkrāšanos, un dara to ar minimālu risku. Kopumā SKATER drenāžas sistēmas ieguvumi ir daudz lielāki nekā riski, padarot to par uzticamu izvēli pacientiem, kuriem nepieciešama drenāžas procedūru veikšana.

CE marķējuma klīniskie pierādījumi

SKATER drenāžas sistēmai ir CE marķējums, kas nozīmē, ka tā atbilst stingriem drošuma un veiktspējas noteikumiem Eiropā. Lai saņemtu šo apstiprinājumu, sistēmai bija jāiziet daudzi testi un pārskati, lai pierādītu, ka tā darbojas labi un ir droša pacientiem.

#### Kā tika testēta SKATER drenāžas sistēma?

- Neklīniskie testi: pirms sistēmas lietošanas pacientiem tika veikti daudzi laboratorijas testi, lai pārliecinātos, ka tā darbojas pareizi. Šajos testos tika novērtēta sistēmas darbība ilgtermiņā, tās izturība un drošums lietošanai ķermeņa iekšienē. Testos ietilpa:

  - Funkcionalitātes testi (cik labi tā darbojas)

  - Iepakojuma testi (lai pārliecinātos par tā drošumu pirms lietošanas)

  - Noplūdes un izturības testi (lai pārbaudītu jebkādus trūkumus)

- Bioloģiskās saderības testēšana: šajos testos tika pārbaudīts, vai sistēmā izmantotie materiāli ir droši lietošanai cilvēka organismā. Rezultāti parādīja, ka materiāli ir droši un nerada kaitējumu pacientiem.

- Literatūras pārskats: medicīnas eksperti pārskatīja pētījumus un citas ierīces, kas ir līdzīgas SKATER drenāžas sistēmai, lai salīdzinātu to drošumu un veiktspēju. Rezultāti parādīja, ka SKATER sistēma darbojas tikpat labi, ja ne pat labāk, nekā citas pieejamās drenāžas sistēmas.

- Dati, kas iegūstami pēc laišanas tirgū: pēc tam, kad sistēma tika pārdota un to sāka lietot ārsti, ražotājs turpināja apkopot datus par to, cik labi tā darbojas un vai rodas problēmas. Rezultāti parādīja, ka sūdzību skaits bija ļoti zems salīdzinājumā ar izmantoto ierīču skaitu, kas nozīmē, ka tā darbojas droši un efektīvi reālās lietošanas situācijās.

#### Kāpēc SKATER drenāžas sistēma ir droša?

- Rūpīga testēšana: pirms SKATER drenāžas sistēmas lietošanas atļaujas saņemšanas tika veikti daudzi testi, lai pārbaudītu tās darbības efektivitāti un drošumu. Šie testi nodrošināja, ka sistēma nelūst, nerada noplūdes un nerada problēmas, kad tā tiek lietota ķermeņa iekšienē.

- Droši materiāli: sistēma ir izgatavota no materiāliem, kas ir droši cilvēka organismam. Tas nozīmē, ka sistēma neradīs nevēlamas reakcijas vai kaitējumu, ja to izmantos šķidrumu drenāžai.

- Zems problēmu risks: lai gan visām medicīniskajām ierīcēm pastāv zināms risks, SKATER drenāžas sistēmai ziņoto problēmu skaits ir ļoti zems. Faktiski mazāk nekā 1% izmantoto ierīču ir bijušas problēmas. Tas pierāda, ka tā ir uzticama un droša, ja to lieto pareizi.

- Nepārtraukta uzraudzība: pēc tam, kad ierīce ir pārdota un to sāk lietot ārsti, uzņēmums turpina sekot līdzi tās darbībai. Tas palīdz nodrošināt, ka sistēma arī turpmāk būs droša pacientiem. Ja tomēr rodas kādas problēmas, tās tiek ātri izvērtētas un novērstas.

#### Pierādīta drošība un panākumi

SKATER drenāžas sistēma tiek izmantota jau daudzus gadus, un tā ir izgājusi plašu testēšanas procesu, lai pārliecinātos, ka tā ir gan droša, gan efektīva. Ārsti tai uzticas, jo tā darbojas labi un ir saistīta ar zemu komplikāciju risku. Tā ir kļuvusi par vienu no uzticamākajiem rīkiem šķidruma drenāžai slimnīcās visā pasaulē.

Kopumā SKATER drenāžas sistēma ir būtiska pacientu pašsajūtas uzlabošanas sastāvdaļa, drošā un efektīvā veidā izvadot kaitīgos šķidruma uzkrājumus.

#### Kā būt, ja kaut kas notiek nepareizi?

Lai gan SKATER drenāžas sistēma ir ļoti droša, ārsti ir apmācīti rīkoties jebkādu iespējamu problēmu gadījumā. Viņi zina, kā risināt problēmas un nodrošināt, lai ar pacientu viss būtu kārtībā.

#### Kopsavilkums

SKATER drenāžas sistēma ir pierādījusi, ka tā ir ļoti drošs rīks šķidrumu izvadīšanai no organisma. Tā ir izgājusi svarīgus drošības testus, izgatavota no drošiem materiāliem un tai ir ļoti zems problēmu risks. Pacienti var paļauties, ka šī sistēma darbosies, kā paredzēts, palīdzot viņiem justies labāk un vienlaikus nodrošinot drošību.

# Citas ārstēšanas iespējas

Citi šķidruma uzkrāšanās ārstēšanas veidi ir šādi:

- Ķirurģija šķidruma izvadīšanai

- Medikamenti infekciju vai citu saslimšanu ārstēšanai

- Dažreiz šķidrums izzūd pats no sevis

Konsultējieties ar savu ārstu, lai noskaidrotu, kāds veids ir piemērotākais tieši jums.

# Apmācība veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

Ārstiem un medicīnas māsām, kas izmanto šo sistēmu, jābūt apmācītām katetra ievietošanā un aprūpē.

# Pārskatīto izdevumu vēsture

| Pārskatītais izdevums | Izdošanas datums | Izmaiņu apraksts | Pārskatīšanu apstiprinājusi pilnvarotā iestāde? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 2021. gada 22. jūlijs | Sākotnējā iekšējā versija – BSI nav apstiprinājusi | ☒ Tikai iekšējai lietošanai |
| B | 2024. gada 9. septembrī 2024. gada 12. septembrī 2024. gada 22. oktobrī | Sākotnējā iesniegšana BSI pārskatīšanai Pievienota pacientu sadaļa Pievienota pacientu sadaļa 9.5 | ☒ Jā Šo DKVK ir apstiprinājusi paziņotā institūcija angļu valodā saskaņā ar MDCG 2019-9 ieteikumiem |