SAŽETAK O SIGURNOSNOJ I KLINIČKOJ UČINKOVITOSTI (SSCP)

SSCP-0005

Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu OptionTM ELITE

TF-0053

TD-28

Za objavu u bazi podataka Eudamed

| ULOGA | ODJEL | IME I PREZIME / RADNO MJESTO |
| --- | --- | --- |
| Pripremio/la | Regulatorna pitanja | Nadira Lotus Voditeljica, Posttržišni nadzor |

Matrica potpisa odobrenja

Ovaj dokument moraju pregledati i odobriti sve dolje navedene osobe ili njihovi ovlašteni predstavnici.

| ULOGA | ODJEL | IME I PREZIME / RADNO MJESTO |
| --- | --- | --- |
| Odobrenje | Klinička pitanja | David Roe Stručni medicinski pisac |
| Odobrenje | Kvaliteta | James Stephens Viši direktor, Operacije osiguranja kvalitete |
| Odobrenje | Regulatorna pitanja | Scott Bishop Potpredsjednik, Globalni RA i QA |

Povijest revizija

| Revizija | Datum | Odjeljci | Opis revizije | Br. zahtjeva za promjenu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 10. kolovoza 2021. | Svi | Početno izvješće samo za unutarnju upotrebu | 00103865 |
| B | 25. kolovoza 2026. | Svi | Ažuriranje SSCP-a prema Uredbi EU MDR | 08401 |

Sadržaj

1.	Područje primjene ovog sažetka o sigurnosnoj i kliničkoj učinkovitosti (SSCP):	3

1.1.	Trgovački naziv proizvoda:	3

1.2.	Opis proizvoda, osnovni UDI-DI i klasifikacija EU-a:	3

1.3.	Godina kad je izdan prvi certifikat (CE) za ovaj proizvod:	3

1.4.	Naziv, adresa i SRN proizvođača:	3

1.5.	Naziv i SRN ovlaštenog zastupnika:	4

1.6.	Naziv i jedinstveni identifikacijski broj prijavljenog tijela:	4

2.	Namjena proizvoda	4

2.1.	Predviđena svrha/Namjena	4

2.2.	Indikacije/Indikacija za uporabu	4

2.3.	Ciljna populacija pacijenata	5

2.4.	Kontraindikacije	5

3.	Opis proizvoda	5

3.1.	Opis proizvoda	5

3.2.	Prethodne varijante i razlike među njima	6

3.3.	Pribor i druga oprema koja se upotrebljava tijekom postavljanja ili vađenja	7

4.	Rizici i upozorenja	8

4.1.	Preostali rizici i neželjene nuspojave	8

4.2.	Upozorenja i mjere opreza	9

4.3.	Sigurnost magnetske rezonancije	11

4.4.	Ostali relevantni aspekti sigurnosti, uključujući sažetak svih sigurnosnih korektivnih mjera (FSCA, uključujući FSN), ako je primjenjivo	11

5.	Sažetak kliničke procjene i posttržišnog kliničkog praćenja (PMCF)	12

5.1.	Sažetak kliničkih podataka u vezi s ekvivalentnim proizvodom, ako je primjenjivo	12

5.2.	Sažetak kliničkih podataka provedenih ispitivanja proizvoda prije oznake CE, ako je primjenjivo	12

5.3.	Sažetak kliničkih podataka iz drugih izvora, ako je primjenjivo	12

5.4.	Ukupni sažetak kliničke učinkovitosti i sigurnosti	13

5.5.	Tekuće ili planirano posttržišno kliničko praćenje	15

6.	Moguće dijagnostičke ili terapijske alternative	16

7.	Predloženi profil i obuka korisnika	17

8.	Usklađene norme / Zajedničke značajke	17

9.	B. Sažetak o sigurnosti i učinkovitosti za pacijente/laike	20

10.	Povijest revizija	24

Sažetak o sigurnosnoj i kliničkoj učinkovitosti

Ovaj Sažetak o sigurnosnoj i kliničkoj učinkovitosti (SSCP) omogućuje javni pristup pregledu sigurnosnih značajki i kliničke učinkovitosti proizvoda u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) 2017/745.

SSCP ne zamjenjuje upute za uporabu ni druge informacije koje isporučuje proizvođač niti je namijenjen pružanju dijagnostičkih ili terapijskih savjeta.

Ovaj SSCP sadrži informacije namijenjene zdravstvenim radnicima, kao i poseban odjeljak namijenjen pacijentima i osobama koje nisu zdravstveni radnici.

# Područje primjene ovog sažetka o sigurnosnoj i kliničkoj učinkovitosti (SSCP):

# Trgovački naziv proizvoda:

Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu OptionTM ELITE

# Opis proizvoda, osnovni UDI-DI i klasifikacija EU-a:

| Naziv/opis proizvoda | Broj modela / kataloški broj | Šifra GMDN | Šifra EMDN | Klasa proizvoda / pravilo prema Uredbi EU MDR | Osnovni UDI-DI | UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE (70 cm) | 352506070E | 44864 | C01050101 | III / Pravilo 8 | 08863332800012P | 00886333217151 |
| Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu Option Elite (100 cm) | 352506100E |  |  |  |  | 00886333222346 |

# Godina kad je izdan prvi certifikat (CE) za ovaj proizvod:

Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE prvi je put dobio oznaku CE u Europi u lipnju 2016. godine u skladu s Direktivom 93/42/EEZ i smatra se proizvodom prethodne generacije.

# Naziv, adresa i SRN proizvođača:

| Informacije o proizvođaču |  |
| --- | --- |
| SRN proizvođača: US-MF-000002324 | Naziv proizvođača: Argon Medical Devices, Inc. |
| Ime i prezime kontakt osobe: Scott Bishop | E-pošta: RegCompliance@argonmedical.com |
| Broj telefona: 903.675.9321 | Adresa: 1445 Flat Creek Rd. Athens, Teksas 75751 SAD |

# Naziv i SRN ovlaštenog zastupnika:

| Informacije o ovlaštenom zastupniku |  |
| --- | --- |
| SRN: NL-AR-000000116 | Naziv organizacije ovlaštenog zastupnika: Emergo Europe |
| Kontakt informacije: Tim za vigilanciju | E-pošta: EmergoVigilance@ul.com |
| Broj telefona: +31.70.345.8570 Faks: +31 (0)70 346 7299 | Adresa Broj i naziv ulice: 60 Westervoortsedijk Grad: Arnhem Poštanski broj: 6827 AT Zemlja: Nizozemska |

# Naziv i jedinstveni identifikacijski broj prijavljenog tijela:

| Prijavljeno tijelo |  |
| --- | --- |
| Naziv: | The British Standards Institution (BSI) Group the Netherlands B.V. |
| Adresa: | John M. Keynesplein 9 1066 EP Amsterdam Nizozemska |
| Web-mjesto: | www.bsigroup.com |
| Telefon: | +31 (0)20 346 07 80 |
| Faks: | +31 (0)20 346 07 81 |
| Broj prijavljenog tijela: | 2797 |

# Namjena proizvoda

Referentni brojevi uputa za uporabu:

P-2017-0205-00 M Rev A (Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE 100 cm)

P-2017-0184-00 M Rev A (Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE 70 cm)

# Predviđena svrha/namjena

Sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option ELITE namijenjen je sprječavanju plućne embolije (PE) putem perkutanog uvođenja u donju šuplju venu (DŠV).

# Indikacije/indikacija za uporabu

Sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option ELITE indiciran je za sprječavanje plućne embolije (PE) putem perkutanog postavljanja u donju šuplju venu (DŠV) u sljedećim uvjetima:

- plućna tromboembolija kad su kontraindicirani antikoagulansi

- neuspjeh antikoagulantne terapije u tromboembolijskoj bolesti

- hitno liječenje nakon masovne plućne embolije gdje su očekivane koristi konvencionalne terapije smanjene

- kronična, rekurentna plućna embolija kod koje antikoagulantna terapija nije uspjela ili je kontraindicirana.

Sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option ELITE može se ukloniti sukladno uputama iz pacijenata kojima više nije potreban filtar. Vađenje filtra može se izvesti samo jugularnim pristupom.

Angiografski dilatator žila osmišljen je za pružanje angiografske vizualizacije i linearnog mjerenja žilnog sustava kad se upotrebljava zajedno s uvođenjem radionepropusnih kontrastnih sredstava u šuplju venu.

# Ciljna populacija pacijenata

Sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option ELITE namijenjen je osobama s anamnezom kronične ili rekurentne plućne tromboembolije u kojih je antikoagulantna terapija kontraindicirana ili nije bila učinkovita te osobama kojima je potrebno hitno liječenje nakon masivne plućne embolije (PE) gdje su očekivane koristi konvencionalne terapije smanjene.

# Kontraindikacije

Sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option ELITE ne smije se implantirati ako je prisutno bilo koje od sljedećih stanja:

- Pacijent ima promjer donje šuplje vene veći od 32 mm.

- Za pacijenta postoji opasnosti od nastanka septičke embolije.

- Pacijent ima potvrđenu bakterijemiju.

- Poznato je da je pacijent preosjetljiv na legure nikla ili titana.

- Pacijentica je trudna i zračenje fluoroskopskim snimanjem može ugroziti fetus. Rizike i koristi treba pažljivo procijeniti.

- Za sustav duljine 100 cm, orijentacija za jugularni pristup ne smije se upotrebljavati za poplitealni pristup, a orijentacija za femoralni pristup ne smije se upotrebljavati za antekubitalni pristup. Upotrebljavajte samo odgovarajuću orijentaciju uloška za predviđeni pristup. Uporaba neodgovarajuće orijentacije uloška za bilo koji od pristupa može rezultirati postavljanjem filtra u obrnutom položaju, što može uzrokovati ozbiljne neželjene događaje u pacijenta.

Nema poznatih kontraindikacija za uporabu angiografskog dilatatora žila.

# Opis proizvoda

# Opis proizvoda

Filtar za šuplju venu Option ELITE predviđen je za perkutano uvođenje u donju šuplju venu (DŠV). Izvlačiv filtar za donju šuplju venu Option ELITE namijenjen je sprječavanju plućne embolije (PE) i namijenjen je samo za jednokratnu uporabu. Sadržaj se isporučuje steriliziran etilen-oksidom (EO). Potvrđeno je da ovaj proizvod nije pirogen, čime se osigurava da pri uporabi ne proizvodi štetne pirogene tvari. Filtar je radionepropustan, što omogućuje jasnu vizualizaciju proizvoda tijekom postupaka snimanja.

Sustav duljine 70 cm namijenjen je uvođenju putem jugularnog ili femoralnog pristupa, a sustav duljine 100 cm namijenjen je uvođenju putem antekubitalnog ili poplitealnog pristupa.

Samocentrirajući izvlačiv filtar za donju šuplju venu Option ELITE laserski je izrezan iz cijevi od legure nikla i titana (nitinol). Izvlačiv filtar za donju šuplju venu Option ELITE sastoji se od nitinolskih nosača s memorijom oblika koji izlaze iz središnjeg dijela te je projektiran za optimalno hvatanje ugruška. Šest (6) retencijskih sidra (retencijskih kukica) nalaze se na kaudalnom dijelu filtra. Ova su sidra namijenjena za pričvršćivanje filtra za stijenku krvne žile. Izvlačiv filtar za donju šuplju venu Option ELITE namijenjen je uporabi u venama promjera do 32 mm. Dohvatna kukica nalazi se u središtu na kranijalnom ekstremitetu.

Sapeti je izvlačiv filtar za donju šuplju venu Option ELITE fleksibilan i širi se na unutarnji promjer donje šuplje vene nakon postavljanja. Filter djeluje prema van usmjerenom radijalnom silom na luminalnu površinu šuplje vene kako bi se osigurali pravilan položaj i stabilnost.

Pakirani sustav sadrži sljedeće komponente:

A. Kateterska uvodna ovojnica

B. Angiografski dilatator žila

C. Potiskivač s oznakom za postavljanje

D. Sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option™ ELITE u ulošku

E. Poklopac ovojnice

Sustav uključuje filtar smješten u ulošku, katetersku uvodnu ovojnicu 5F ID s angiografskim dilatatorom žila s otvorenim vrhom te potiskivač s oznakom za postavljanje.

Angiografski dilatator žila ima bočne otvore i 2 radionepropusna markera, međusobno udaljena 32 mm (između traka markera), koji omogućuju linearno mjerenje donje šuplje vene te olakšavaju angiografsku vizualizaciju pri primjeni radionepropusnog kontrastnog sredstva. Potiskivač pomiče filtar kroz katetersku uvodnu ovojnicu sve do oznake za postavljanje, a zatim se upotrebljava za učvršćivanje filtra tijekom otkrivanja. Položajem distalnog kraja kateterske uvodne ovojnice može se upravljati zakretanjem cijelog proizvoda tako da se kateterska uvodna ovojnica postavi u središte šuplje vene.

Uložak za filtar sadrži izvlačiv filtar za donju šuplju venu Option ELITE. Na kućištu uloška ispisan je tekst i strelice u boji koje utvrđuju usmjerenje sklopa: femoralni pristup ispisan je zelenom bojom, a jugularni plavom bojom. Za sustav duljine 70 cm strelica željenog mjesta pristupa bit će usmjerena prema priključku kateterske uvodne ovojnice. Za sustav duljine 100 cm, femoralna strana uloška za filtar upotrebljava se za femoralni i poplitealni pristup, a jugularna strana uloška za filtar upotrebljava se za jugularni i antekubitalni pristup. Strelica željenog mjesta pristupa bit će usmjerena prema priključku kateterske uvodne ovojnice.

# Prethodne varijante i razlike među njima

Option ELITE je proizvod druge generacije, razvijen na temelju izvornog filtra za šuplju venu Option. Glavne izmjene dizajna uključivale su smanjenje profila filtra i sustava za uvođenje radi poboljšanja funkcionalnosti pri primjeni u zavojitim anatomskim strukturama. Točnije, proizvod Option imao je tri male i tri velike retencijske kukice, dok je Option ELITE imao šest malih kukica radi boljeg pričvršćivanja. Također je izmijenjena uvodna ovojnica tako da je pleteno ojačana ovojnica (0,071") zamijenjena spiralno ojačanom ovojnicom (0,073").

Godine 2015. uveden je sustav za uvođenje duljine 100 cm, čime je omogućeno postavljanje putem antekubitalnog i poplitealnog pristupa, uz postojeće jugularne i femoralne pristupe. Unatoč navedenim poboljšanjima, osnovne indikacije, materijali i značajke učinkovitosti ostali su isti kao i na starijoj inačici proizvoda, čime je zadržana bitna ekvivalencija.

# Pribor i druga oprema koja se upotrebljava tijekom postavljanja ili vađenja

Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE isporučuje se kao komplet za uvođenje s komponentama koje se upotrebljavaju za perkutano uvođenje i postavljanje filtra. Proizvodi za vađenje filtra nisu uključeni u komplet za uvođenje.

Pribor u kompletu:

- Kateterska uvodna ovojnica – upotrebljava se za usmjeravanje filtra u odgovarajući položaj unutar donje šuplje vene (DŠV).

- Angiografski dilatator žila – olakšava vaskularni pristup i omogućuje dilataciju krvne žile radi uvođenja ovojnice.

- Potiskivač s oznakom za postavljanje – upotrebljava se za pomicanje i postavljanje filtra iz sustava za uvođenje na ciljno mjesto unutar DŠV-a.

- Filtar u ulošku za postavljanje – sadrži unaprijed umetnuti filtar Option ELITE spreman za uvođenje.

- Poklopac ovojnice isporučuje se kao dio kompleta za uvođenje.

Druga oprema koja se upotrebljava tijekom postavljanja ili vađenja, prema potrebi:

- Za vizualizaciju tijekom postupaka postavljanja i vađenja filtra potrebna je oprema za fluoroskopsko snimanje.

- Vodilice koje se primjenjuju tijekom uvođenja nisu uključene u komplet za uvođenje Option ELITE te ih treba odabrati i upotrebljavati u skladu s primjenjivim uputama proizvođača i ovisno o odabranom pristupu.

- Proizvodi za vađenje filtra, uključujući omče, katetere za vađenje i drugi pribor, nisu uključeni u komplet za uvođenje Option ELITE te se trebaju upotrebljavati samo kada je to klinički indicirano i u skladu s primjenjivim uputama proizvođača. Preporučuje se vaditi filtar s pomoću ovojnica veličine najmanje 8 Fr.

Uporaba u kombinaciji s drugim proizvodima:

- Filtar Option ELITE namijenjen je djelovanju kao mehanički proizvod za sprječavanje rekurentne plućne embolije prekidanjem migracije ugruška unutar DŠV-a.

- Proizvod ne sadrži niti primjenjuje ljekovitu tvar. O primjeni antikoagulantne ili druge terapije odlučuje liječnik koji liječi pacijenta na temelju njegova kliničkog stanja.

Komplet za uvođenje Option ELITE namijenjen je za jednokratnu uporabu i isporučuje se sterilan te ga trebaju upotrebljavati obučeni liječnici ili kliničari.

# Rizici i upozorenja

# Preostali rizici i neželjene nuspojave

Unatoč mjerama za upravljanje rizikom koje su provedene tijekom projektiranja, proizvodnje i kliničke uporabe, sa sustavom izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE povezani su preostali rizici svojstveni implantabilnim filtrima za šuplju venu te postupcima njihova postavljanja, zadržavanja u tijelu i vađenja. Komplikacije se mogu pojaviti u bilo kojem trenutku tijekom implantacije, zadržavanja u tijelu ili tijekom ili nakon vađenja filtra.

Potencijalne neželjene nuspojave i komplikacije mogu između ostalog uključivati sljedeće:

- Rizici u vezi s proizvodom

  - Nepravilno postavljanje ili orijentacija, pomicanje, migracija, naginjanje ili drugi nepravilan položaj filtra unutar donje šuplje vene

  - Otežano vađenje filtra ili nemogućnost vađenja filtra nakon implantacije, uključujući potrebu za drugim zahvatom ili drugim načinom liječenja radi dovršetka postupka

  - Lom, kvar, fraktura ili izobličenje proizvoda, migracija komponente ili nemogućnost vađenja implantiranog proizvoda

  - Komplikacije u vezi s filtrom, uključujući perforaciju, migraciju, frakturu, naginjanje / nepravilan položaj, trombozu ili okluziju šuplje vene te komplikacije u vezi s vađenjem filtra

- Vaskularni i trombotski rizici

  - Tromboembolijski događaji, uključujući novu ili pogoršanu duboku vensku trombozu, akutnu ili rekurentnu plućnu emboliju, zračnu emboliju ili stvaranje ugruška u filtru ili oko njega

  - Stenoza šuplje vene, djelomična ili potpuna okluzija šuplje vene, tromboza šuplje vene, vazospazam ili smanjen/oštećen protok krvi

  - Ozljeda ili oštećenje šuplje vene ili druge krvne žile, uključujući perforaciju, penetraciju, rupturu, disekciju, ekstravazaciju kontrastnog sredstva ili ozljedu organa u blizini šuplje vene, što može zahtijevati medicinsko, kirurško ili intervencijsko liječenje

- Rizici u vezi s postupkom

  - Krvarenje, podljevi, hematom, hemoragijske komplikacije koje zahtijevaju transfuziju ili medicinsku intervenciju ili druge ozljede mjesta vaskularnog pristupa, uključujući arteriovensku fistulu ili pseudoaneurizmu

  - Infekcija, koja može zahtijevati medicinsku ili kiruršku intervenciju

  - Reakcije na kontrastno sredstvo, lijekove ili anesteziju koji se upotrebljavaju tijekom postupka

  - Drugi ozbiljni klinički događaji mogu uključivati respiratornu insuficijenciju ili respiratorni zastoj, srčanu aritmiju, infarkt miokarda ili koronarnu ishemiju, cerebrovaskularni inzult ili drugi neurološki događaj, insuficijenciju ili zatajenje bubrega, neurološki deficit povezan s pristupom krvnim žilama, infarkt, oštećenje ili zatajenje ciljnih organa te smrt.

Navedeni su rizici dobro dokumentirani za izvlačive filtre za donje šuplje vene te su procijenjeni na temelju kliničkih ispitivanja, objavljene literature i aktivnosti posttržišnog nadzora. Pojava i težina tih događaja mogu varirati ovisno o stanju pacijenta, trajanju implantacije, osnovnom riziku od tromboembolijskih događaja i kliničkoj praksi. Navedeni događaji mogu biti ozbiljni i mogu zahtijevati hospitalizaciju, medicinsko liječenje, kirurški zahvat ili intervencijsko liječenje. Na temelju dostupnih kliničkih dokaza i podataka dobivenih posttržišnim nadzorom koji su dosad pregledani nisu utvrđeni novi sigurnosni problemi koji bi zahtijevali dodatne mjere za upravljanje rizikom ili promjene postojeće procjene koristi i rizika za proizvod Option ELITE.

Kada se upotrebljava u skladu s namjenom, uputama za uporabu i primjenjivim kliničkim smjernicama, utvrđeni preostali rizici smatraju se prihvatljivima u odnosu na kliničku korist smanjenja rizika od plućne embolije u pacijenata za koje je antikoagulantna terapija kontraindicirana ili neučinkovita. Liječnik koji liječi pacijenta može periodično klinički procjenjivati daljnju potrebu za filtracijom DŠV-a. Za pacijente u kojih početni rizik od plućne embolije više nije prisutan i u kojih je vađenje filtra klinički primjereno može se razmotriti uklanjanje filtra u skladu s uputama za uporabu radi smanjenja mogućnosti pojave komplikacija povezanih s dugotrajnom implantacijom. Odluke o zadržavanju ili vađenju filtra trebaju se donositi individualno, na temelju ukupnog kliničkog stanja pacijenta, rizika od tromboembolijskih događaja, statusa antikoagulantne terapije, anatomskih čimbenika i pojedinosti postupka.

# Upozorenja i mjere opreza

Upozorenja:

- Sadržaj se isporučuje STERILIZIRAN etilen-oksidom (EO). Nemojte upotrebljavati proizvod ako je ambalaža ili sterilna barijera oštećena ili nakon isteka roka trajanja.

- Samo za jedan proizvod i jednog pacijenta. Nemojte ponovno upotrebljavati, ponovno obrađivati niti ponovno sterilizirati. Ponovna uporaba, obrada ili sterilizacija mogu ugroziti strukturni integritet uređaja i/ili dovesti do kvara uređaja, što zauzvrat može dovesti do ozljeda, bolesti ili smrti pacijenta. Ponovna uporaba, obrada ili sterilizacija također mogu stvoriti rizik od kontaminacije uređaja i/ili uzrokovati infekciju ili unakrsnu infekciju pacijenta, uključujući između ostalog prijenos zaraznih bolesti s jednog pacijenta na drugog. Kontaminacija uređaja može dovesti do ozljeda, bolesti ili smrti pacijenta.

- Pri ubrizgavanju kontrastnog sredstva kroz angiografski dilatator žila nemojte premašiti maksimalni tlak od 800 psi.

- Nakon implantacije filtra svaki postupak kateterizacije koji zahtijeva prolazak uređaja kroz filtar može biti otežan.

- Sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option ELITE isporučuje se umetnut u uložak na kojem je naveden odgovarajući smjer za femoralne i jugularne pristupe. Nikad nemojte ponovno stavljati u uložak potpuno izbačeni filtar jer bi to moglo utjecati na njegov oblik i funkciju te bi moglo dovesti do pogrešnog smjera filtra za odabrano mjesto pristupa. Nikad nemojte ponovno stavljati u uložak (djelomično) izbačeni filtar jer bi to moglo utjecati na njegov oblik i funkciju.

- Sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option ELITE smiju upotrebljavati samo liječnici i kliničari koji su obučeni za dijagnostičke i intervencijske tehnike, kao što je postavljanje filtara za šuplju venu.

- U skladu s tim, proizvođač ili njegovi distributeri neće biti odgovorni ni za kakvu izravnu ili posljedičnu štetu ili troškove nastale uporabom koju izvrši neobučeno osoblje.

- Osobe s alergijskim reakcijama na legure nikla i titana (nitinol) mogu doživjeti alergijsku reakciju na ovaj implantat.

- Nikad nemojte pomicati žicu vodilicu, uvodnu ovojnicu / dilatator niti postavljati filtar bez fluoroskopskog navođenja.

- Ako se na početnom mjestu uvođenja primijeti veliki tromb, pokušajte uvesti filtar kroz drugo mjesto. Mali tromb može se zaobići pomoću žice vodilice i uvodnika.

- Nikad nemojte ponovno postavljati neispravno postavljen ili izvađen filtar.

- Kod standardnog postupka, nakon što se filtar Option™ ELITE uvede u ovojnicu, nemojte uvlačiti, a zatim ponovno uvoditi potiskivač jer to može uzrokovati prerano postavljanje filtra.

- Kod standardnog postupka, nakon što oznaka za uvođenje potiskivača uđe u metalnu cijev uloška filtra, filtar se mora potpuno implementirati i ne može se ponovno omotati.

- Kod žičanog postupka, nakon što oznaka za uvođenje dilatatora uđe u metalnu cijev uloška za filtar, filtar se mora potpuno implementirati i ne može se ponovno omotati.

- Sustav duljine 100 cm namijenjen je poplitealnom i antekubitalnom pristupu. Orijentacija za jugularni pristup ne smije se upotrebljavati za poplitealni pristup, a orijentacija za femoralni pristup ne smije se upotrebljavati za antekubitalni pristup.

- Prekinite upotrebu proizvoda ako se neki njegov dio ošteti tijekom postupka.

- Nemojte autoklavirati ovaj proizvod jer se time mogu narušiti njegova cjelovitost i funkcionalnost.

Upozorenja za neobavezno vađenje filtra:

- Pri vađenju filtra ne smije se upotrebljavati prevelika sila.

- Vađenje filtra ne smije se pokušavati ako je u filtru, DŠV-u ili dubokim venama prisutan tromb.

- Vađenje filtra moguće je samo putem jugularnog pristupa. Prije nego što pokušate izvaditi filtar s jugularnog mjesta pristupa, provjerite je li dohvatna kukica filtra usmjerena u cefaladnom smjeru – tj. usmjerena prema jugularnom mjestu pristupa. Dohvatna kukica na cefaladnom kraju filtra mjesto je za zahvaćanje endovaskularne omče.

- Vađenje filtra smiju izvoditi samo liječnici i kliničari koji su obučeni za perkutane intervencijske tehnike.

- Nikad nemojte ponovno postavljati izvađen filtar.

Predostrožnosti:

- Ako tijekom bilo koje faze postupka naiđete na jak otpor, zaustavite zahvat i utvrdite uzrok prije nego što nastavite.

- Sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option™ ELITE ispitan je i pripremljen s pripadajućim priborom. Uporaba bilo kojeg drugog pribora mogla bi dovesti do komplikacija i/ili neuspješnog postupka.

- Anatomske razlike mogu zakomplicirati umetanje i postavljanje filtra. Pažljivim praćenjem ovih uputa za uporabu može se skratiti vrijeme umetanja i smanjiti vjerojatnost poteškoća.

- Deformacije kralježnice: važno je biti oprezan pri razmatranju implantacije u pacijenata sa značajnim kifoskoliotičnim deformacijama kralježnice jer DŠV može slijediti opći tijek takvih anatomskih deformacija.

- Komponenta potiskivača ovog proizvoda sadrži sljedeću tvar definiranu kao CMR 1B u koncentraciji većoj od 0,1 % masenog udjela: kobalt; CAS br. 7440-48-4; EZ br. 231-158-0. Trenutačni znanstveni dokazi upućuju na to da medicinski proizvodi proizvedeni od legura kobalta ili legura nehrđajućeg čelika koje sadrže kobalt ne uzrokuju povećani rizik od raka ili štetnih učinaka na reprodukciju.

# Sigurnost magnetske rezonancije

Nekliničko ispitivanje pokazalo je da je sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option™ ELITE uvjetno bezopasan pri pregledu MR-om. Pacijent sa sustavom izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option™ ELITE može se sigurno snimati odmah nakon postavljanja pod sljedećim uvjetima:

- statičko magnetsko polje od 3 Tesle

- magnetsko polje prostornog gradijenta od 720 Gaussa/cm

- maksimalna prosječna specifična gustoća apsorbirane snage (SAR) cijelog tijela od 3,0 W/kg za 15 minuta snimanja

U nekliničkim ispitivanjima sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option™ ELITE proizveo je porast temperature manji od ili jednak 1,70 °C pri maksimalnoj prosječnoj gustoći apsorbirane snage (SAR) cijelog tijela od 3,0 W/kg za 15 minuta snimanja MR-om u uređaju za MR General Electric Healthcare od 3,0 Tesle. SAR izračunat s pomoću kalorimetrije iznosio je 2,8 W/kg. Kvaliteta MR slike može biti ugrožena ako je područje interesa točno na istom području ili relativno blizu položaja filtra Option™ ELITE. Stoga će možda biti potrebno optimizirati parametre snimanja MR-om kako bi se kompenzirala prisutnost ovog metalnog implantata.

# Ostali relevantni aspekti sigurnosti, uključujući sažetak svih sigurnosnih korektivnih mjera (FSCA, uključujući FSN), ako je primjenjivo

Sigurnosni profil sustava izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE u skladu je s poznatim rizicima povezanima s izvlačivim filtrima za donju šuplju venu, uključujući migraciju, frakturu, perforaciju, trombozu, embolizaciju, naginjanje filtra i komplikacije povezane s postupcima vađenja filtra.

Sigurnosna korektivna mjera (FSCA) povezana sa sustavom izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE pokrenuta je 2023. godine radi otklanjanja potencijalnog problema s učinkovitošću proizvoda koji bi mogao utjecati na predviđenu učinkovitost filtra, što može dovesti do plućne embolije. Povezane obavijesti o sigurnosti na terenu (FSN) izdane su zahvaćenim kupcima/korisnicima u skladu s primjenjivim regulatornim zahtjevima.

FSCA i naknadni posttržišni podaci pregledani su u okviru kontinuiranih aktivnosti posttržišnog nadzora i vigilancije. Na temelju pregledanih dostupnih podataka nije utvrđen novi sigurnosni događaj koji bi zahtijevao dodatne mjere za upravljanje rizikom ili izmjenu postojeće procjene koristi i rizika.

Ukupni profil koristi i rizika sustava izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE i dalje se smatra prihvatljivim kada se proizvod upotrebljava u skladu s uputama za uporabu.

# Sažetak kliničke procjene i posttržišnog kliničkog praćenja (PMCF)

# Sažetak kliničkih podataka u vezi s ekvivalentnim proizvodom, ako je primjenjivo

Nisu korišteni nikakvi klinički podaci o ekvivalentnom proizvodu kao primarni dokazi za potporu sigurnosnoj i kliničkoj učinkovitosti sustava izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE. Klinička procjena temelji se na kliničkim podacima specifičnima za proizvod uz potporu literature koja predstavlja najsuvremenije stanje tehnike filtra za donju šuplju venu (DŠV) i relevantnih podataka posttržišnog nadzora.

Proizvod Option ELITE je izvlačiv filtar za DŠV s utvrđenom kliničkom anamnezom i dugogodišnjom kliničkom primjenom. Tijekom kliničke procjene prema potrebi je pregledana i objavljena literatura o sličnim izvlačivim filtrima za DŠV radi kontekstualizacije ishoda sigurnosti i učinkovitosti u okviru trenutačne medicinske prakse; međutim, za ocjenu sukladnosti nije se oslanjalo na formalno dokazivanje ekvivalencije.

# Sažetak kliničkih podataka provedenih ispitivanja proizvoda prije oznake CE, ako je primjenjivo

Nije primjenjivo. Nije utvrđeno postojanje nijednog kliničkog ispitivanja sustava izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE koje je provedeno prije dobivanja oznake CE.

# Sažetak kliničkih podataka iz drugih izvora, ako je primjenjivo

Dodatni klinički dokazi koji podupiru sigurnost i kliničku učinkovitost sustava izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE proizlaze iz objavljene literature specifične za predmetni proizvod, literature koja predstavlja najsuvremenije stanje tehnike izvlačivih filtara za DŠV, podataka posttržišnog nadzora, podataka vigilancije i planiranih aktivnosti posttržišnog kliničkog praćenja. Ti izvori podupiru kontekstualno tumačenje kliničkih dokaza specifičnih za proizvod i pomažu potvrditi da se poznati profil sigurnosti i učinkovitosti na odgovarajući način prati tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda.

Literatura specifična za predmetni proizvod i literatura o usporednim proizvodima pregledavaju se kao zasebni, nepovezani izvori kontekstualnih dokaza. Literatura o usporednim proizvodima upotrebljava se za opisivanje najsuvremenijeg stanja tehnike i očekivanih kliničkih obrazaca za izvlačive filtre za DŠV, dok se literatura specifična za predmetni proizvod upotrebljava za procjenu usklađenosti s objavljenim iskustvima uporabe proizvoda Option ELITE. Navedena literatura ne definira kriterije prihvatljivosti, ne zamjenjuje kliničke dokaze specifične za proizvod i ne određuje postojanje sukladnosti.

Objavljena literatura i dokazi temeljeni na registrima opisuju kliničku uporabu izvlačivih filtara za DŠV u populacijama pacijenata s rizikom od venske tromboembolije, kontraindikacijama za antikoagulantnu terapiju, neuspješnom antikoagulantnom terapijom ili populacijama pacijenata kojima je potrebna trajna zaštita od plućne embolije. Ti podaci osiguravaju kontekst za očekivane ishode, kao što su pojava plućne embolije, DVT, uspješno vađenje, uspješno postavljanje, komplikacije povezane s filtrom i smrtnost, uz uvažavanje razlika u izvedbi ispitivanja, riziku bolesnika, trajanju praćenja, definicijama ishoda i načinu izvješćivanja o trajanju zadržavanja u tijelu.

Podaci posttržišnog nadzora i podaci vigilancije također se pregledavaju u okviru kontinuiranog kliničkog praćenja i posttržišnog nadzora. Ti izvori uključuju praćenje trendova pritužbi, izvješćivanje o vigilanciji, pregled sigurnosnih korektivnih mjera, praćenje regulatornih baza podataka i druge ishode aktivnosti posttržišnog nadzora. Dostupni dokazi posttržišnog nadzora i vigilancije nisu ukazali na nove ili novonastale sigurnosne događaje izvan poznatih i predvidivih rizika povezanih s izvlačivim filtrima za DŠV.

Planirane aktivnosti posttržišnog kliničkog praćenja uključuju opće metode praćenja i ciljanu prospektivnu aktivnost 4. razine temeljenu na ispitivanju. Ispitivanje je opservacijsko i neintervencijsko te je namijenjeno prikupljanju strukturiranih podataka praćenja tijekom rutinske kliničke uporabe, uključujući trajanje zadržavanja u tijelu, status vađenja filtra, sigurnosne ishode povezane s filtrom i ključne kliničke ishode. Navedene aktivnosti služe kao potpora kontinuiranom praćenju tijekom životnog ciklusa proizvoda i otkrivanju sigurnosnih događaja te nisu namijenjene utvrđivanju zasebnih dugoročnih tvrdnji o učinkovitosti.

Sažetak ukupnih kvantitativnih ishoda sigurnosti i učinkovitosti iz kliničkog ispitivanja specifičnog za proizvod i skupova podataka posttržišnog kliničkog praćenja naveden je u odjeljku 5.4. Odjeljak 5.3 stoga je ograničen na ulogu drugih izvora kliničkih podataka i kontinuiranog prikupljanja posttržišnih dokaza radi potpore kontekstualnom tumačenju i potvrdi profila koristi i rizika.

# Ukupni sažetak kliničke učinkovitosti i sigurnosti

Klinička procjena sustava izvlačivog filtra za šuplju venu Option ELITE temelji se na svim dostupnim kliničkim dokazima, uključujući podatke iz kliničkog ispitivanja specifičnog za proizvod, podatke iz registara posttržišnog kliničkog praćenja, objavljenu literaturu specifičnu za predmetni proizvod, literaturu o usporednim proizvodima koja sadrži najsuvremenije stanje tehnike, podatke posttržišnog nadzora i podatke vigilancije.

Sljedeći kvantitativni ishodi podupiru kliničku učinkovitost i sigurnost u sažetim skupovima podataka iz kliničkog ispitivanja specifičnog za proizvod i posttržišnog kliničkog praćenja:

| Klinički ishod | Kvantitativni rezultat | Tumačenje |
| --- | --- | --- |
| Uspjeh postavljanja / tehnički uspjeh | 99,9 % objedinjeno; 95 % CI 99,3 – 100 | Podržava uspješno postavljanje filtra u uvjetima kliničke uporabe. |
| Uspješno vađenje među slučajevima s barem jednim pokušajem vađenja | 98,2 % objedinjeno; 95 % CI 96,2 – 99,3 | Podržava visoku stopu uspješnih vađenja kada je vađenje klinički indicirano i pokušano. |
| Rekurentna plućna embolija (PE) | 3,1 % objedinjeno; 95 % CI 2,0 – 4,6 | Ispod unaprijed definiranog kriterija prihvatljivosti od ≤ 6 %. |
| Nova ili pogoršana duboka venska tromboza (DVT) | 8,7 % objedinjeno; 95 % CI 7,0 – 10,8 | Tumači se u kliničkom kontekstu jer se unaprijed definirani brojčani kriterij odnosi na okluzivnu trombozu na mjestu pristupa ≤ 3 %, dok ovaj objedinjeni ishod obuhvaća širi raspon događaja nove ili pogoršane duboke venske tromboze (DVT). |
| Komplikacije povezane s filtrom | 1,1 % objedinjeno; 95 % CI 0,8 – 1,5 | U skladu s definiranim ishodom komplikacija povezanih s filtrom koji uključuju migraciju, frakturu, naginjanje > 15°, perforaciju šuplje vene, trombozu/okluziju šuplje vene i komplikacije povezane s vađenjem filtra. |

Smrtnost je u okviru kliničke procjene utvrđena kao klinički značajan sigurnosni ishod te je uključena u planirane aktivnosti posttržišnog kliničkog praćenja radi kontinuiranog praćenja koristi i rizika. Smrtnost od svih uzroka tumači se u kontekstu osnovne populacije pacijenata s visokim rizikom od tromboembolijskih događaja, komorbiditetom i varijabilnosti trajanja praćenja te se ne prikazuje kao ishod učinkovitosti proizvoda niti kao tvrdnja o kliničkoj koristi. Unaprijed definirani sigurnosni kriterij odnosi se na smrtnost povezanu s proizvodom ili postupkom, a ne na smrtnost od svih uzroka. Na temelju dostupnih kliničkih dokaza, podataka posttržišnog nadzora i podataka vigilancije nije utvrđen specifični sigurnosni događaj u pogledu smrtnosti povezan s proizvodom.

Objedinjene rezultate podržavaju dosljedni nalazi ispitivanja PRESERVE i retrospektivnog registra Sveučilišta Indiana, uključujući visoku uspješnost postavljanja i vađenja filtra te incidenciju plućne embolije ispod unaprijed definiranog kriterija učinkovitosti i sigurnosti. Nalazi povezani s dubokom venskom trombozom tumačeni su u kliničkom kontekstu jer se brojčani kriterij odnosi na okluzivnu trombozu na mjestu pristupa, a ne na sve ishode duboke venske tromboze, dok je stopa komplikacija povezanih s filtrom i dalje usklađena s poznatim profilom rizika izvlačivih filtara za DŠV.

Utvrđeni sigurnosni profil u skladu je s poznatim i predvidivim rizicima izvlačivih filtara za donju šuplju venu. Prijavljeni događaji na razini komponenti uključivali su perforaciju, migraciju, frakturu, trombozu/okluziju šuplje vene i komplikacije povezane s vađenjem filtra. U kliničkim dokazima, podacima posttržišnog nadzora ili podacima vigilancije nije utvrđeno neočekivano grupiranje događaja, mehanička degradacija ovisna o vremenu ili novi sigurnosni događaj specifičan za proizvod.

Ovi nalazi podupiru predviđenu kliničku korist smanjenja rizika od klinički značajne plućne embolije sprječavanjem migracije ugruška u donjoj šupljoj veni u odabranih pacijenata kada se proizvod upotrebljava u skladu s uputama za uporabu. Pritom se ne iznose nikakve tvrdnje o kliničkoj koristi, superiornosti ili neovisnoj dugoročnoj učinkovitosti izvan predviđene namjene.

Analize stratificirane prema trajanju zadržavanja u tijelu korištene su za dodatnu karakterizaciju ishoda tijekom klinički relevantnih razdoblja implantacije. Uspješnost vađenja filtra ostala je visoka unutar i nakon 175 dana. Neki nalazi plućne embolije, DVT-a, tromboze šuplje vene i okluzije šuplje vene bili su brojčano viši u skupinama s duljim trajanjem zadržavanja u tijelu; međutim, ti su nalazi tumačeni u kontekstu poznatih obrazaca rizika ovisnih o vremenu za izvlačive filtre za DŠV i osnovnog rizika pacijenta. Sami po sebi ti nalazi ne utječu nepovoljno na ukupan profil koristi i rizika.

Na temelju dostupnih kvantitativnih kliničkih dokaza, planiranih i tekućih aktivnosti posttržišnog kliničkog praćenja te kontinuiranog posttržišnog nadzora, ukupni profil koristi i rizika sustava izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE i dalje je povoljan i prihvatljiv za njegovu predviđenu namjenu kada se proizvod primjenjuje u odgovarajuće odabranih pacijenata u skladu s uputama za uporabu.

# Tekuće ili planirano posttržišno kliničko praćenje

Aktivnosti posttržišnog kliničkog praćenja u vezi sa sustavom izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE provode se radi kontinuirane potvrde sigurnosne i kliničke učinkovitosti proizvoda tijekom njegova životnog ciklusa te osiguravanja da profil koristi i rizika ostane prihvatljiv.

Aktivnosti PMCF-a uključuju opće metode PMCF-a, kao što su sustavni i periodični pregledi relevantne objavljene znanstvene literature, kao i kontinuirano prikupljanje i procjenu posttržišnih podataka prikupljenih iz pritužbi, izvješća o vigilanciji, korektivnih sigurnosnih mjera te preventivnih mjera. Također se prate relevantne nacionalne i međunarodne baze podataka vigilancije radi potpore otkrivanju sigurnosnih događaja i analizi trendova.

Osim općih metoda PMCF-a provest će se ciljano prospektivno ispitivanje PMCF-a 4. razine za proizvod Option ELITE. Ispitivanje je opservacijsko i neintervencijsko, a u njemu će sudjelovati liječnici koji liječe pacijenta ili klinički centri na temelju rutinskog praćenja ili podataka iz medicinske evidencije s ciljem dodatne karakterizacije sigurnosti i učinkovitosti tijekom rutinske kliničke uporabe, uključujući slučajeve duljeg zadržavanja u tijelu.

Ispitivanje će obuhvatiti odrasle pacijente kojima je filtar implantiran u skladu s uputama za uporabu te će se prikupljati sljedeći klinički ishodi i kontekstualne varijable:

- Uspjeh postavljanja / tehnički uspjeh, uključujući uspješno postavljanje filtra tijekom rutinske kliničke uporabe

- Status vađenja i uspjeh vađenja među slučajevima s barem jednim pokušajem vađenja

- Rekurentna plućna embolija (PE)

- Nova ili pogoršana duboka venska tromboza (DVT)

- Smrtnost, ako je poznata

- Komplikacije povezane s filtrom, uključujući migraciju, frakturu, naginjanje veće od 15°, perforaciju šuplje vene, trombozu ili okluziju šuplje vene te komplikacije povezane s vađenjem filtra

- Trajanje zadržavanja u tijelu, uključujući slučajeve duljeg zadržavanja u tijelu

Planirana je ciljna veličina uzorka od 300 ispitanika kako bi se omogućili deskriptivna procjena, otkrivanje sigurnosnih događaja, praćenje trendova i zastupljenost očekivanih distribucija trajanja zadržavanja u tijelu.

Rezultati ispitivanja analizirat će se deskriptivno i tumačiti primjenom unaprijed definiranih kliničkih kriterija učinkovitosti i sigurnosti, referentnih vrijednosti za najsuvremenije stanje tehnike i utvrđenih trendova. Za slučajeve duljeg zadržavanja u tijelu nisu definirani zasebni kriteriji prihvatljivosti jer oni predstavljaju predvidivu varijaciju u kliničkoj praksi, a ne zasebno stanje predviđene učinkovitosti.

Očekuje se da će ispitivanje započeti nakon dovršetka i provedbe aktivnosti, ispitanici će mu se moći pridružiti tijekom približno 12 do 24 mjeseca, a podaci će postati dostupni približno 12 mjeseci nakon početka ispitivanja. Rezultati će se procjenjivati u okviru kontinuiranog kliničkog i posttržišnog nadzora te će se upotrebljavati kao potpora kontinuiranoj procjeni sigurnosti, učinkovitosti, koristi i rizika, učinkovitosti mjera za upravljanje rizikom i sljedivosti ishoda, prema potrebi.

Ispitivanje 4. razine proporcionalna je potvrdna aktivnost koja se provodi tijekom životnog ciklusa proizvoda, a ne provodi se zbog utvrđenog nedostatka u bazi kliničkih dokaza. Dodatne aktivnosti PMCF-a mogu se provesti ako nove informacije ili novonastali trendovi upućuju na moguću promjenu sigurnosti ili učinkovitosti proizvoda.

Ako su dostupne, također se pregledavaju informacije iz registara, multicentričnih ispitivanja i retrospektivnih analiza radi pružanja dodatnog konteksta o učinkovitosti proizvoda i kliničkim ishodima u rutinskoj kliničkoj praksi.

# Moguće dijagnostičke ili terapijske alternative

Za sprječavanje i liječenje venske tromboembolije dostupne su različite dijagnostičke i terapijske mogućnosti, ovisno o kliničkom stanju pacijenta. Farmakološka antikoagulantna terapija i dalje je standardna primarna terapija, ali može biti kontraindicirana za određene pacijente.

U odabranim se slučajevima mogu razmotriti alternativni zahvati, kao što je tromboliza ili kirurška ili mehanička trombektomija, osobito u teškim slučajevima ili slučajevima opasnima po život. Dostupni su i drugi filtri za donju šuplju venu koji se mogu razlikovati prema dizajnu i značajkama kliničke uporabe.

Filtri za donju šuplju venu, uključujući proizvod Option ELITE, upotrebljavaju se u odabranih pacijenata za koje je antikoagulantna terapija kontraindicirana, nije bila učinkovita ili se mora prekinuti. Odabir i uporaba proizvoda temelje se na individualnoj procjeni pacijenta i kliničkoj prosudbi.

# Predloženi profil i obuka korisnika

Sustav izvlačivih filtara za donju šuplju venu Option ELITE smiju upotrebljavati samo liječnici ili kliničari koji su obučeni za dijagnostičke i intervencijske tehnike, kao što je postavljanje filtara za šuplju venu.

# Usklađene norme / Zajedničke značajke

Dokumenti navedeni u nastavku uključuju primjenjive usklađene norme, druge primijenjene norme i smjernice koje se upotrebljavaju kao potpora dokazivanju sukladnosti s relevantnim zahtjevima Uredbe o medicinskim proizvodima (MDR). Ne predstavljaju svi navedeni dokumenti usklađene norme ili zajedničke značajke. Za ovaj proizvod nisu utvrđene primjenjive zajedničke značajke u skladu s Uredbom (EU) 2017/745. Naslijeđene smjernice MEDDEV i primjenjive smjernice MDCG navedene su kada se upotrebljavaju kao potpora kliničkoj procjeni, posttržišnom kliničkom praćenju, posttržišnom nadzoru i vigilanciji.

| Kategorija | Norma/smjernice | Opseg i relevantnost |
| --- | --- | --- |
| Označavanje i dane informacije | EN ISO 15223-1:2021 + A1:2025 | Utvrđuje simbole koji se upotrebljavaju na oznakama medicinskih proizvoda radi jasne i dosljedne komunikacije sigurnosnih i regulatornih informacija. |
|  | EN ISO 20417:2021 | Definira zahtjeve za informacije koje daje proizvođač kako bi se osigurala sigurna i učinkovita uporaba proizvoda tijekom cijelog životnog ciklusa. |
| Sterilizacija i mikrobiološka sigurnost | EN 556-1:2024 | Utvrđuje zahtjeve za proizvode koji su označeni kao sterilni te podupire provjeru završne sterilizacije. |
|  | EN ISO 11135:2014 + A1:2019 | Utvrđuje zahtjeve za vrednovanje i kontrolu provedbe sterilizacije etilen-oksidom. |
|  | EN ISO 11737-1:2018 | Opisuje metode za određivanje mikrobne populacije na medicinskim proizvodima prije sterilizacije. |
|  | EN ISO 10993-7:2022 | Opisuje smjernice o dopuštenim granicama i procjeni ostataka pri sterilizaciji etilen-oksidom. |
|  | AAMI ST72:2019 | Druga primijenjena norma koja se odnosi na ispitivanje bakterijskih endotoksina radi osiguranja pirogene sigurnosti odgovarajućih proizvoda. |
|  | ISO 14644-1:2015 | Utvrđuje klasifikaciju čistih prostora i kontroliranih okruženja ovisno o koncentraciji čestica, kada je primjenjivo na kontrolu proizvodnje. |
|  | ISO 14644-2:2015 | Utvrđuje zahtjeve za praćenje učinkovitosti čistih prostora kada je primjenjivo na kontrolirana proizvodna okruženja. |
| Upravljanje kvalitetom i upravljanje rizikom | EN ISO 13485:2016 + A11:2021 | Definira zahtjeve za sustav upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi na projektiranje, proizvodnju i posttržišne aktivnosti povezane s medicinskim proizvodima. |
|  | EN ISO 14971:2019 + A11:2021 | Uspostavlja sustavan postupak za identifikaciju, procjenu, kontrolu i praćenje rizika povezanih s medicinskim proizvodima. |
| Intravaskularni kateteri i vaskularni implantati | EN ISO 10555-1:2023 | Utvrđuje opće zahtjeve za sterilne intravaskularne katetere za jednokratnu uporabu, kada je primjenjivo na komponente sustava za uvođenje. |
|  | EN ISO 11070:2014/Amd 1:2018 | Utvrđuje zahtjeve za sterilne intravaskularne uvodnice, dilatatore i vodilice za jednokratnu uporabu, kada je primjenjivo na komponente za uvođenje proizvoda. |
|  | EN ISO 25539-1:2017 | Obuhvaća zahtjeve za endovaskularne proizvode relevantne za sigurnost vaskularnih implantata i razmatranje njihove učinkovitosti. |
|  | EN ISO 25539-3:2011 | Obuhvaća zahtjeve za filtre za šuplju venu relevantne za procjenu dizajna, učinkovitosti i sigurnosti. |
|  | EN ISO 80369-7:2021 | Utvrđuje zahtjeve za priključke malog promjera za intravaskularnu ili hipodermičku primjenu, kada je primjenjivo. |
|  | EN ISO 80369-20:2024 | Utvrđuje uobičajene metode ispitivanja za priključke malog promjera koji se upotrebljavaju u zdravstvenim primjenama, kada je primjenjivo. |
| Biološka sigurnost | EN ISO 10993-1:2025 | Opisuje okvir za biološku procjenu medicinskih proizvoda na temelju prirode i trajanja kontakta s tijelom. |
|  | EN ISO 10993-5:2009 + A11:2025 | Utvrđuje metode ispitivanja za procjenu in vitro citotoksičnosti. |
|  | EN ISO 10993-10:2023 | Obuhvaća procjenu sposobnosti izazivanja nadraženja i senzibilizacije. |
|  | EN ISO 10993-11:2018 | Definira zahtjeve za ispitivanje za sustavnu toksičnost. |
|  | EN ISO 10993-4:2017 + A1:2025 | Obuhvaća odabir ispitivanja za interakciju s krvlju, uključujući hemokompatibilnost medicinskih proizvoda koji dolaze u kontakt s krvlju. |
|  | EN ISO 10993-12:2021 + A1:2025 | Utvrđuje zahtjeve za pripremu uzoraka i referentne materijale koji se upotrebljavaju u ispitivanjima za biološku procjenu. |
|  | EN ISO 10993-17:2023 + A1:2025 | Opisuje načela za procjenu toksikološkog rizika sastavnih dijelova medicinskog proizvoda kao potporu procjeni biološke sigurnosti. |
|  | EN ISO 10993-18:2020 + A1:2023 | Obuhvaća kemijsku karakterizaciju materijala medicinskog proizvoda u okviru postupka upravljanja biološkim rizicima. |
| Klinička procjena | MEDDEV 2.7/1 Rev. 4 | Smjernice koje se upotrebljavaju kao potpora metodologiji kliničke procjene. |
|  | MDCG 2020-6 | Opisuje smjernice o dostatnim kliničkim dokazima za proizvode prethodne generacije u skladu s Uredbom (EU) 2017/745. |
| Smjernice za SSCP/PMCF | MDCG 2019-9 Rev. 1 | Opisuje smjernice za pripremu, vrednovanje i javnu dostupnost sažetka o sigurnosnoj i kliničkoj učinkovitosti. |
|  | MDCG 2020-7 | Opisuje smjernice za predložak plana posttržišnog kliničkog praćenja. |
|  | MDCG 2020-8 | Opisuje smjernice za predložak izvješća o procjeni posttržišnog kliničkog praćenja te za kontinuirano procjenjivanje sigurnosne i kliničke učinkovitosti. |
| Inženjering upotrebljivosti | EN IEC 62366-1:2015 + AC:2016 + A1:2020 | Utvrđuje postupak inženjerstva uporabljivosti za identifikaciju i smanjenje rizika povezanih s uporabom. |
| Pakiranje i rok trajanja | EN ISO 11607-1:2020 + A1:2023 | Definira zahtjeve za materijale, sustave sterilne barijere i sustave pakiranja. |
|  | EN ISO 11607-2:2020 + A1:2023 | Utvrđuje zahtjeve za vrednovanje postupaka pakiranja. |
|  | ASTM F1980-2021 | Druga primijenjena norma koja opisuje smjernice za ispitivanje ubrzanog starenja radi potpore tvrdnjama o roku trajanja. |
| Posttržišni nadzor / PMCF | MEDDEV 2.12/2 Rev. 2 | Smjernice koje se upotrebljavaju kao potpora aktivnostima posttržišnog kliničkog praćenja radi kontinuiranog potvrđivanja sigurnosti i učinkovitosti proizvoda. |
| Vigilancija | MEDDEV 2.12/1 Rev. 8 | Smjernice koje se upotrebljavaju kao potpora postupcima vigilancije za medicinske proizvode te prijavljivanju ozbiljnih štetnih događaja i korektivnim sigurnosnim mjerama. |

# B. Sažetak o sigurnosti i učinkovitosti za pacijente/laike

Naziv uređaja: Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu Option ELITE
Dokument: Sažetak o sigurnosnoj i kliničkoj učinkovitosti
Datum izdavanja: 25. kolovoza 2026.

Zašto je ovaj sažetak napisan

Ovaj sažetak objašnjava svrhu uporabe filtra Option ELITE i što znamo o njegovoj sigurnosti. Napisan je jednostavnim jezikom te namijenjen pacijentima i javnosti.

Ovaj sažetak ne može zamijeniti savjete vašeg liječnika. Obratite se svom liječniku ako imate bilo kakvih pitanja o svom zdravlju ili liječenju.

Informacije o uređaju

Naziv proizvoda:
Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu OptionTM ELITE

Proizvođač:
Argon Medical Devices, Inc.
1445 Flat Creek Rd
Athens, Texas 75751
SAD

Prva oznaka CE u Europi:
Lipanj 2016.

Tablica u nastavku sadrži nazive proizvoda, brojeve dijelova i identifikacijske šifre proizvoda.

| Naziv/Opis proizvoda | Broj modela / kataloški broj | Šifra GMDN | Šifra EMDN | Klasa proizvoda / pravilo prema Uredbi EU MDR | Osnovni UDI-DI | UDI-DI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu Option Elite (70 cm) | 352506070E | 44864 | C01050101 | III / Pravilo 8 | 08863332800012P | 00886333217151 |
| Sustav izvlačivih filtara za šuplju venu Option Elite (100 cm) | 352506100E |  |  |  |  | 00886333222346 |

Čemu služi ovaj proizvod?

Filtar Option ELITE pomaže smanjiti vjerojatnost dospijevanja krvnog ugruška u pluća. Krvni ugrušak u plućima naziva se plućna embolija ili PE. Plućna embolija može biti vrlo ozbiljna.

Filtar se postavlja u veliku venu u trbuhu. Ta se vena naziva donja šuplja vena ili DŠV. Donja šuplja vena prenosi krv iz nogu natrag u srce.

Filtar djeluje kao mala mrežica. Hvata krvne ugruške, ali i dalje omogućuje protok krvi kroz venu.

Kada se proizvod upotrebljava?

Filter se može upotrebljavati kada nije moguće sigurno primjenjivati lijekove za razrjeđivanje krvi, kada ne djeluju kako se očekuje ili kada ih pacijent treba prestati uzimati iz zdravstvenih razloga. Može se upotrebljavati i kada je potrebno hitno liječenje nakon teške plućne embolije, a očekivana korist standardnog liječenja je smanjena.

Samo liječnik može odlučiti kada je potrebno primijeniti ovaj filtar.

Kome je proizvod namijenjen?

Filtar Option ELITE može se primjenjivati u odraslih pacijenata koji imaju krvne ugruške koji bi mogli dospjeti u pluća. Može se upotrebljavati kada nije moguće sigurno primjenjivati lijekove za razrjeđivanje krvi, kada ne djeluju dovoljno dobro ili kada ih pacijent treba prestati uzimati. Može se upotrebljavati i u hitnim slučajevima nakon što veliki krvni ugrušak dospije u pluća, a kada uobičajeno liječenje možda neće biti dovoljno učinkovito.

Kada se proizvod ne smije upotrebljavati?

Filtar se ne smije upotrebljavati u sljedećim slučajevima:

- Velika vena, koja se naziva DŠV, preširoka je za sigurno postavljanje filtra

- Pacijent ima infekciju krvi ili postoji rizik od širenja zaraženih ugrušaka krvotokom

- Pacijent je alergičan na nikal ili titan, materijale od kojih je filtar izrađen

- Pacijentica je trudna i rendgensko zračenje moglo bi naštetiti nerođenom djetetu

Vaš će liječnik odlučiti je li ovaj proizvod prikladan za vas.

Što je ovaj proizvod i kako djeluje?

Filtar Option ELITE mali je metalni uređaj. Postavlja se u veliku venu s pomoću male cijevi. Nije potreban nikakav kirurški zahvat.

Izrađen je od fleksibilnog metala koji se zove nikal-titan. To pomaže filteru da se otvori i ostane na mjestu unutar vene.

Filtar hvata krvne ugruške kako ne bi dospjeli u pluća. U nekih se pacijenata filtar može naknadno ukloniti kada više nije potreban. Ako filtar više nije potreban i može se ukloniti na siguran i primjeren način, liječnici trebaju razmotriti njegovo uklanjanje unutar preporučenog razdoblja koje je navedeno u uputama za uporabu.

Proizvod ne sadrži lijek. Djeluje tako da fizički zaustavlja krvne ugruške.

Koji materijali dodiruju tijelo?

Filtar je izrađen od metala koji se naziva nikal-titan. Također sadrži dijelove koji omogućuju liječnicima da ga vide na rendgenskim snimkama.

Kako se uređaj upotrebljava na siguran način?

Filtar smiju postavljati i uklanjati samo obučeni liječnici.

Liječnici se koriste posebnom rendgenskom opremom kako bi usmjerili filtar na odgovarajuće mjesto.

Pacijenti ne moraju donijeti nikakvu opremu. Slijedite upute liječnika prije i poslije postupka.

Rizici i upozorenja

Svi medicinski postupci nose određene rizike. Mogući problemi povezani s filtrima za šuplju venu mogu uključivati:

- Pomicanje, naginjanje ili nepravilno postavljanje filtra

- Oštećenje filtera, uključujući lom, promjenu oblika ili poteškoće pri uklanjanju

- Stvaranje krvnih ugrušaka u filtru ili oko filtra, u nogama ili u velikoj veni u kojoj je filtar postavljen

- Bol, podljeve, krvarenje ili infekciju na mjestu postavljanja ili uklanjanja filtra

- Ozljedu vene ili obližnjih organa, zbog koje može biti potrebno medicinsko liječenje, kirurški zahvat ili drugi postupak

- Alergijsku reakciju na kontrastno sredstvo, lijekove, anesteziju, nikal ili titan

- Ozbiljne događaje, kao što su problemi s disanjem, srčani problemi, simptomi slični moždanom udaru, problemi s bubrezima ili smrt

Navedene probleme neće imati svaki pacijent. Neki problemi mogu biti ozbiljni. Vaš će liječnik provjeravati jesu li se pojavili i pomoći vam ako bude potrebno.

Obratite se svojem liječniku ako nakon postupka primijetite neuobičajene simptome ili se ne osjećate dobro.

Važne informacije o sigurnosti

Obavijestite svog liječnika u sljedećim slučajevima:

- Alergični ste na metale kao što su nikal ili titan

- Imate infekciju krvi

- Trudni ste ili mislite da biste mogli biti trudni

Vaš liječnik može preporučiti da kratko vrijeme nakon postavljanja filtra ograničite određene aktivnosti.

Možda ćete moći obaviti snimanje magnetskom rezonancijom, koje se naziva i MRI snimanje, ako imate implantiran filtar, ali samo ako se poštuju određena sigurnosna pravila. Prije bilo kakvog MRI snimanja obavijestite svog liječnika ili osoblje koje provodi MRI snimanje da imate implantiran filtar Option ELITE.

Je li poduzeta sigurnosna mjera?

Da. Društvo je 2023. godine poduzelo sigurnosnu mjeru zbog mogućeg problema s funkcioniranjem proizvoda koji bi mogao utjecati na djelovanje filtra u skladu s njegovom predviđenom namjenom i povećati rizik od dospijevanja krvnog ugruška u pluća. Društvo je ispitalo navedeni problem i nastavlja pratiti informacije o sigurnosti nakon stavljanja proizvoda na tržište. Na temelju do danas pregledanih informacija nije utvrđen novi sigurnosni problem.

Ovaj je događaj pregledan u okviru kontinuiranog praćenja sigurnosti. Na temelju dostupnih informacija, koristi i rizici filtra Option ELITE i dalje se smatraju prihvatljivima kada se proizvod upotrebljava u skladu s predviđenom namjenom.

Vaš liječnik može vam, prema potrebi, dati dodatne informacije.

Kako znamo da je uređaj siguran i da djeluje?

Informacije o sigurnosti i uporabi filtra Option ELITE dobivene su iz:

- Laboratorijskih ispitivanja

- Uporabe u pacijenata

- Medicinskih ispitivanja ovog i sličnih filtara

- Pritužbi, prijavljenih problema i kontinuiranih sigurnosnih provjera nakon stavljanja proizvoda na tržište

Navedeni izvori pokazuju da proizvod djeluje na očekivan način kada se pravilno upotrebljava. Kliničke informacije pokazale su visoku uspješnost postavljanja i uklanjanja filtra. Pritužbe, prijavljeni problemi i kontinuirane sigurnosne provjere nakon stavljanja proizvoda na tržište do danas nisu ukazali na novi sigurnosni problem na temelju pregledanih informacija.

Kako se sigurnost provjerava tijekom vremena?

Proizvođač nastavlja pratiti sigurnost proizvoda i nakon stavljanja na tržište. To uključuje pregled pritužbi, prijavljenih problema, medicinskih ispitivanja, sigurnosnih mjera i naknadnih informacija liječnika ili kliničkih centara kada su dostupne.

- Pregledavanje pritužbi i prijavljenih problema

- Pregledavanje medicinskih ispitivanja

- Poduzimanje mjera u slučaju pojave sigurnosnih problema

- Liječnici također mogu dostaviti naknadne informacije o pacijentima kojima je filtar postavljen.

Ove aktivnosti pomažu u održavanju ažurnih informacija o sigurnosti. Također pomažu potvrditi da proizvod i dalje djeluje u skladu s predviđenom namjenom.

Koje su druge mogućnosti liječenja dostupne?

Liječnici obično najprije pokušavaju liječiti krvne ugruške lijekovima za razrjeđivanje krvi.

Ako se lijekovi za razrjeđivanje krvi ne mogu primjenjivati, druge mogućnosti mogu uključivati:

- Lijekove koji razgrađuju ugruške u hitnim slučajevima

- Posebne postupke ili kirurške zahvate u određenim slučajevima

Vaš će vam liječnik objasniti koja je mogućnost najprikladnija za vas.

Tko smije upotrebljavati proizvod?

Filtar Option ELITE smiju upotrebljavati samo obučeni liječnici. Pacijenti ne smiju sami postavljati niti uklanjati filtar.

# Povijest revizija

| Revizija | Datum izdanja | Opis promjene | Je li reviziju odobrilo prijavljeno tijelo? |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 10. kolovoza 2021. | Prvo izdanje SSCP-a. | Ne; prvo izdanje prije odobrenja prijavljenog tijela. |
| B | 25. kolovoza 2026. | Konačan SSCP javno objavljen i dostupan | ☒ Da Odobrenje jezika: engleski Odobrilo prijavljeno tijelo na engleskom jeziku, u skladu s preporukama iz odjeljka 9. dokumenta MDCG 2019-9. |